ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИВАНЬКОВСКОЕ

ЯСНОГОРСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

II ТОМ

Тула  2009

СОСТАВ

| А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
| --- | --- |
| Карта границ населенных пунктов поселения | М1: 30 000 |
| Карта функциональных зон | М1:30 000 |
| Карта планируемого размещения объектов местного значения | М1:30 000 |
| Карта зон с особыми условиями использования территории | М1:30 000 |
| Б. ТЕКСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |
| Том 1. Положения о территориальном планировании |  |
| Том 2. Материалы по обоснованию проекта |  |

- СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	7

2  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МО ИВАНЬКОВСКОЕ	8

3 ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ МО ИВАНЬКОВСКОЕ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	9

3.1 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 	9

3.2 ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ МО ИВАНЬКОВСКОЕ	9

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ	10

3.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ	12

ВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	12

4 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	13

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ МО ИВАНЬКОВСКОЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ЕГО ТЕРРИТОРИИ	13

5.1 КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МО ИВАНЬКОВСКОЕ	14

5.2 РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ МО ИВАНЬКОВСКОЕ	15

6 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	17

7 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ	17

7.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА	18

7.2 ЗАЩИТА ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ	18

7.3 ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	19

7.4 РЕГУЛИРОВАНИЕ РУСЛА	19

7.5 ОСВОЕНИЕ ПОДРАБОТАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ	20

8 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ	21

9 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	23

9.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ	23

9.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ	23

9.3 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА	24

9.4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ	25

9.5 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	25

9.6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	25

9.7 СРЕДСТВА СВЯЗИ 	26

9.7.1 Телефонизация	26

9.7.2 Радиофикация	26

9.7.3 Телевидение	27

10 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	27

11 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 	29

12 ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	31

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	32

ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана МО Иваньковское выполняется по заказу администрации муниципального образования в соответствии с Муниципальным контрактом №1 от 25.03.2008. Со времени разработки предыдущего генерального плана произошли серьезные законодательные изменения по основополагающим политическим, социально-экономическим, градостроительным и строительным вопросам. Были приняты и одобрены Градостроительный и Земельный Кодексы РФ. Усиление позиций частной собственности и развития малого предпринимательства сформировали новые требования к пространственному развитию, приняты меры к усовершенствованию административных органов власти городов и регионов России.

Важными для градостроительства стали вопросы градостроительной ценности территорий, их функциональное зонирование, структура строительства, правила землепользования и застройки.

Новая разработка генерального плана вызвана необходимостью создания современного градостроительного документа, которым Администрация муниципального образования сможет руководствоваться в современных социально-экономических условиях.

Основополагающая задача генерального плана - сочетание пространственной организации среды обитания с интересами жителей города, предпринимателей и инвесторов, при сохранении природно-экологического каркаса территории.

Цель проекта - разработка обоснованных предложений по взаимоувязанному, скоординированному в пространстве развитию и размещению основных объектов хозяйственной и социальной сферы, расселению, инженерно-транспортной инфраструктуре, охране окружающей среды, интегрированных в пределах рассматриваемой территории путём их комплексной организации.

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным и Земельным кодексом Российской Федерации. В основу разработки положены документы о прогнозах развития муниципального образования, принятые на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Проектные решения генерального плана МО Иваньковское являются основанием для разработки документации по планировке территории населенного пункта, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

Текстовая часть генерального плана состоит из 2-х частей: «Положения о территориальном планировании» (Том 1.); «Материалы по обоснованию проекта» (Том 2).

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга района, а также практической работы подразделений администрации района.

Проект разработан государственным унитарным предприятием Тульской области архитектурно - проектным бюро градостроительства, кадастра и землепользования.

Авторский коллектив проекта:

Директор ГУП ТО «АПБ ГК и З»			      А.Ю. Миляев

Руководитель работы,

Архитектор ГУП ТО «АПБ ГК и З»                                С.В.Борисов

Архитекторы ГУП ТО «АПБ ГК и З                               М.Н. Митраков

В.И. Шепелев

П.В. Киеня

Авторский коллектив выражает благодарность всем организациям и учреждениям МО Иваньковское за предоставление исходной информации, необходимой для разработки проекта.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

- В процессе реализации Генерального плана МО Иваньковское возникла необходимость внесения изменений в некоторые положения документа, в частности изменение границ  и функционального зонирования территории  населенных пунктов, входящих в состав поселения, а также в прогнозируемую численность населения и объемы предусматриваемого развития социально-бытовой и инженерной инфраструктуры поселения.

- Настоящие изменения в   Генеральный план МО Иваньковское внесены в 2015 г.

  - Необходимо отметить, что вносимые в генеральный план корректировки  не изменяют принципиально концепцию и основные положения ранее разработанного и утвержденного генерального плана, а носят характер уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения МО Иваньковское и уточненных перспектив развития поселения. В частности, возникла необходимость уточнения  границ ряда населенных пунктов,  а также изменения функционального зонирования территорий и уточнение объектов социальной и инженерной инфраструктуры поселения.

- Изменения генерального плана выполнены с учетом требований Градостроительного  кодекса  Российской Федерации и Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов (Приказ министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 года №244).

- Внесение изменений в генеральные планы осуществляется в том же порядке, в котором осуществляется разработка и утверждение проектов генеральных планов.

- В соответствии со ст.23 Градостроительного Кодекса измененный генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

- Положения о территориальном планировании муниципального образования Иваньковское подготовлены в соответствии со ст. 19 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана МО Иваньковское Ясногорского района Тульской области.

- Положения о территориальном планировании включают в себя:

- 1) цели и задачи территориального планирования;

- 2) перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

- В обязательных положениях генерального плана муниципального образования должны содержаться:

- - установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- - предложения по установлению границ населенных пунктов;

- - решения по совершенствованию планировочной структуры;

- - предложения по выделению и резервированию территорий для создания и развития производств;

- - градостроительные предложения по формированию зоны административного центра;

- - установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- - предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения населенных пунктов;

- - меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- - меры по улучшению экологической обстановки.

- Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов территориального планирования (Генерального плана)  связана с необходимостью уточнения и корректировки отдельных положений ранее разработанной документации с учетом вновь выявленных потребностей населения МО Иваньковское и уточненных перспектив развития некоторых населенных пунктов поселения.

- Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения, с учетом государственных, общественных и частных интересов. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

- Корректировка генерального  плана осуществлена  на период до 2035 года (20 лет) и на 1 очередь – до 2020 года.

- Документы территориального планирования выполнены при организационном и творческом участии администрации МО Ясногорский район.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Разработка генерального плана как документа территориального планирования осуществлена в целях обеспечения устойчивого развития МО Иваньковское и создания комфортных условий проживания населения на его территории.

Основополагающей целью территориального планирования МО Иваньковское является организация безопасной среды обитания, при которой гармонично сочетаются интересы всех слоёв населения, предпринимателей и инвесторов.

На пути к достижению поставленных целей в генплане МО Иваньковское решаются следующие задачи:

- сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия ;

- определение функционального назначения и параметров использования городских земель;

- определение планируемых объемов и структуры нового жилищного строительства, а также его размещение на территории муниципального образования;

- планирование реконструкции и развития застроенных территорий;

- выработка стратегии размещения производственных зон в целях повышения эффективности использования их территории и улучшения состояния окружающей среды;

- реорганизация инженерно-транспортной и социальной инфраструктур;

- организация пространства исходя из совокупности природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий.

2  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МО ИВАНЬКОВСКОЕ

Муниципальное  образование Иваньковское расположено в северной части Ясногорского  района и граничит с Московской областью, Веневским и Заокским районами Тульской области.

Административным, культурным и хозяйственным центром МО Иваньковское является с. Иваньково.

Муниципальное образование Иваньковское занимает площадь 29713 га, население 3389 человек.

Автомобильная сеть представлена автодорогами регионального и местного значения.

По территории МО Иваньковское проходят автодороги с асфальтовым покрытием: Ново-Клейменово – Ясногорск – Мордвес; Есуково – Красино-Убережное – Григорьевское; Спицино – Иваньково – Есуково; Жерновка – турбаза «Березка»; Егорьевск – Коломна – Кашира – Ненашево.

# 3 ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ МО ИВАНЬКОВСКОЕ. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

3.1 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Дальнейшее развитие и формирование его экономической базы в перспективный период будет определяться различными факторами.

Факторы, способствующие развитию экономики МО Иваньковское:

- удобное транспортно-географическое положение: близость автомобильных и железнодорожных путей федерального значения, близость к городам Кашира, Москва, Тула;

- инвестиционная привлекательность территорий: наличие свободных промышленных площадей;

- наличие полезных ископаемых в пределах транспортной доступности: строительный песок, известняк глина, имеются запасы бурого угля.

- наличие ресурсов, способствующих развитию экономики  в перспективный период;

3.2 ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ МО ИВАНЬКОВСКОЕ

Потенциал расположения

Сеть автомобильных дорог с твердым покрытием обеспечивает связи с ближайшими районами.

Рекреационный потенциал

Тульская область и район расположены на северо-востоке Среднерусской возвышенности, на водоразделе рек Дона и Оки,  обладает значительным рекреационным потенциалом:

- территориями с живописными ландшафтами;

- густой речной сетью;

- благоприятным климатом;

- разнообразным растительным и животным миром;

- уникальными природными объектами: заповедниками, заказниками;

- минеральными водами;

- рекреационными санаторно-курортными учреждениями и рекреационными объектами;

- ценным историко-культурным наследием;

- историческими городскими поселениями.

Водные ресурсы

Основным источником питьевого водоснабжения МО Иваньковское являются подземные воды из скважин.

Для обеспечения стабильного водоснабжения на перспективу, запасы подземных вод по всем водозаборам рекомендуется утвердить в установленном порядке.

3.3 ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Проектом предусматриваются следующие приоритетные направления развития хозяйственной деятельности МО Иваньковское.

| Виды хозяйственной деятельности | Направление хозяйственной деятельности |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | - дальнейшее развитие и совершенствование производственной базы МО Иваньковское; - обновление и модернизация основных производственных фондов; - привлечение инвестиций в промышленность, освоение новых инвестиционных площадок; - создание логистических, технологических и промышленных парков; - модернизация базы стройиндустрии на местном сырье; - развитие малого предпринимательства. |
| АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВАЯ | - создание рыночной инфраструктуры на уровне соответствующем статусу самостоятельного муниципального образования (банки, страховые и ипотечные компании, и пр.); - совершенствование механизма взаимодействия учреждений административно-хозяйственного управления, кредитно-банковского обслуживания, материально-технического снабжения и культурно-бытового обслуживания населения; - организация проведения мероприятий по улучшению инвестиционного климата. |
| СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ | - сохранение историко-культурного наследия; - разработка проекта охранных зон памятников. |
| 1 | 2 |
| ВНУТРИГОРОДСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ | - создание в МО Иваньковское достойной среды обитания, повышение качества уровня жизни нынешнего и будущих поколений; - совершенствование планировочной организации и архитектурного облика муниципального образования; - ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда; - повышение уровня благоустройства и озеленения улиц; - совершенствование внутригородского сервисного обслуживания с целью повышения его инвестиционной привлекательности, комфортности проживания населения; - обеспечение разнообразного образования и досуга молодёжи; - развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы; - осуществление комплекса работ по реконструкции жилищного фонда, объектов коммунального хозяйства на основе внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий; - развитие сетей энергоснабжения, водоснабжения и автомобильных дорог, стимулирующих строительство; - модернизация и развитие средств связи; - повышение уровня обеспеченности населения всеми видами культурно-бытового обслуживания при условии минимальной временной доступности; - строительство объектов здравоохранения, культуры и спорта, оснащение их современным оборудованием и техникой, формирование специализированных центров. |
| РЕКРЕАЦИОННО- ТУРИСТИЧЕСКАЯ | - развитие отдыха и туризма (условия развития: рекреационные ресурсы в пределах транспортной доступности); - развитие служб обеспечения рекреационно-туристической деятельности (организационно-хозяйственного и общественного обслуживания). |

3.4 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Численность населения МО Иваньковское 3389 человек.

Демографические процессы, происходящие в МО Иваньковское, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве городов России с преобладанием русского населения. Происходит старение населения - сокращение доли молодых возрастов, наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции.

При отрицательном сальдо естественного прироста после 2004 года наблюдается снижение его абсолютной величины.

Прослеживается положительное изменение показателей миграции.

Численность прибывших почти не превышает количество выбывших, что в дальнейшем, при условии создания рабочих мест, может стать одним из факторов, обеспечивающих стабилизацию демографической ситуации.

На ближайшую перспективу сохранится тенденция прироста численности трудовых ресурсов за счёт вступления населения трудоспособного возраста в трудовую деятельность. На более поздний период, указанный прирост может быть обеспечен, в основном, за счёт механического притока.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности, потенциал для которых МО Иваньковское имеет.

Инвестиционная политика, проводимая в муниципальном образовании, способствует формированию благоприятного инвестиционного климата и привлечению дополнительных ресурсов.

ВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

4 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана на схеме «Комплексная оценка территории» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- территории, подтапливаемые грунтовыми водами;

- территория месторождения строительных материалов;

- подработанные территории;

- особо охраняемые природные территории;

- территории санитарно-защитной полосы магистральных водоводов;

-	территории 1 -го пояса зоны санитарной охраны водозаборных узлов и скважин;

-	территории водоохранных зон водотоков и водоёмов;

-	территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

- территории санитарно-защитных зон понизительных подстанций;

- территории санитарно-защитных зон кладбищ;

- территории санитарного разрыва воздушных линий электропередачи;

На схеме «Комплексная оценка территории» показаны границы зон с особыми условиями использования территорий с учётом их трансформации в соответствии с планировочными решениями генерального плана МО Иваньковское.

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ МО ИВАНЬКОВСКОЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ЕГО ТЕРРИТОРИИ

Архитектурно-планировочное решение генерального плана МО Иваньковское направлено на улучшение функционального зонирования территории и совершенствование планировочной структуры с учетом сложившейся градостроительной ситуации и особенностями муниципального образования.

Факторы, неблагоприятно влияющие на развитие МО Иваньковское.

В границах МО Иваньковское располагаются территории земли фермеров и горожан.

Существующая застройка представляет собой ряд отдельных, изолированных между собой районов, которые отличаются друг от друга уровнем застройки и обеспеченностью предприятиями соцкультбыта.

Значительные территории индивидуальной застройки, характеризуются наличием ветхого и аварийного жилого фонда. Имеется большое количество заброшенных садовых участков.

Положительные факторы, способствующие развитию:

- удобное транспортно-географическое положение;

- наличие свободного рабочего потенциала;

- своеобразный городской природно-ландшафтный каркас, имеющий овражистый характер с системой рек и ручьев;

- инвестиционная привлекательность - наличие свободных территорий для размещения производственных объектов и жилой застройки с разнообразной структурой;

- наличие полезных ископаемых.

Все перечисленные факторы и проблемы учитывались при разработке архитектурно-планировочного решения.

5.1	КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МО ИВАНЬКОВСКОЕ

При рассмотрении концептуальных предложений по развитию МО Иваньковское определился единственный вариант развития пространства. Это - объединение отдельных существующих микрорайонов в единое целое.

Часть территорий заброшенных в настоящее время садоводческих товариществ, предлагается использовать под строительство индивидуальной жилой застройки; свободные и неиспользуемые территории сельскохозяйственных предприятий зарезервировать под коттеджную застройку.

В структуре планировочной организации территории необходимо учитывать и сохранять территории памятников истории и архитектуры как одну из форм градоформирующих объектов.

Предусматривается дальнейшее развитие транспортной структуры. Запроектированы связи микрорайонов между собой и с центром МО Иваньковское.

Предусматривается преобразование и расширение производственной зоны с сохранением существующих промышленно-коммунальных зон.

Необходима реконструкция и развитие центра и центров планировочных районов, создание парковых и прочих озелененных территорий.

5.2 РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ МО ИВАНЬКОВСКОЕ

Территориальное планирование в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предполагает деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Проектом выделены следующие функциональные зоны:

Жилые зоны

Жилой фонд остальных планировочных районов, входящих в структуру застройки, представлен малоэтажными деревянными и каменными домами.

Существующее функциональное зонирование лежит в основе проектных предложений.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки – 98,4 тыс. м2 общей площади.

Зона существующей застройки малоэтажными индивидуальными домами равна 2241,5 га, а перспективная зона равна 1975 га.

При строительстве  новых жилых районов учитывается сложившаяся застройка капитального жилого фонда с ликвидацией ветхогожилья.

Малоэтажная застройка формируется на базе сложившегося индивидуального жилья, заброшенных территорий садоводческих товариществ и прочих свободных и неиспользованных территорий.

Производственная зона

Существующая производственная зона равна 406 га.

Производственная зона в данном муниципальном образовании представлена сельским хозяйством (фермы), производством экологически чистых продуктов, логистикой, производство строительных материалов, рекреационным предназначением, сферой обслуживания.

Зона транспортной инфраструктуры

Автомобильная сеть представлена автодорогами регионального и местного значения.

По территории МО Иваньковское проходят автодороги с асфальтовым покрытием: Ново-Клейменово – Ясногорск – Мордвес; Есуково – Красино-Убережное – Григорьевское; Спицино – Иваньково – Есуково; Жерновка – турбаза «Березка»; Егорьевск – Коломна – Кашира – Ненашево.

Между населенными пунктами связь осуществляется по грунтовым дорогам.

Рекреационные зоны

В проекте уделяется значительное внимание озеленению, а также сохранению и реставрации архитектурных и исторических памятников и культовых сооружений.

Территории, образовавшиеся после выработки полезных ископаемых необходимо преобразовать в озелененные пространства без права жилого строительства

При реализации проектных предложений МО Иваньковское должно превратиться в комфортный для проживания место.

# 6 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Автомобильная сеть представлена автодорогами регионального и местного значения.

Рост автомобилизации (с 160 до 400 легковых автомобилей на 1 тыс. жителей) обуславливает необходимость развития улично-дорожной сети, ее модернизации в сторону увеличения пропускной способности основных магистралей города.

Необходимо улучшение дорожной сети.

Остальные дороги сохраняют свое значение и подвергнутся реконструкции и модернизации в пределах существующей полосы отвода земель.

7 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Основными физико-геологическими явлениями, распространенными на территории МО Иваньковское, отрицательно влияющими на ее освоение и жизнедеятельность, являются: широко развитая овражная и речная эрозия, оползневые явления на склонах водотоков и оврагов, подтопление территории грунтовыми водами, широкое распространение подработанных территорий, неорганизованный сток поверхностных вод, отсутствие очистных сооружений ливневой канализации.

Для ликвидации названных отрицательных факторов природных условий необходимо выполнение комплекса мероприятий по инженерной защите и подготовке территории в составе:

- организация поверхностного стока;

- строительство очистных сооружений ливневой канализации;

- регулирование русел водотоков;

- благоустройство речных и овражных склонов;

- противоэрозионные мероприятия;

- понижение уровня грунтовых вод;

- мероприятия по строительству на подработанных территориях.

7.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА

Проектом предусматривается организация и сбор поверхностного стока с застроенных или намечаемых к освоению территорий ливнесточными коллекторами, с очисткой наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях ливневой канализации, отвод в ближайший водоток. Для капитальной застройки предусматривается закрытая ливневая канализация, для усадебной и одно - двухэтажной застройки допускается открытая. Для очистки поверхностного стока предусматриваются пруды - отстойники механической очистки с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки. В случае необходимости, возможно строительство прудов биологической очистки.

В настоящей работе определено плановое положение дождевых коллекторов, местоположение очистных сооружений и станций перекачки поверхностных и дренажных вод.

7.2	ЗАЩИТА ОТ ПОДТОПЛЕНИЯ

В пределах планируемой территории имеются участки распространения техногенных грунтовых вод типа «верховодки», чему способствует невыдержанность распространения песчано-глинистых четвертичных, их изменчивая мощность, слабая дренированность. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, утечек из водонесущих инженерных коммуникаций и сооружений, перетока грунтовых вод из других участков.

Проектом предлагается проведение инженерных мероприятий по понижению уровня грунтовых вод на проблемных участках в составе: подсыпки территории (в случае необходимости), вертикальной планировки, организации поверхностного стока и строительства дренажной системы. Дренажная система состоит из магистральных горизонтальных коллекторов и локальных дренажей, в основном кольцевых, вокруг группы зданий или отдельно стоящих зданий и сооружений. Отвод дренажной воды предусмотрен в дождевую канализацию или близлежащие водотоки.

###### 7.3	ПРОТИВОЭРОЗИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Распространение на территории МО Иваньковское получила овражно-балочная эрозия, развитая на территориях распространения покровных отложений макропористых суглинков, обладающих слабой устойчивостью к размыву.

В целях благоустройства овражных территорий проектом предлагается комплекс мероприятий в составе:

- засыпки отвершков и верховьев оврагов, частичной засыпки оврагов;

- террасирование крутых склонов (срезка и уполаживание склонов), в случае освоения таких участков под городское развитие;

- организации поверхностного стока на склонах оврагов, с помощью устройства сети перехватывающих лотков и нагорных каналов, строительства сопрягающих и сбрасывающих сооружений;

- организации подземного стока в местах выхода дренажных вод на склоны оврагов при помощи строительства дренажных прорезей и наслонных дренажей из щебеночных материалов, каптаж родников;

- строительства удерживающих сооружений;

- регулирования русла водотока, проходящего по тальвегу оврага;

- агролесомелиорации.

7.4 РЕГУЛИРОВАНИЕ РУСЛА

Речная эрозия развита, в основном, по руслу и склонам рек. Реки имеют малые летние расходы и значительные в период таяния снега и выпадения дождей. Во время прохождения паводков берега водотоков активно разрушаются. Санитарное состояние их не удовлетворительное, русла заилены и замусорены. Водопропускные сооружения не справляются с пропуском паводков редкой повторяемости.

Проектом предусмотрено благоустройство русел водотоков в пределах городской застройки, имеющее как градостроительное, так и санитарно-гигиеническое значение. Предлагается регулирование русел водотоков в составе расчистки, уширения, углубления с целью увеличения пропускной способности и выполнения противоэрозионных мероприятий с целью стабилизации береговых склонов.

Берегоукрепление предусматривается на эрозионных участках, где к реке подходят освоенные или планируемые под освоение территории.

Застройка верхней части склона допустима только при обязательной оценке влияния каждого проектируемого объекта на устойчивость склона и выполнение, в случае необходимости, дополнительной противоэрозионной защиты.

7.5 ОСВОЕНИЕ ПОДРАБОТАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Градостроительное использование подрабатываемых территорий зависит от способа добычи полезного ископаемого, планировочной структуры муниципального образования, функциональных потребностей в территориях.

Под застройку в первую очередь используют территории, под которыми активная стадия оседания земной поверхности заканчивается к моменту строительства.

Рекультивация подработанных территорий включает:

- закладку выработанного пространства для уменьшения деформации земной поверхности;

- мероприятия по организации рациональной системы поверхностного водоотвода на прилегающих и подработанных территориях с целью ликвидации бессточных участков, уменьшения инфильтрации атмосферных осадков.

Особое внимание следует уделять конструкциям зданий и сооружений, размещаемых на подрабатываемых или подработанных территориях.

При проектировании зданий и сооружений по жестким конструктивным схемам в качестве инженерных схем защиты необходимо предусматривать: усиление несущих конструкций и объединение их в пространственные жесткие блоки; устройство фундаментных и поэтажных железобетонных поясов, фундаментных связей распорок; фундаментов в виде сплошных железобетонных плит, перекрестных балок и пр.

При проектировании зданий и сооружений по податливым конструктивным схемам в качестве инженерных схем защиты необходимо предусматривать: разделение зданий и сооружений на отсеки с устройством между ними деформационных швов; устройством швов скольжения в фундаментных конструкциях, шарнирных и шарнирно-подвижных сопряжений и стыков несущих и ограждающих конструкциях; снижение жесткости колонн и несущих стен

8 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ

Зонами лесного массива занято 4811 га.

Проектная система озелененных территорий МО Иваньковское складывается из четырех основных элементов:

- озелененных территорий общего пользования (парки, городские сады, скверы и бульвары);

- озелененных территорий ограниченного пользования (зеленые насаждения на территории больниц, школ, детских дошкольных учреждений и др.);

- озелененные территории специального назначения (санитарно-защитные насаждения в промышленных зонах, вдоль транспортных магистралей, водоохранные насаждения, озеленение жилых улиц и т.д.);

- внеселитебные озелененные территории (лесопарки, лугопарки, ветрозащитные полосы, почвозащитные насаждения и прочие насаждения на землях).

Основу системы озеленения составят зеленые насаждения общего пользования

Значительная часть проектируемых зеленых устройств будут созданы на базе существующих лесных насаждений.

Все существующие городские озелененные территории и спортустройства общего пользования полностью сохраняются с учетом необходимости их реконструкции и пополнения состава существующих древостоев.

Значительную роль в системе насаждений будут играть озелененные территории специального назначения и лесо-лугопарки, способствующие формированию микроклимата и улучшению комфортности проживания людей.

9.  ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

###### 9.1 ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Для удовлетворения потребности населения в питьевой воде необходимо провести реконструкцию водозабора с увеличением его производительности. Потребуется бурение дополнительных скважин. Реконструкции требуют: сооружения 1 -го и 2-го подъемов, включая ВНС, РЧВ и станцию обезжелезивания; сборные и магистральные водоводы. В дополнение к станции обезжелезивания необходимо предусмотреть строительство станции умягчения воды.

Водоснабжение проектируемой индивидуальной застройки планируется от существующей водопроводной сети. Потребуется реконструкция водопроводной сети с увеличением ее пропускной способности.

Для улучшения работы системы водоснабжения и обеспечения питьевой водой потребителей в полном объеме, с учетом нового строительства необходимо выполнить следующие мероприятия:

- провести переутверждение запасов питьевой воды. Провести мониторинг запасов подземных вод по всем водозаборам и утвердить (по возможности) запасы питьевой воды.

- осуществлять мероприятия по доведению качества питьевой воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01;

- разработать и утвердить в установленном порядке проект ЗСО на всех действующих водозаборах;

- выполнить модернизацию водопроводных насосных станций. Постепенно вести замену морально устаревшего технологического оборудования на современное высокоэффективное энергоэкономичное;

- провести капитальный ремонт и реконструкцию водопроводных сетей с использованием приоритетных методов их ремонта и восстановления, с использованием современных материалов;

- вести строительство новых водоводов и уличной водопроводной сети только из современных материалов.

###### 9.2 ВОДООТВЕДЕНИЕ

Очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с двойной доочисткой на фильтрах и усиленным обеззараживанием. В составе комплекса очистных сооружений необходимо предусмотреть цех механического обезвоживания осадка, строительство которого позволит значительно снизить негативное влияние комплекса очистных сооружений на окружающую среду и сократить до минимума площадь иловых площадок.

Потребуется реконструкция канализационной сети с увеличением ее пропускной способности. А так же требуется реконструкция существующих очистных сооружений.

Все очистные сооружения предусматриваются полной биологической очистки на новых технологиях с доочисткой, что позволит значительно сократить СЗЗ.

Для канализования новых площадок жилищного строительства потребуется строительство самотечно-напорной сети и КНС.

В случае невозможности подключения коттеджной застройки к централизованной системе канализации для каждого участка необходимо устройство водонепроницаемых выгребов с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Загрязненные производственные сточные воды перед сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию должны пройти очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

Для обеспечения надежной и безаварийной работы системы водоотведения требуется:

- вести ремонт и перекладку полостью изношенных трубопроводов самотечно-напорной сети с использованием современных материалов;

- постепенно провести реконструкцию всех КНС с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы;

-   вести реконструкцию напорных коллекторов от КНС, что увеличит их пропускную способность и срок службы, а где необходимо проложить вторые нитки напорных коллекторов от КНС, что обеспечит надежность функционирования системы канализации.

###### 9.3 САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

На территории реконструированного полигона ТБО необходимо выделить площадки под размещение:

-	установки по утилизации отходов лечебных учреждений;

-	локальных очистных сооружений для сброса жидких отходов от неканализованной застройки со сбросом очищенной воды на полигон для прессовки ТБО;

-	ямы Беккари для утилизации трупов животных.

Для извлечения вторичного сырья предлагается проводить мероприятия по селективному сбору мусора в жилых районах, с целью его использования в качестве сырья. На полигоне ТБО целесообразно будет предусмотреть размещение комплекса по переработке вторичного сырья.

Для вывоза снега с территории МО Иваньковское возможно обустройство снегосплавных пунктов, например в районе очистных сооружений канализации. Вместо применения песко-соляной смеси можно предложить использовать новые средства для борьбы с гололедом.

Для отходов ЛПУ необходимо приобретение специального автотранспорта.

Рекомендуется на основании утвержденного генерального плана поручить специализированной организации разработать проект «Генеральная схема санитарной очистки МО Иваньковское».

###### 9.4 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

На планируемый срок электроснабжение потребителей жилищно-коммунального сектора будет осуществляться от существующих понизительных подстанций 35 кВ и выше с учетом их реконструкции с заменой устаревшего оборудования.

На перспективу предлагается реконструкция и замена устаревшего оборудования на существующих подстанциях с переводом их на напряжение 10 кВ.

Строительство сетей 10 кВ в районах новой застройки и постепенная замена существующих сетей 6 кВ на 10 кВ.

В новой малоэтажной (1-2х этажной) застройки предлагается строительство воздушных линий электропередачи.

9.5 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

На перспективу предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения:

- чтобы обеспечить теплом новую жилищно-коммунальную застройку МО Иваньковское планируется получать тепло от существующих котельных;

- систему теплоснабжения новых котельных  предусмотреть «закрытой», тепловые сети проложить в двухтрубном исполнении до ЦТП, либо ИТП;

- теплоснабжение малоэтажных индивидуальных жилых домов предусмотреть децентрализованным от индивидуальных теплогенераторов, работающих на природном газе.

###### 9.6 ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Проектом предусматривается развитие газоснабжения МО Иваньковское на перспективу. Сохраняются существующие газопроводы высокого (Р < 1,2 МПа; 0,6 МПа), среднего (Р < 0,3 МПа) и низкого давлений, а также ГГРП, ГРП и ШРП.

Достаточность  их пропускной  способности и  необходимость  их реконструкции будут решаться на следующих стадиях проектирования. На проектный срок предусматриваются следующие мероприятия:

- подвести газопроводы высокого и среднего давления к населенным пунктам малоэтажной застройки, со строительством ГРП внутри квартала.

9.7 СРЕДСТВА СВЯЗИ

9.7.1 Телефонизация

На проектный срок ожидается, что количество телефонных аппаратов общего пользования будет соответствовать среднестатистическому показателю телефонных аппаратов общего пользования для городов с населением менее 100 тыс. человек в среднем по стране (ориентировочно 260 аппаратов на 1000 жителей).

Дальнейшее развитие ТФ сети будет обеспечиваться за счет:

- проведения реконструкции и модернизации оборудования на действующих АТС (с заменой координатных АТС на электронные) для увеличения телефонной емкости;

- строительства отдельных новых АТС;

- расширения сети подвижной (мобильной) связи, в том числе сети доступа сотовой связи со стационарными абонентскими терминалами.

Наряду с этим, предусматривается развитие сети широкополосного доступа Internet по существующим и вновь прокладываемым сетям, развитие сети доступа IP - телефонии и других современных технологий.

Стратегия развития сети связи зависит от объемов, темпов и направления жилищного строительства и предусматривает наиболее оптимальные варианты построения для максимального удовлетворения запросов потребителей.

В настоящее время сотовые компании: «МобильныеТелеСистемы», «Билайн», «Мегафон», «МТС», ОАО «ЦентрТелеком» оказывают услуги сотовой радиотелефонной связи максимального спектра услуг (мобильная телефония и передача сообщений, мобильный доступ к Интернету).

В перспективе, в сочетании с сетью сотовой подвижной связи, должна быть полностью реализована потребность населения и организаций муниципального образования, как в услугах телефонной связи, так и различных мультимедийных услугах.

9.7.2 Радиофикация

Развитие сети проводного вещания со строительством новых станционных сооружений радиофикации не планируется, так как имеется тенденция к снижению числа потребителей.

9.7.3	Телевидение

В МО Иваньковское осуществляется эфирный прием ТВ программ от радиотелевизионной передающей станцией (РПС) с опорой - мачтой 350 м в г. Туле, принадлежащей Тульскому филиалу ФГУП «РТРС». Перечень ТВ программ, принимаемых с эфира в городе в зоне уверенного приема Тульской РПС, приведен ниже:

«Первый канал» - 5 ТВК;

«Россия» - 10 ТВК;

«НТВ» - 30 ТВК.

Дальнейшее развитие ТВ вещания связано с переводом аналогового вещания на цифровое вещание. В перспективе планируется на ТВ станциях установка 2-3 цифровых передатчиков, каждый из которых осуществляет передачу 6-8 ТВ программ и 2-4 программ звукового вещания.

10 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В число учтенных генеральным планом муниципального образования Иваньковское природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов, влияющих на принятие планировочных решений, включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также законодательные и нормативные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте. К ним относятся территории и объекты, представленные в графических материалах раздела.

В состав «Комплексная оценка территории» входят объекты (источники) и территории негативных воздействий на окружающую среду, ухудшающие экологические условия селитебных территорий и зон отдыха, а также территории, природные объекты и компоненты окружающей среды, подлежащие охране. Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными природно-экологическими, санитарно-гигиеническими ограничениями, санитарными режимами и природоохранными требованиями формирует в пределах МО Иваньковское систему территорий с особыми условиями использования, во многом определяющих потенциал, возможности и условия его устойчивого развития.

К основным природоохранным задачам генерального плана МО Иваньковское, требующим решения планировочными методами, относятся:

- учет в планировке территории ориентировочных размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов как основы для разработки проектов предварительных и окончательных санитарно-защитных зон на стадии разработки Проектов санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

-	рекомендации по выносу (перебазированию, ликвидации, перепрофилированию) с занимаемых площадок производственных и коммунальных объектов, имеющих высокий класс санитарной опасности;

-	учет в планировке территории нормативных минимальных размеров водоохранных зон с последующей расчисткой загрязненных русел и пойм водотоков и водоемов, закреплением водоохранных зон на местности, их озеленением и благоустройством (на основании Проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос) как основы формирования природно-экологического каркаса муниципального образования;

- организация системы мусороудаления, складирования, обезвреживания и переработки твердых бытовых и производственных отходов с закрытием неофициальных свалок ТБО и несанкционированных мест размещения отходов;

-	экологическая реабилитация нарушенных и загрязненных территорий с назначением функции их последующего использования либо восстановлением ландшафтов, близких к естественным.

В составе материалов генерального плана на «Комплексная оценка территории» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- водоохранные зоны;

- особо охраняемые природные территории;

- санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов;

- санитарно-защитные зоны понизительных подстанций;

- санитарно-защитные зоны кладбищ;

- санитарный разрыв воздушных линий электропередачи;

- территории, затапливаемые паводком 1%-ной обеспеченности;

- территории, подтапливаемые грунтовыми водами;

- территория горного отвода месторождения строительных материалов;

- подработанные территории.

Проектным решением генерального плана предусматривается необходимость реализации градостроительных приемов и мероприятий, направленных на «экологизацию» планировочной, транспортной и инженерной инфраструктуры для улучшения условий проживания и отдыха населения, восполнение утраченных элементов природной среды и охрану качества и естественных свойств ее компонентов.

Нового жилищного строительства в границах санитарно-защитных зон и санитарных разрывов генеральным планом не предусматривается.

Предлагаемая генпланом планировочная организация территории, функциональное зонирование, направленное на совершенствование системы расселения, территориальной структуры производства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, учитывает и необходимость формирования природно-экологического каркаса муниципального образования. Это особенно важно для такого территориально расчлененного муниципального образования, находящегося под прессом негативных воздействий коммунальных объектов, объектов стройиндустрии и транспортной инфраструктуры.

Для восстановления экологического равновесия в МО Иваньковское и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных его участках требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера, предусмотренных настоящим генеральным планом: резервирование участков особо охраняемых природных территорий и элементов природно-экологического каркаса с запрещением несанкционированных видов деятельности в их границах; соблюдение установленных санитарных режимов в границах зон санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения, водоохранных зон водотоков и водоемов; контроль состояния компонентов окружающей среды; организация единой системы озелененных территорий общего пользования и специального назначения; озеленение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов; совершенствование градостроительной (социальной, транспортной, инженерной, рекреационной, экологической и др.) инфраструктуры.

11 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Создание благоприятного инвестиционного климата в МО Иваньковское является одной из основных задач районной Администрации.

Темпы развития в значительной степени будут определяться условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории. Действиями местных органов власти в поиске и привлечении средств из федеральных и региональных бюджетных фондов, а также финансов частного сектора.

Основополагающая задача генерального плана - сочетание пространственной организации среды обитания с интересами постоянных жителей МО Иваньковское, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории.

В соответствии с проектом Положения о порядке отбора экспериментальных инвестиционных проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, подготовленным в Правительстве РФ, инвестиционные проекты, представляемые для отработки механизмов частно-государственного партнёрства в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России», должны соответствовать ряду условий, среди которых - наличие предусмотренных законодательством РФ документов территориального планирования и правил землепользования и застройки применительно к территории, предназначенной для комплексного освоения в рамках инвестиционного проекта.

В свете решения поставленных задач в генеральном плане выполнен комплексный анализ территории, намечены мероприятия по повышению эффективности её использования, что позволяет выявить площадки, наиболее привлекательные для освоения.

Настоящий проект, учитывая возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального развития МО Иваньковское.

12 ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ  МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В целях успешной реализации мероприятий генерального плана МО Иваньковское необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

- Проекты планировки отдельных районов муниципального образования;

- Проект упорядочения использования территории производственными объектами;

- Схема ливневой канализации;

- Схема защиты от подтопления;

- Схема санитарной очистки;

- Проекты расширения и реконструкции систем водоснабжения и канализации;

- Проекты организации санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов (в первую очередь - для объектов классов опасности);

- Проекты единых санитарно-защитных зон для промзон и промузлов;

- Проекты организации ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

- Проекты водоохранных зон и прочих водотоков и водоемов;

- Схемы электро-, тепло- и газоснабжения;

- Проекты благоустройства парков, скверов, бульваров.

# 13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящие изменения  генерального плана МО Иваньковское развивают и конкретизируют в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом изменений генерального плана предусматривается дальнейшее развитие МО Иваньковское. Изменения затрагивают следующие  населенные пункты, для которых предусмотрено изменение функционального зонирования территории, развитие жилых зон и связанные  с этим изменения инженерной инфраструктуры:

| д.Сидоровское | Земельные участки с 71:23:040208:459 по 71:23:040208:572 |
| --- | --- |
| д.Страхово | Земельный участок 71:23:000000:1307 |

С учетом пополнения  данных кадастрового учета земель МО Иваньковское проведено уточнение распределения земель поселения по категориям. В настоящих изменениях учтены данные по увеличению нормативов жилищной обеспеченности населения, что привело к необходимости уточнения параметров жилищного строительства по населенным пунктам поселения. Изменениями учтены предложения принятых за последние годы Схемами территориального планирования Тульской области и Ясногорского района, а также программ различного уровня (от федеральных до муниципальных) относящихся к развитию МО Иваньковское.

Кроме того учтено развитие объектов промышленного сектора. Предусмотрено изменение категории земель следующих земельных участков:  71:23:040210:105, 71:23:040210:106.

Решения измененного генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после внесения изменений станет основным документом, регулирующим целевое использования земель МО Иваньковское в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.