ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования Теляковское

Ясногорского района Тульской области

Том 2

Материалы по обоснованию

2017

Состав проекта Генерального плана муниципального образования Теляковское Ясногорского района Тульской области:

Утверждаемые материалы:

Том I. Положение о территориальном планировании

Обосновывающие материалы:

Том II. Материалы по обоснованию

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения | 6 |
| 2 | Общие сведения о муниципальном образовании | 7 |
| 2.1 | Сведения о границах муниципального образования | 7 |
| 2.2 | # Сведения о границах населенных пунктов входящих в состав муниципального образования | 7 |
| 2.3 | Сведения об особо охраняемых природных территориях расположенных на территории муниципального образования | 10 |
| 2.3.1 | Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения | 10 |
| 2.3.2 | Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения | 10 |
| 2.3.3 | Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения | 11 |
| 2.4 | Сведения о территориях объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования | 11 |
| 2.5 | Сведения о зонах с особыми условиями использования территории, расположенных на территории муниципального образования | 23 |
| 2.5.1 | Обоснование ширины водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос | 25 |
| 2.5.2 | Обоснование зон охраны объектов культурного наследия | 26 |
| 2.5.3 | Обоснование установления санитарно-защитных зон | 28 |
| 2.5.4 | Обоснование зон затопления, подтопления | 29 |
| 2.6 | Сведения о распределенных участках недр | 30 |
| 3 | Обоснование положений функционального зонирования территории муниципального образования | 32 |
| 3.1 | Наименование и состав функциональных зон устанавливаемых в Генеральном плане | 32 |
| 3.2 | Параметры функциональных зон | 34 |
| 4 | Перечень существующих и строящихся объектов местного значения, созданных (создаваемых) для исполнения полномочий муниципального образования | 36 |
| 5 | Общий перечень планируемых объектов местного значения для включения в Генеральный план | 38 |
| 6 | Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО. | 42 |
| 7 | Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования | 45 |
| 7.1 | Обоснование выбранного варианта размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведение, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования | 45 |
| 7.2 | Обоснование выбранного варианта размещения объектов автомобильных дорог в границах населенных пунктов МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования | 45 |
| 7.3 | Обоснование выбранного варианта размещения объектов физической культуры и массового спорта, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования | 46 |
| 7.4 | Обоснование выбранного варианта размещения объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования | 46 |
| 7.5 | Сводная таблица обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования | 47 |
| 8 | Учет положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования различного уровня, при подготовке Генерального плана | 48 |
| 8.1 | Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов федерального значения | 50 |
| 8.2 | Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов федерального значения и местоположения линейных объектов федерального значения | 51 |
| 8.3 | Утвержденные схемой территориального планирования Тульской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов регионального значения | 51 |
| 8.4 | Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов регионального значения и местоположения линейных объектов регионального значения | 52 |
| 8.5 | Утвержденные схемой территориального планирования МО Ясногорский район сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов местного значения | 53 |
| 8.6 | Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов местного значения муниципального района и (или) местоположения линейных объектов местного значения муниципального района | 55 |
| 8.7 | Учет документов территориального планирования муниципальных образований имеющих общую границу с планируемой территорией | 56 |
| 9 | Требования к инженерно-техническим мероприятиям по гражданской обороне | 58 |
| 9.1 | Основные понятия и положения | 58 |
| 9.2 | Исходные данные для разработки раздела | 58 |
| 9.3 | Мероприятия по ограничению распространения сведений, отнесенных к государственной тайне | 60 |
| 9.4 | Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера на территории муниципального образования | 60 |
| 9.4.1 | Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера | 60 |
| 9.4.2 | Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера | 65 |
| 9.4.3 | Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера | 67 |
| 9.5 | Мероприятия по минимизации последствий возникновения ЧС природного и техногенного характера, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности | 68 |
| 9.5.1 | Перечень мероприятий по созданию фонда защитных сооружений для защиты населения от возможных аварий и стихийных бедствий | 70 |
| 9.5.2 | Перечень мероприятий по предупреждению (снижению) последствий, защите населения и территорий при функционировании промышленных предприятий | 71 |
| 9.5.3 | Перечень мероприятий по предупреждению (снижению) последствий, в зонах химически опасных объектов | 71 |
| 9.5.4 | Перечень мероприятий по защите территории от наводнений | 72 |
| 9.5.5 | Перечень мероприятий по защите людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара | 72 |
| 9.6 | Оценка возможного влияния планируемых для размещения опасных производственных, особо опасных и потенциально-опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов федерального, регионального и местного значения. | 73 |
| 10 | Перечень мероприятий по доступности объектов маломобильным группам населения на территории МО | 74 |
| 11 | Перечень земельных участков, которые переводятся из одной категории земель в другую | 77 |
| 12 | Обоснования предложений заинтересованных лиц по включению в Генеральный план объектов местного значения | 79 |
| 13 | Обоснование предложений по включению в Генеральный план объектов местного значения по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории МО | 80 |
| 13.1 | Обоснование предложенного варианта размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории МО | 80 |
| 13.1.1 | Строительство объектов электроснабжения | 80 |
| 13.1.2 | Строительство объектов газоснабжения | 80 |
| 13.1.3 | Строительство объектов водоснабжения | 81 |
| 13.1.4 | Строительство объектов водоотведения | 81 |
| 13.1.5 | Строительство объектов теплоснабжения | 81 |
| 13.2 | Обоснование предложенного варианта размещения объектов автомобильных дорог в границах населенных пунктов МО по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории МО | 82 |
| 13.3 | Обоснование предложенного варианта размещения объектов физической культуры и массового спорта по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории МО | 82 |
| 13.4 | Обоснование предложенного варианта размещения объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории МО | 82 |
| 14 | Состав графической части (Том 2) | 83 |

1 Общие положения

Проект Генерального плана муниципального образования Теляковское выполнен в двух томах: Том 1 «Положение о территориальном планировании МО Теляковское Ясногорского района Тульской области» (далее - Положение); Том 2 «Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО Теляковское Ясногорского района Тульской области».

Проект генерального плана МО Теляковское Ясногорского района Тульской области (далее Генеральный план) выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Законом Тульской области о Градостроительной деятельности в Тульской области, других областных законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации.

Проект выполнен в виде компьютерной геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой компьютерную систему открытого типа, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для территориального мониторинга района, а также практической работы органов местного самоуправления.

Цель Генерального плана муниципального образования Теляковское является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды для проживания местного населения.

В материалах Генерального плана муниципального образования установлены следующие сроки его реализации:

исходный год - 2016 г.,

I этап  – 2016-2026 гг. (первоочередные плановые мероприятия 3-10 лет);

II этап  – до 2036 г. (расчетный срок Генерального плана, 20 лет).

## 2 Общие сведения  о муниципальном образовании

Муниципальное образование Теляковское расположено на территории Ясногорского района Тульской области и имеет общие границы со следующими муниципальными образованиями (районами):

- на севере с МО Иваньковское Ясногорского района Тульской области;

- на востоке с МО Мордвесское Веневского района Тульской области;

- на юге и юго-западе с МО Ревякинское Ясногорского района Тульской области;

- на юго-западе с МО г. Ясногорск Ясногорского района Тульской области;

- на западе с МО Демидовское Заокского района Тульской области.

Административный центр муниципального образования - с. Теляково. Расстояние до районного центра г. Ясногорск - 18 км. Численность населения на 1.01.2016 г - 3 291 чел.

2.1 Сведения о границах муниципального образования

В соответствии с ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» границы территорий муниципальных образований устанавливаются и изменяются законами субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 11 - 13 этого же Федерального закона.

В части 3 статьи 85 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" установлено, что при утверждении границ муниципальных образований допускается утверждение границ муниципальных образований в виде картографического описания. При этом границы муниципальных образований подлежат описанию и утверждению в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства не позднее 1 января 2015 года.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Тульской области от 1 апреля 2014 года № 2085-ЗТО "О преобразовании муниципальных образований на территории Ясногорского района Тульской области и о внесении изменений в закон Тульской области "о переименовании муниципального образования "Ясногорский район" Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Ясногорского района Тульской области".

# 2.2 Сведения о границах населенных пунктов

# входящих в состав муниципального образования

В Генеральном плане отображаются границы населенных пунктов входящих в состав МО Теляковское

Таблица 2.2.1. Населенные пункты МО Теляковское.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Сведения об установлении границ населенных пунктов |
| --- | --- | --- |
| 1 | д. Андрюшково | Картографическое описание |
| 2 | д. Байдино | Картографическое описание |
| 3 | д. Броденки | Картографическое описание |
| 4 | д. Верхнее Заглухино | Картографическое описание |
| 5 | с. Верхнее Красино | Картографическое описание |
| 6 | д. Верхнее Редькино | Картографическое описание |
| 7 | д. Воловниково | Картографическое описание |
| 8 | д. Гайтурово | Землеустроительное дело по описанию местоположения границ |
| 9 | с. Горки | Картографическое описание |
| 10 | д. Дробино | Картографическое описание |
| 11 | д. Захарьино | Картографическое описание |
| 12 | д. Захарьинские Выселки | Картографическое описание |
| 13 | с. Знаменское | Картографическое описание |
| 14 | д. Климовское | Картографическое описание |
| 15 | д. Козловка | Картографическое описание |
| 16 | д. Копенкино | Картографическое описание |
| 17 | д. Котенево | Картографическое описание |
| 18 | д. Кунеево | Картографическое описание |
| 19 | д. Ледово | Картографическое описание |
| 20 | д. Лиховидово | Картографическое описание |
| 21 | д. Малое Макаево | Картографическое описание |
| 22 | с. Машково | Картографическое описание |
| 23 | д. Милино | Картографическое описание |
| 24 | д. Михайловское | Картографическое описание |
| 25 | с. Мокрый Корь | Землеустроительное дело по описанию местоположения границ |
| 26 | д. Нефедьево | Картографическое описание |
| 27 | п. Новоселки | Картографическое описание |
| 28 | д. Овечкино | Картографическое описание |
| 29 | с. Одинцово | Картографическое описание |
| 30 | д. Павловское | Картографическое описание |
| 31 | д. Пахомово | Картографическое описание |
| 32 | п. Первомайский | Картографическое описание |
| 33 | д. Петровские Дворики | Картографическое описание |
| 34 | д. Периково | Землеустроительное дело по описанию местоположения границ |
| 35 | д. Притыкино | Картографическое описание |
| 36 | д. Руднево | Картографическое описание |
| 37 | д. Рязановка | Картографическое описание |
| 38 | п. Санталовский | Картографическое описание |
| 39 | д. Сасово-Антоньево | Картографическое описание |
| 40 | д. Спицино | Картографическое описание |
| 41 | п. Спицинский | Картографическое описание |
| 42 | с. Теляково | Картографическое описание |
| 43 | д. Торопово | Картографическое описание |
| 44 | д. Тунаевка | Картографическое описание |
| 45 | д. Ушаково | Картографическое описание |
| 46 | д. Федюкино | Картографическое описание |
| 47 | д. Харино | Картографическое описание |
| 48 | с. Хотушь | Картографическое описание |
| 49 | д. Хреново | Картографическое описание |
| 50 | д. Череуга | Картографическое описание |

Порядок установления или изменения границ населенных пунктов определен в части 1статьи 84 Земельного кодекса Российской Федерации, в котором сказано, что установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования.

Согласно Федеральному закону от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» территории населенных пунктов являются объектами землеустройства.

В настоящее время не все границы населенных пунктов поставлены на кадастровый учет.

В целях соблюдения законодательства о градостроительной деятельности и отображения границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, на картах материалов по обоснованию, в качестве исходного материала были приняты:

1) Сведения о границах населенных пунктов поставленных на кадастровый учет

2) По картографическому описанию границ населенных пунктов.

# 2.3 Сведения об особо охраняемых природных территориях расположенных на территории муниципального образования

2.3.1. Сведения об особо охраняемых природных территориях федерального значения

На территории МО г. Теляковское отсутствуют ООПТ федерального значения.

2.3.2. Сведения об особо охраняемых природных территориях регионального значения

Таблица 2.3.2.1. Перечень действующих ООПТ на территории МО Теляковское

| № п/п | Наимено-вание ООПТ | Пло-щадь, га | категория | Уровень значимос-ти (федераль-ный, региональ-ный, местный) | профиль | Кластер-ность (число отдельно располо-женных участков) | Правоустанавли-вающий документ об организации ООПТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Захарьинский лесостепной комплекс | 33 | Памят-ник приро-ды | Региональ-ный | Ботанический | 1 | Решение Исполнительного комитета Тульского областного совета народных депутатов от 13.12.1983 № 17-707 "Об объявлении государственными памятниками природы местного значения ботанических объектов Тульской области" |

Условное обозначение ООПТ на листе 1 Тома 2 "Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения; карта территорий объектов культурного наследия":

код объекта 130105

Согласно постановлению правительства Тульской области от 25 ноября 2013 года №678 "Об утверждении границ зон с особыми условиями использования территорий памятников природы и установлении ограничений (обремений на входящие в них земли)" для территорий ООПТ утверждены границы зоны с особыми условиями использования территорий на территории МО Теляковское:

1.  Территория памятника природы "Захарьинский лесостепной комплекс" площадью 388972 кв. м, расположенного по адресу: Тульская область, Ясногорский район, МО Теляковское, около п. Первомайский.

2.3.3. Сведения об особо охраняемых природных территориях местного значения

На территории МО Теляковское отсутствуют ООПТ местного значения.

2.4. Сведения о территориях объектов культурного наследия,

расположенных на территории муниципального образования

Учет объектов культурного наследия в Генеральном плане осуществляется в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации, с учетом положений Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Федеральный закон №73-ФЗ).

Согласно Федеральному закону №73-ФЗ полномочиями в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия обладают органы местного самоуправления поселений и городских округов.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений и городских округов (статья 9.3 Федерального закона №73-ФЗ) в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия относятся:

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности поселений или городских округов;

2) государственная охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;

3) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения.

Отображение объектов культурного наследия в Генеральном плане направлено на установление и выявление объектов, территорий, зон, которые оказали влияние на определение планируемого размещения объектов местного значения муниципального района, объектов федерального значения, объектов регионального значения, а так же соблюдение требований пункта 6 части 8 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Условные обозначения объектов культурного наследия представлены в таблице 2.4.1 и отражены на листе 1 Тома 2 "Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения; карта территорий объектов культурного наследия":

Таблица 2.4.1. Условные обозначения ОКН

| Код объекта |  | Наименование объекта | Условный знак для отображения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующие |  |  | Планируемые |
| 09 | Объекты культурного наследия (ОКН) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0901 | Памятник |  |  |  |  |  |  |  |
| 0902 | Ансамбль |  |  |  |  |  |  |  |
| 0903 | Достопримечательное место |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.4.1. Перечень памятников археологии,

расположенных на территории МО Теляковское

| Наименование памятника из документа о постановке на государственную охрану | Местоположение (адрес) памятника по документам о постановке на государственную охрану | Категория охраны | Документ о постановке на государственную охрану |
| --- | --- | --- | --- |
| Городище, XVI - XVII вв. н.э. | В 1,0 км к ЮЗ от д., 0,1 км от бывшей д. Якорь, надпойменная терраса левого берега р. Апрань (правый приток р. Беспута, правого притока р. Ока) | федеральная | Указ Президента Российской Федерации от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения» |
| АНДРЮШКОВО ПОСЕЛЕНИЕ, неолит (?), XI-XIII вв., XIV-XVII вв. | 0,15 км к юго-востоку от восточной окраины деревни, склон левого берега р. Вашанка (правый приток р. Вашана, правого притока р. Ока), к востоку от устья ручья Ближняя Вершина. Размер около 150x90 м, высота над рекой 8-16 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУНЕЕВО. СЕЛИЩЕ 1, Р.Ж.В. | 1,2 км к югу, юго-западу от деревни, мыс надпойменной террасы правого берега р. Беспута (правый приток р. Ока), к юго-востоку от оврага. Размер около 50x50 м, над рекой 12-16 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| КУНЕВО. СЕЛИЩЕ 2, XIV-XVII вв. | 2,7 км к юго-западу от деревни, 0,7 км к северу от бывшей д. Крюково, склон правого берега р. Сушка (Десенка) (правый приток р. Беспута, правого притока р. Ока), по обе стороны оврага Вороника, к югу от оврага Отвершек. Размер около 225x100 м, над рекой 14-23 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОКРАЯ КОРЬ. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, мезолит (?), неолит(?). | В 1,4 км к западу от деревни, на правом берегу р. Беспута (правый приток р. Ока), в 0,15 км к югу от устья безымянного ручья На пашне, на площади около 30x30 м найдены кремневые желваки, отщепы с ретушью, заготовка рубящего орудия, относящиеся либо к позднему мезолиту, либо к раннему неолиту. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОКРАЯ КОРЬ. СЕЛИЩЕ 1, Р.Ж.В., XII-XIV вв. | 1,2 км к западу, юго-западу от деревни, мыс правого коренного берега р. Беспута (правый приток р. Ока), при устье оврага Верхнерубежный, южный берег последнего. Размер около 260x50 м, высота над рекой 21-34 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| МОКРАЯ КОРЬ. СЕЛИЩЕ 2, Р.Ж.В., XII-XIV вв. | 1,8 км к юго-западу от деревни, 0,7 км к северо-востоку от бывшей д. Асовка, мыс левого берега р. Беспута (правый приток р. Ока), при устье оврага. Разделено оврагом на две части. Размер северной части 75x30 м, южной - 60x40 м. Высота над рекой 10-17 м. |  |  |
| МОКРАЯ КОРЬ. СЕЛИЩЕ 3, XI-XIII вв., XIV-XVII вв. | 2 км к юго-западу от деревни, 0,125 км к востоку от бывшей д. Асовка, 0,125 км к северу от шоссе Ясногорск -Мордвес, надпойменная терраса левого берега р. Беспута (правый приток р. Ока), к северу от устья оврага. Размер около 130x25 м. Высота над рекой 5-12 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| РУДНЕВО. ПОСЕЛЕНИЕ, неолит, Р.Ж.В., XII-XIV вв. | 1 км к западу от северо-западной окраины деревни, надпойменная терраса правого берега р. Вашанка (правый приток р. Вашана, правого притока р. Ока), у ее излучины, близ родника. Размер около 110x15 м. Высота над рекой 11-15 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| РУДНЕВО. СЕЛИЩЕ 1, Р.Ж.В., XII-XIII вв. | 1,2 км к северо-западу от северо-восточной окраины деревни, мыс высокой надпойменной террасы правого берега р. Вашанка (правый приток р. Вашана, правого притока р. Ока), при устье безымянного ручья. Размер около 100x90м. Высота над рекой 16-21 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| РУДНЕВО. СЕЛИЩЕ 2, Р.Ж.В. | 1,5 км к северо-западу от восточной окраины деревни, первая надпойменная терраса левого берега р. Вашанка (правый приток р. Вашана, правого притока р. Ока). Протянулось вдоль края террасы. Размер около 150x20 м, высота над рекой 4-6 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| РУДНЕВО. СЕЛИЩЕ 3, XII-XIV вв. | 0,18 км к северо-западу от северо-западной окраины деревни, первая надпойменная терраса левого берега р. Вашанка (правый приток р. Вашана, правого притока р. Ока), к востоку от устья безымянного ручья. Протянулось вдоль террасы. Размер около 120x50 м. Высота над рекой 5-9 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| РУДНЕВО. СЕЛИЩЕ 4, Р.Ж.В. | 0,9 км к западу от северо-западной окраины деревни, склон первой надпойменной террасы левого берега р. Вашанка (правый приток р. Вашана, правого притока р. Ока), к западу от устья безымянного ручья. Размер около 80x50 м. Высота над рекой 2-4 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| РУДНЕВО. СЕЛИЩЕ 5, Р.Ж.В., XII-XIV вв. | 1,8 км к северо-западу от деревни, правый коренной берег р. Вашанка (правого приток р. Вашана, правого притока р. Ока). Размер около 120x35-40 м. Высота над рекой 23-27 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| РУДНЕВО. СЕЛИЩЕ 6, Р.Ж.В. | 1 км к западу от деревни, левобережье р. Вашанка (правый приток р. Вашана, правого притока р. Ока), мыс при схождении двух отрогов оврага. Размер около 120x20м, над дном оврага 4-6 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ХАРИНО. СЕЛИЩЕ, Р.Ж.В. | 1,4 км к северу от деревни, южная окраина бывшей д. Личинкино, правый коренной берег р. Сушка (Десенка) (левый приток р. Беспута, правого притока р. Ока), 100 м к северу от устья оврага, у западного края лесополосы. Размер около 30x20 м, высота над рекой 17-20 м. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| ХРЕНОВО. ГОРОДИЩЕ ЯКОРЬ, XVI-XVII вв. | 1,0 км к западу, юго-западу от деревни, 0,1 км к востоку от бывшей деревни Якорь, надпойменная терраса левого берега р. Апрань (правый приток р. Беспута, правого притока р.Ока). Площадка подпрямоугольная в плане, размер 50x40 м, высота над рекой около 10 м. С напольной западной стороны зафиксированы вал высотой до 2 м и слабые следы рва перед ним. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Селище 2 у д. Мокрый Корь. 1-ое тыс. н.э. | Расположено на правом высоком берегу оврага Каменный брод, в 1 км к востоку от слияния оврага с р. Беспутой и в 1,1 км к северо-западу от д. Мокрый Корь. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Селище 3 у д. Мокрый Корь. 1-ое тыс. н.э. | Расположено на обоих берегах лощины Кноперской, правого притока р. Беспуты в 0,5 км к северу от слияния оврага Каменный брод с р. Беспутой и в 2,1 км к северо-западу от д. Мокрый Корь. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Селище 4 у д. Мокрый Корь. 1-ое тыс. н.э., XIV-XVII вв. | Расположено на левом берегу оврага Каменный брод на восточной окраине д. Мокрый Корь. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Селище 5 у д. Мокрый Корь. 1-я пол. 1-го тыс. н.э., XII-XIV вв., XVI-XVII вв. | Расположено в верховьях оврага Лопаково, правого притока р. Беспуты в 1,3 км к юго-западу от д. Мокрый Корь. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Селище 6 у д. Мокрый Корь. 1-я пол. 1-го тыс. н.э., XII-XIV вв., XVI-XVII вв. | Расположено в верховьях оврага Лопаково, правого притока р. Беспуты в 1,4 км к юго-западу от д. Мокрый Корь. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Селище 7 у д. Мокрый Корь. 1-я пол. 1-го тыс. н.э., XII-XIV, вв. | Расположено в верховьях оврага Лопаково, правого притока р. Беспуты в 1,5 км к юго-западу от д. Мокрый Корь. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Городище у д. Теляково. 1-я пол. 1-го тыс. н.э., XII-XIII вв. | Расположено в 1,9 км к северо-востоку от д. Теляково Ясногорского района Тульской области в прибровочной части 1-й надпойменной террасы левого берега р. Беспуты (правый приток среднего течения р. Оки). | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Селище 1 у д. Теляково. 1-я пол. 1-го тыс. н.э., XII-XIII вв. | Расположено на левом берегу р. Беспута в 1,6 км к северо-востоку от д. Теляково. Своим восточным краем памятник примыкает к городищу. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Селище 2 у д. Теляково. 1-я пол. 1-го тыс. н.э., XII-XIV вв., 17-18 вв. | Расположено на левом берегу р. Беспута в 1,3 км к востоку – северо-востоку от д. Теляково. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Селище 3 у д. Теляково. 1-я пол. 1-го тыс. н.э., XII-XIV вв. | Расположено на левом берегу р. Беспута в 1,2 км к востоку от д. Теляково и в 250 м к юго-западу от селища Теляково-2. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Селище 4 у д. Теляково. XII-XIII вв. | Находится в 2,2 км к северо-востоку от д. Теляково, на правом берегу р. Беспута, напротив городища. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Селище 5 у д. Теляково. XII-XIV вв. | Расположено на левом южном берегу оврага Лопаково (правый приток р. Беспуты) в его средней части и в 3,1 км к северо-востоку от д. Теляково. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| Селище 6 у д. Теляково. XII-XIII вв. | Расположено на правом берегу р. Беспута в 2,4 км к северо-востоку от д. Теляково. | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| селище 1 у д. Климовское XII-XIV, XVI-XVII вв. | расположено в 1,8 км к юго-западу от западной окраины д. Климовское на правом, западном, берегу р. Вязовка – правого притока р. Беспута, на краю высокой террасы. Площадь распространения подъемного материала (пятно овальной формы) составляет около 450х100 м (около 4,5 Га). | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| селище 2 у д. Климовское конец I тыс. до н.э. – нач. I тыс. н.э., XVI-XVII вв. | расположено в 1,6 км к западу от западной окраины д. Климовское на правом, западном, берегу р. Вязовка – правого притока р. Беспута, на мысу, образованного правым берегом ручья и правым берегом ложбинки – правого притока ручья. Площадь распространения подъемного материала (пятно овальной формы) составляет около 50х70 м (около 0,35 Га). | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| селище 3 у д. Климовское конец I тыс. до н.э. – нач. I тыс. н.э., XVI-XVII вв. | расположено в 1,5 км к юго-западу-западу от западной окраины д. Климовское на левом, восточном, берегу р. Вязовка – правого притока р. Беспута, на краю террасы. С юга селище ограничено мысом, образованного левым берегом ручья Вязовка и правым берегом оврага – левого притока ручья. С севера площадка селища ограничена изгибом ручья Вязовка. Площадь распространения подъемного материала (пятно овальной формы) составляет около 750х100-180 м (около 11 Га) | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| селище 1 у д. Притыкино XII-XIV, XVI-XVII вв. | расположено на правом берегу ручья, в 2000 м к северо-востоку от деревни Размер около 250x50-100 м | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| селище 2 у д. Притыкино XVI-XVII вв. | расположено на правом берегу ручья, в 1400 м к северо-востоку от деревни Размер около 60x80 м | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| селище 3 у д. Притыкино XVI-XVII вв. | расположено на правом берегу ручья, в 1400 м к северо-востоку от деревни Размер около 100x80 м | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| селище 4 у д. Притыкино XII-XIV вв. | расположено на правом берегу ручья, в 700 м к востоку от деревни Размер около 150x50 м | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| селище 5 у д. Притыкино XII-XIV вв. | расположено на левом берегу ручья, в 1000 м к северо-востоку-востоку от деревни Размер около 130x60 м | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |
| селище 6 у д. Притыкино \XII-XIV вв. | расположено на левом берегу ручья, в 1200 м к северо-востоку от деревни Размер около 370x200 м | выявленный | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 06.03.2014 № 45 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия – памятников археологии Тульской области» |

Таблица 2.4.2. Перечень объектов культурного наследия,

расположенных на территории МО Теляковское

| Наименование и датировка памятника | Местонахождение ОКН при постановке на гос. охрану | Документ о принятии на госохрану, категория охраны | Наличие охранных/защитных зон |
| --- | --- | --- | --- |
| Никольская церковь, 1861 – 1868 гг. | Ясногорский район с.Хотушь | решение исполнительного комитета Тульского областного Совета депутатов трудящихся от 09.04.1969г. №6-294 «Об улучшении постановки дела охраны, эксплуатации и учета памятников истории и культуры» / регионального значения | Установлена защитная зона согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия |
| Церковь Архангела Михаила, 1780г. | Ясногорский район д. Горки | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 № 210 "Об утверждении списка выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность"/выявленный объект культурного наследия | Защитные зоны не установлены |
| Церковь Пресвятой Троицы, 1805г., 1851-1866гг. | Ясногорский район с. Машково | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 № 210 "Об утверждении списка выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность"/выявленный объект культурного наследия | Защитные зоны не установлены |
| Церковь Рождества Христова, 1916г. | Ясногорский район с. Мокрый Корь | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 № 210 "Об утверждении списка выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность"/выявленный объект культурного наследия | Защитные зоны не установлены |
| Церковь Рождества Пресвятой Богородицы, 1848г. | Ясногорский район с. Теляково | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 № 210 "Об утверждении списка выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность"/выявленный объект культурного наследия | Защитные зоны не установлены |
| Часовня во имя Всех Святых | с.Хотушь | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 № 210 "Об утверждении списка выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность"/выявленный объект культурного наследия | Защитные зоны не установлены |
| Торговая площадь | с.Хотушь | Приказ министерства культуры и туризма Тульской области от 15.12.2013 № 210 "Об утверждении списка выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность"/выявленный объект культурного наследия | Защитные зоны не установлены |

2.5 Сведения о зонах с особыми условиями использования территории, расположенных на территории муниципального образования

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В Генеральном плане учитываются следующие основные охранные и защитные (специальные) зоны, которые устанавливают ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Таблица 2.5.1. Зоны с особыми условиями использования территорий МО

| Вид зон | Нормативно-правовое основание установления зоны |
| --- | --- |
| Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства | Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02. 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |
| Охранные зоны объектов системы газоснабжения | Федеральный закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» |
| Охранные зоны магистральных трубопроводом | Правила охраны магистральных трубопроводов, утвержденные Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992г. № 9 |
| Охранные зоны канализационных систем и сооружений | МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации |
| Придорожные полосы автомобильных дорог | Федеральный закон 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Приказ Минтранса РФ от 13.01.2010 N 4 "Об установлении и использовании придорожных полос автомобильных дорог федерального значения" |
| Охранные зоны государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных природных заказников, памятников природы, дендрологических парков и ботанических садов | Федеральный закон от 14.03.1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» |
| Охранные зоны воинских захоронений | Закон РФ от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» |
| Водоохранные зоны рек, ручьев | Водный кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации |
| Водоохранные зоны озер, водохранилищ |  |
| Прибрежная защитная полоса |  |
| Охранная зона объекта культурного наследия | Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
| Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности |  |
| Зона охраняемого природного ландшафта |  |
| Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» |
| Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов I-V классов вредности | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |
| Зоны затопления, подтопления | Водный кодекс Российской Федерации |

На карте зон с особыми условиями использования территорий, совмещенной с картой территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (лист 2 Том 2), указанные зоны отображаются. Это означает, что фиксируются уже существующие зоны, утверждённые (установленные) в порядке определенном федеральным, региональным законодательством и иными нормативными правовыми актами, а так же внесенные в документы государственного кадастрового учета. Таким образом, по причине отсутствия указанных границ как юридического факта они и не могут отображаться Генеральном плане.

В Генеральном плане такие зоны самостоятельно не устанавливаются.

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» зоны с особыми условиями использования территорий являются объектами землеустройства.

Федеральным законом от 13.05.2008 N 66-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» установлено, что в рамках проведения землеустройства осуществляются мероприятия по описанию местоположения и (или) установлению на местности границ объектов землеустройства.

Установление на местности границ объектов землеустройства является важной процедурой, необходимой для внесения земельного участка в Государственный кадастр недвижимости и присвоения ему индивидуального кадастрового номера.

Для обеспечения положений закона, Правительством РФ было принято Постановление от 20.08.2009 N 688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства», согласно пункту 3 которых, установление на местности границ объекта землеустройства (вынос границ на местность) выполняется по координатам характерных точек таких границ (точек изменения описания границ объекта землеустройства и деления их на части), сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости.

Установление, утверждение, постановка на кадастровый учет, предоставление информации в Администрацию МО я для отображения зон с особыми условиями использования территории в градостроительной документации, является обязанностью организации (заинтересованного лица), которая владеет объектом или объектами, земельным участком или земельными участками на праве собственности или ином законном основании, для которых требуется установление соответствующих ЗОУИТ.

Как предупредительная мера по обеспечению безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов при осуществлении градостроительной деятельности, в Генеральном плане допускается отображение на карте отдельных зон с особыми условиями использования территории, которые не утверждены в установленном порядке и не поставлены на кадастровый учет (в документах государственного кадастрового учета отсутствуют сведения о границах соответствующей зоны).

Границы таких зон считаются проектным (предупредительными) и помечаются соответствующими условными обозначениями и не оказывают влияние на ограничения использования соответствующего земельного участка и/или объекта капитального строительства, до момента их установления в соответствии с нормами действующего законодательства.

2.5.1 Обоснование ширины водоохранных зон,

прибрежных защитных полос и береговых полос

В соответствии со статьями 6,65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос (территории общего пользования) водных объектов указана в таблице 2.5.1.1.

Таблица 2.5.1.1.Основные  реки и ручьи МО Теляковское

| Название | Длина , км/км2 | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная полоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Беспута | 75 | 200 | 30-50 | 20 |
| р. Апрань | 28 | 100 | 30-50 | 20 |
| р. Вашанка | 18 | 100 | 30-50 | 20 |
| р. Пранка | 13 | 100 | 30-50 | 20 |
| р. Сушка | 10 | 50 | 30-50 | 5 |

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Порядок установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов определяется в Постановлении Правительства РФ от 10 января 2009 г. N 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов».

Согласно пункту 3 Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, установление границ осуществляется:

- органами государственной власти субъектов Российской Федерации - при реализации переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, за исключением водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской Федерации, в соответствии с перечнем таких водохранилищ, установленным Правительством Российской Федерации;

- Федеральным агентством водных ресурсов и его территориальными органами - в отношении водохранилищ, которые полностью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации, использование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской Федерации и которые входят в перечень водохранилищ, установленный Правительством Российской Федерации, а также морей или их отдельных частей.

После установления водоохраной зоны и прибрежной полосы, сведения об их границах, в том числе, картографические материалы в течение одного месяца должны быть направлены в Федеральное агентство водных ресурсов для занесения в Государственный водный реестр.

Т.к. в настоящий момент не вся информация по водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам на территории МО имеется в Государственном водном реестре, то водоохранные зоны на "карте зон с особыми условиями использования территорий, совмещенной с картой территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (лист 2 Том 2) нанесены - проектные, с размерами согласно ст. 65 Водного кодекса РФ и должны быть уточнены после внесения сведений в государственный водный реестр. Утвержденные ЗОУИТ нанесены как существующие, в соответствии с данными государственного кадастра

Таблица 2.5.1.2. Условные обозначения водоохранных зон

| Код объекта | Наименование охранной зоны | Существующие (установленные, утвержденные) | Планируемые (предупредительные) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1406 | Водоохранная зона |  |  |
| 1407 | Прибрежная защитная полоса |  |  |
| 1411 | Иные зоны (береговая полоса) |  |  |

2.5.2 Обоснование зон охраны объектов культурного наследия

Требования к составу, содержанию и порядку разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) установлены в Постановлении Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 972 "Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации".

Порядок утверждения проектов зон охраны установлен в пунктах 15-17 данного постановления.

В пункте 17 установлена обязанность направления органом государственной власти, утвердившим границы зон охраны объекта культурного наследия, копии решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия в соответствующий орган местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположены зоны, предусмотренные указанным проектом.

Пунктом 18 установлено обязательное размещение в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности информации об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режимах использования земель и градостроительных регламентах в границах данных зон.

Тем же пунктом предусмотрен обязательный учет и отображение утвержденных границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории.

На момент подготовки Генерального плана в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее – ИСОГД) отсутствует информация об утвержденных границах зон охраны объектов культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон, расположенных на территории МО (по требованию пункта 17 Постановления Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. N 972).

По имеющимся сведениям в Администрацию муниципального образования не поступали копии решений об установлении зон охраны объекта культурного наследия на объекты, расположенные на территории МО.

В связи с тем, что в Администрации муниципального образования отсутствуют копии решений об установлении зон охраны объекта культурного наследия на объекты, расположенные на территории МО, на карте зон с особыми условиями использования территорий, совмещенной с картой территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (лист 2 Том 2) не отображены границы зон охраны объектов культурного наследия. После утверждения в установленном порядке данных границ, в настоящий Генеральный план должны быть внесены изменения.

Таблица 2.5.2.1. Условные обозначения границы зон охраны

объектов культурного наследия

| Код объекта | Наименование охранной зоны | Существующие (установленные, утвержденные) | Планируемые (предупредительные) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1404 | границы зон охраны объектов культурного наследия |  |  |

До утверждения проекта зон охраны объекта культурного наследия, устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия, размеры которых принимаются согласно п. 3 и 4 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ.

Информация о защитных зонах объектов культурного наследия размещается Инспекцией Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, ФГИС ТП, а также направляется в Администрацию муниципального района, на территории которого расположена защитная зона, для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, учета и отображения в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (согласно п. 8 «Положения о принятии региональным органом охраны объектов культурного наследия решения, предусматривающего установление границ защитной зоны объекта культурного наследия на расстоянии, отличном от расстояний, предусмотренных пунктами 3 и 4 статьи 34.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы с учетом историко-градостроительного и ландшафтного окружения такого объекта культурного наследия», утвержденному постановлением Правительства РФ от 14.12.2016 г. № 1357).

На момент подготовки Генерального плана в указанных информационных системах отсутствуют сведения об установленных защитных зонах объектов культурного наследия.

Как предупредительная мера по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей в Генеральном плане отображаются планируемые (предупредительные) защитные зоны объектов культурного наследия. Границы таких зон не оказывают влияние на градостроительные регламенты соответствующего земельного участка и/или объекта капитального строительства, до момента их утверждения и установления в соответствии с нормами действующего законодательства.

В настоящем Генеральном плане отображена проектная защитная зона для объекта культурного наследия регионального значения "Никольская церковь, 1891-1868 гг."

2.5.3 Обоснование установления санитарно-защитных зон

Санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) - это зона с особым градостроительным статусом, отделяющая предприятие от зоны жилой застройки, мест рекреации и массового отдыха населения, объектов здравоохранения (за исключением ведомственных поликлиник без стационаров), объектов физкультурно-оздоровительного назначения (за исключением спортивно-зрелищных), детских дошкольных и школьных учреждений и других объектов или их отдельных участков с повышенными требованиями к качеству окружающей среды.

Обязанность по установлению санитарно-защитных зон закреплена за индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в чьем ведении находятся объекты и производства, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (статья 11 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; пункты 1.2, 1.5, 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция. (с изменениями №1,2 СанПиН 2.2.1/2555-09, с изменениями №3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10); пункты 3.1.6, 3.1.7 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных пунктов»; статья 34, пункт 3 статьи 44 Федерального закона "Об охране окружающей среды").

Отсутствие санитарно-защитной зоны влечет привлечение к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ.

Т.к. в настоящее время на территории муниципального образования нет утвержденных проектов санитарно-защитных зон, в генеральном плане отражены планируемые (предупредительные) СЗЗ. Информация по размерам санитарно-защитных зон, отображенных в Генеральном плане, требуют дальнейшей проработки и уточнения в последующих редакциях на основе проектов СЗЗ.

Санитарно-защитные зоны, как зоны с особыми условиями использования территорий отображены на карте зон с особыми условиями использования территорий, совмещенной с картой территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (лист 2 Том 2).

Таблица 2.5.3.1. Условные обозначения санитарно-защитной зоны

| Код объекта | Наименование охранной зоны | Существующие (установленные, утвержденные) | Планируемые (предупредительные) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1402 | санитарно-защитная зона |  |  |

2.5.4 Обоснование зон затопления, подтопления

Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ в Водный кодекс Российской Федерации введена статья 67.1, в части 4 которой установлено, что границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В этой же статье установлено, что размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются (часть 2 статья 67.1 Водного кодекса).

В границах зон затопления, подтопления запрещаются (часть 3 статья 67.1 Водного кодекса):

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

В соответствии с  Постановлением правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» зоны затопления, подтопления, определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа  исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Согласно исходным данным предоставленным министерством природных ресурсов и экологии Тульской области на территории МО не разработаны границы зон затопления, подтопления, но планируется их поэтапное выполнение начиная с 2016 г.

До определения границ зон в установленном порядке, с соблюдением требований законодательства, как предупредительная мера, в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий, в Генеральном плане, отображены предупредительные зоны затопления, подтопления, границы которых установлены по информации, полученной из схемы территориального планирования Тульской области, утвержденной постановлением правительства Тульской области № 630 от 30.12.2015 и схемы территориального планирования МО Ясногорский район, утвержденной решением Собрания представителей МО Ясногорский район № 35 от 05.11.2009.

2.6 Сведения о распределенных участках недр

На территории муниципального образования Теляковское Ясногорского района Тульской области расположены следующие распределенные участки недр согласно исходным данным, предоставленным Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области:

- Недропользователь – ООО «Тороповский карьер»:

Лицензия на пользование недрами ТУЛ 80091 ТЭ от 25.09.2014.

Целевое назначение – для разведки и добычи полезных ископаемых - известняк строительный на «Харинском участке-1».

Участок недр расположен в 2,3 км юго-западнее с.Теляково Ясногорского района Тульской области.

Координаты точек горного отвода

| № |  | Координаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сев.широта |  |  | вост.долгота |
| 1 | 54°31ʹ24ʹʹ |  | 37°52ʹ21ʹʹ |  |  |
| 2 | 54°31ʹ25ʹʹ |  | 37°52ʹ23ʹʹ |  |  |
| 3 | 54°31ʹ25ʹʹ |  | 37°52ʹ25ʹʹ |  |  |
| 4 | 54°31ʹ26ʹʹ |  | 37°52ʹ25ʹʹ |  |  |
| 5 | 54°31ʹ26ʹʹ |  | 37°52ʹ27ʹʹ |  |  |
| 6 | 54°31ʹ29ʹʹ |  | 37°52ʹ44ʹʹ |  |  |
| 7 | 54°31ʹ24ʹʹ |  | 37°52ʹ55ʹʹ |  |  |
| 8 | 54°31ʹ15ʹʹ |  | 37°52ʹ48ʹʹ |  |  |
| 9 | 54°31ʹ19ʹʹ |  | 37°52ʹ33ʹʹ |  |  |
| 10 | 54°31ʹ20ʹʹ |  | 37°52ʹ24ʹʹ |  |  |
| 11 | 54°31ʹ20ʹʹ |  | 37°52ʹ22ʹʹ |  |  |
| 12 | 54°31ʹ21ʹʹ |  | 37°52ʹ22ʹʹ |  |  |

- Недропользователь – ООО «РегионСтрой»:

Лицензия на пользование недрами ТУЛ 80129 ТЭ от 05.11.2015.

Целевое назначение – для разведки и добычи полезных ископаемых - песка строительного на Знаменском (Северном, Южном) участке.

Участок недр расположен близ н.п.Знаменское Ясногорского района Тульской области.

Координаты точек горного отвода (Северный участок)

| № |  | Координаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сев.широта |  |  | вост.долгота |
| 1 | 54°35ʹ42ʹʹ |  | 38°03ʹ42ʹʹ |  |  |
| 2 | 54°35ʹ38ʹʹ |  | 38°03ʹ42ʹʹ |  |  |
| 3 | 54°35ʹ37ʹʹ |  | 38°03ʹ38ʹʹ |  |  |
| 4 | 54°35ʹ40ʹʹ |  | 38°03ʹ31ʹʹ |  |  |
| 5 | 54°35ʹ42ʹʹ |  | 38°03ʹ33ʹʹ |  |  |

Координаты точек горного отвода (Южный участок)

| № |  | Координаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сев.широта |  |  | вост.долгота |
| 1 | 54°35ʹ42ʹʹ |  | 38°03ʹ42ʹʹ |  |  |
| 2 | 54°35ʹ38ʹʹ |  | 38°03ʹ42ʹʹ |  |  |
| 3 | 54°35ʹ37ʹʹ |  | 38°03ʹ38ʹʹ |  |  |
| 4 | 54°35ʹ40ʹʹ |  | 38°03ʹ31ʹʹ |  |  |
| 5 | 54°35ʹ42ʹʹ |  | 38°03ʹ33ʹʹ |  |  |
| 6 | 54°35ʹ26ʹʹ |  | 38°03ʹ37ʹʹ |  |  |
| 7 | 54°35ʹ26ʹʹ |  | 38°03ʹ31ʹʹ |  |  |
| 8 | 54°35ʹ24ʹʹ |  | 38°03ʹ28ʹʹ |  |  |
| 9 | 54°35ʹ25ʹʹ |  | 38°03ʹ24ʹʹ |  |  |
| 10 | 54°35ʹ28ʹʹ |  | 38°03ʹ22ʹʹ |  |  |

- Недропользователь – ИП Гордов А.С.:

Лицензия на пользование недрами ТУЛ 00403 ВЭ от 20.06.2012.

Целевое назначение – геологическое изучение и добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения дачного поселка «Ясногорье».

Участок недр расположен в 2 км севернее д. Климовское Ясногорского района.

Информация о координатах данного участка в министерстве отсутствуют.

Участки недр федерального значения на территории МО отсутствуют, согласно информации отдела геологии и лицензирования по Тульской, Калужской и Рязанской областям Центрнедра (вх. от 28.02.2017 № 17ТУЛ-05/110).

3 Обоснование положений функционального зонирования

территории муниципального образования

В Генеральном плане предусматривается установление функциональных зон.

Согласно пункту 5 статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, функциональные зоны это зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Частью 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что утверждение в документах территориального планирования границ функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон.

Параметры функциональных зон, согласно части 4 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, включены в Положение о территориальном планировании (Том 1). Наименование, состав функциональных зон и особенности их установления определены в Градостроительном кодексе Российской Федерации, а так же в Методических рекомендациях по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов".

3.1 Наименование и состав функциональных зон

устанавливаемых в Генеральном плане

Зонирование в Генеральном плане рассматривается как процесс и результат агрегированного выделения частей территории МО с определенными видами и ограничениями их использования, функциональными назначениями, параметрами использования и изменения земельных участков и других объектов недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности.

Целями такого зонирования являются:

– обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения,

– ограничение вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду,

– рациональное использование ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений,

– формирование содержательной основы для градостроительного зонирования.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации функциональные зоны – это «зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение».

На карте функциональных зон (лист 3 Том 1), содержащихся в Генеральном плане, в соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации отображаются: «3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.».

Таблица 3.1.1 Условные обозначения функциональных зон

| Код объекта |  | Наименование объекта | Условный знак для отображения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующие |  |  | Планируемые |
| 05 | Функциональные зоны |  |  |  |  |  |  |  |
| 0501 | Зона градостроительного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 050101 | Жилая зона (Ж) |  |  |  |  |  |  |  |
| 050102 | Общественно-деловая зона (О) |  |  |  |  |  |  |  |
| 050103 | Зона производственного использования (П) |  |  |  |  |  |  |  |
| 050104 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) |  |  |  |  |  |  |  |
| 050105 | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) |  |  |  |  |  |  |  |
| 050106 | Зона рекреационного назначения (Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 050107 | Зона специального назначения (Сп) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0502 | Зона производственного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 0503 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 0504 | Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |  |  |  |  |
| 0505 | Зона рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 0506 | Зона специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |

При установлении границ функциональных зон учитывалось то, что они могут устанавливаться по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов;

- границам муниципальных образований;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

3.2 Параметры функциональных зон

Основными параметрами функциональных зон, на территории МО, приняты показатели, с учетом, установленных в пункте 9.8 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244.

Учет установленных в Генеральном плане границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства и границ функциональных зон осуществляется в соответствии с законодательством применительно к составу документации по планировке территории в различных случаях, при проведении публичных слушаний, в иных случаях.

В соответствии с законодательством Российской Федерации правовой статус установленных в Генеральном плане границ функциональных зон определяется следующими положениями:

1) установление границ функциональных зон не создает правовых последствий для правообладателей земельных участков и иных объектов недвижимости;

2) в отношении границ функциональных зон не применяется требование первого абзаца пункта 2 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации (требование, согласно которому каждый земельный участок должен принадлежать только одной зоне). Пересечение границами функциональных зон границ земельных участков не является требованием о приведении границ функциональных зон в соответствие с границами земельных участков;

3) факт наличия расхождений между границами функциональных зон и границами территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, не является требованием о приведении в соответствие указанных границ друг другу.

Границы, характеристики и параметры функциональных зон подлежат учету при:

1) определении градостроительных регламентов, подготавливаемых как предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки – изменений, целесообразность которых следует из Генерального плана;

2) подготовке местных нормативов градостроительного проектирования на основании и с учетом расчетных показателей Генерального плана;

3) подготовке Муниципальных программ социально-экономического развития, в том числе в отношении развития муниципальной инфраструктуры, подготовке иных актов и документов, регулирующих развитие МО;

4) подготовке документации по планировке территории.

Особенности учета границ функциональных зон при подготовке по инициативе Администрации МО предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки:

1. Решение о необходимости учета границ функциональных зон путем приведения в соответствии с ними границ территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки, принимает Комиссия по землепользованию и застройке.

2. При наличии соответствующего решения Комиссии по землепользованию

и застройке действия по учету границ функциональных зон осуществляются

путем подготовки предложений в форме проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

3. Учет границ функциональных зон может осуществляться путем:

– изменений границ территориальных зон, определенных в картах Правил

землепользования и застройки;

– изменений границ территориальных зон при одновременном изменении

(дополнении) состава градостроительных регламентов и их значений.

Особенности учета границ функциональных зон при подготовке по инициативе Администрации МО документации по планировке территории.

1. Факт наличия несоответствия между функциональным зонированием Генерального плана и ранее утвержденной документацией по планировке территории не является требованием о приведении указанной документации

в соответствие с функциональным зонированием, в том числе в отношении

границ функциональных зон.

2. Ранее утвержденная документация по планировке территории действует в

части, не противоречащей Правилам землепользования и застройки. Вновь подготавливаемая и утверждаемая документация по планировке территории не может противоречить Правилам землепользования и застройки.

3. Решения о приведении ранее утвержденной документации по планировке

территории принимаются Администрацией МО.

4. Учет функционального зонирования (в том числе учет границ функциональных зон) в ранее утвержденной документации по планировке территории может производиться путем первоначального изменения Правил землепользования и застройки с последующим внесением изменений в документацию по планировке территории.

4 Перечень существующих и строящихся объектов местного значения, созданных (создаваемых) для исполнения полномочий муниципального образования Согласно пункту 3 части 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации в материалах по обоснованию Генерального плана в виде карт должно быть отображено местоположение существующих и строящихся объектов местного значения. По представленным сведениям из Администрации МО, отображению на картах, в качестве существующих и строящихся объектов местного значения, подлежат объекты, входящие в состав муниципальной казны (находящиеся на балансе муниципального образования). На период разработки Генерального плана, строящихся объектов – нет. При отображении на картах объектов местного значения применялись условные обозначения, установленные в приложении «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19. Местоположение существующих и строящихся объектов местного значения МО отображены на листе 1 Тома 1. 4.1 Учреждения здравоохранения, расположенные на территории МО - Верхне-Красинский фельдшерский здравпункт (Тульская область, Ясногорский район, д. Верхнее Красино, д. 52-а); - Захарьинский фельдшерский здравпункт (Тульская область, Ясногорский район, п. Первомайский, ул. Овражная, д.13); - Теляковский фельдшерский здравпункт (Тульская область, Ясногорский район, с. Теляково, ул. Мира, д. 56); - Хотушской фельдшерский здравпункт (Тульская область, Ясногорский район, с. Хотушь, ул. Олимпийская, д.92); - Санталовский фельдшерский здравпункт (Тульская область, Ясногорский район, п. Санталовский, ул. Школьная, д. 4). 4.2 Учреждения образования, расположенные на территории МО - МОУ "Теляковская СОШ " (Тульская область, Ясногорский район, село Теляково, улица Мира, дом 1а); - МОУ "Первомайская СОШ" (Ясногорский район, пос.Первомайский, ул.Школьная, д.18); - МОУ "Санталовская СОШ" (Тульская область, Ясногорский район, п. Санталовский, ул. Школьная, д.5); - МОУ "Спицинская СОШ" (Тульская область, Ясногорский район, п. Спицинский, ул. Центральная, д. 6). 4.3 Учреждения культуры, расположенные на территории МО - МКУК "Теляковский сельский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания" (с. Теляково, ул. Мира, д.5-г) филиалы: - Теляковский библиотечный филиал (с. Теляково, ул. Мира, д.1-а); - Верхне-Красинский СДК (с.Верхне-Красино, д.54-а); - Первомайский СДК (п. Первомайский, ул. Советская, д.7); - Первомайский библиотечный филиал (п. Первомайский, ул. Советская, д.7); - Санталовский СДК (п. Санталовский, ул. Зелёная, д.5); - Санталовский библиотечный филиал (п. Санталовский, ул. Зелёная, д.2); - Спицинский СДК (п. Спицинский, ул. Центральная, д.2); - Спицинский библиотечный филиал (п. Спицинский, ул. Центральная, д.6); - Хотушской СДК (с.Хотушь, ул. Зелёная, д.13); - Хотушской библиотечный филиал (с. Хотушь, ул. Зелёная, д.13). 4.4 Сельскохозяйственные предприятия, расположенные на территории МО - ООО "Авиаген" - ООО «Интеркрос Центр» - КФХ "Заря" 5 Общий перечень планируемых объектов местного значения для включения в Генеральный план Перечень видов объектов местного значения МО для включения в Генеральный план вытекает из состава полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" могут находиться в собственности МО, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности). Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие МО. Как правило, к объектам местного значения МО, оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие МО, относятся такие объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие МО в целом либо одновременно двух и более населенных пунктов, находящихся в границах МО. Виды объектов местного значения МО, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, в областях, подлежащих отображению в Генеральном плане, к ним относятся следующие виды планируемых для размещения объектов местного значения МО: 1) объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение; 2) автомобильные дороги в границах населенных пунктов МО; 3) объекты физической культуры и массового спорта; 4) объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО. Общий перечень основных видов объектов местного значения, с учетом полномочий МО, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а так же федеральным и региональным законодательством о градостроительной деятельности, представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Общий перечень основных видов объектов местного значения

с учетом полномочий МО

| № п/п | Краткое содержание полномочий |  | Основные объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, необходимые для исполнения полномочий |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья 14. Вопросы местного значения городского, сельского поселения |  |  |  |
| 1 | 3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО; |  | Административные здания органов местного самоуправления и пр. |
| 2 | 4) организация в границах МО электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе: |  |  |
|  | Электроснабжение |  | Трансформаторные подстанции, воздушные и подземные (кабельные) линии электропередачи, линии освещения и пр. |
|  | Теплоснабжение |  | Котельные, теплосети и пр. |
|  | Газоснабжение |  | ГРПБ, распределительные газопроводы, магистральные газопроводы и пр. |
|  | Водоснабжение |  | Водозаборы, скважины, повысительные станции, водонапорные башни, станции ХВО, распределительные сети, водоводы, магистральные сети и пр. |
|  | Водоотведение |  | Распределительные сети, магистральные сети, самотечный коллектор, напорный коллектор, очистные сооружения, КНС, дождевая (ливневая) канализация и пр. |
|  | Снабжение населения топливом |  | Здания или площадки для временного хранения топлива и пр. |
| 3 | 5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов МО и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов МО, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; |  | Устройство дорог, реконструкция дорог местного значения в границах населенных пунктов МО (улично-дорожной сети), объекты обеспечения безопасности дорожного движения, парковки, |
| 4 | 6) обеспечение проживающих в МО и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; |  | Строительство муниципального жилищного фонда, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры и пр. |
| 5 | 9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО; |  | Пожарный водоем (как ОКС), противопожарный водопровод и пр. |
| 6 | 11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек МО; |  | Здание библиотеки и пр. |
| 7 | 12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО услугами организаций культуры; |  | Дом культуры и пр. |
| 8 | 14) обеспечение условий для развития на территории МО физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО; |  | Дома спорта, бассейны, спортивные центры, спортивные площадки, спортивные трассы и пр. |
| 9 | 17) формирование архивных фондов МО; |  | Здание архивного фонда и пр. |
| 10 | 18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; |  | Площадки для сбора бытовых отходов и мусора и пр. |
| 11 | 19) ………………. организация благоустройства территории МО (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов МО |  | Линии освещение улиц и пр. |
| 12 | 22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; |  | Территории кладбищ, здания специального назначения и пр. |
| 13 | 23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории МО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; |  | Объекты в соответствии с мероприятиями, предусмотренными «Паспортом безопасности» и мероприятиями по территориальной обороне и гражданской обороне и пр. |
| 14 | 24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории МО; |  | Здание для аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований и пр. |
| 15 | 26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; |  | Пляж как объект и пр. |
| 16 | 27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории МО, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; |  | Объекты капитального строительства, предусмотренные соответствующими мероприятиями |
| 17 | 37) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд МО, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; |  | Объекты капитального строительства, предусмотренные соответствующими мероприятиями |
| Статья 14.1. Права органов местного самоуправления городского, сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения МО |  |  |  |
| 1 | 1) создание музеев МО; |  | Здание музея и пр. |
| 2 | 3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в МО нотариуса; |  | Объекты капитального строительства, необходимые для реализации полномочия и пр. |
| 3 | 8.1) создание муниципальной пожарной охраны; |  | Здание депо и пр. |

Выше приведенная информация применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию Генерального плана, в части формирования перечней и определения сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения МО.

6 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО.

На основании части 5 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования, к которым относится Генеральный план, осуществляется на основании планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств бюджета.

Согласно пункту 1 части 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в материалах по обоснованию Генерального плана в текстовой форме должны содержаться сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО.

Данное требование обусловлено необходимостью, с одной стороны, учета планируемых к размещению объектов местного значения МО в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования и их отображению в Генеральном плане, в случае « до утверждения документа территориального планирования» (часть 6 статья 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации), с другой стороны приведение в соответствие принятых программ и Генерального плана – в ситуации «после утверждения документа территориального планирования» (часть 7 статья 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Данный подход закрепляет способ реализация положений Генерального плана (часть 1 статья 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации) путем:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории.

Наличие планируемых к размещению объектов местного значения МО в принятых планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО, требует:

1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий МО, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения МО на комплексное развитие этих территорий.

В общем подходе, в каждом муниципальном образовании могут разрабатываться и утверждаться следующие документы стратегического планирования, подлежащих учету в Генеральном плане:

1) программа социально-экономического развития на среднесрочную перспективу;

2) муниципальные целевые программы на среднесрочную перспективу (по каждой сфере деятельности);

3) схемы развития и размещения отдельных видов деятельности;

4) программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

5) инвестиционные программы организации коммунального комплекса;

6) межмуниципальные программы развития социальной и инженерной инфраструктуры.

Перечень планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения МО, представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1. Перечень планов и программ комплексного

социально-экономического развития МО.

| № п/п | Наименование планов, программ, решений и реквизиты их утверждения | Задачи программы | Ожидаемые результаты программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Теляковское Ясногорского района на 2014-2017 годы. | 1. Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 3.Обеспечение энергосбережения и развитие системы учета энергоресурсов. 4. Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития, создание благоприятных условий для проживания. | Создание комфортных условий проживания, повышение уровня, качества жизни. Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие электрических сетей: - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией; - снижение затрат на обслуживание сетей; Развитие водоснабжения и водоотведения - повышение надежности водоснабжения и водоотведения, - Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, - снижение уровня потерь воды; - реконструкция, модернизация систем водоснабжения и водоотведения; - строительство новых систем теплоснабжения |

В случае утверждения новых планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения, которые не учтены (программы, планы, решения) в настоящей таблице, они подлежат обязательному включению в таблицу 6.1, в рамках процедуры внесения изменений в Генеральный план, в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений.

Такие же требования предъявляются в случае изменения или отмены, в установленном законодательством порядке, муниципальных программ планировавших создание объектов местного значения и актуализации данного раздела и соответственно всех положений Генерального плана.

7 Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Обоснование выбранного варианта планируемого размещения объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития, выполнялось с соблюдением проведения следующих обязательных этапов:

- анализ состояния и использования территории;

- определение возможных направлений развития территории;

- прогнозируемые ограничения использования территории.

Обоснование проводилось для каждого рассматриваемого объекта. В случае указания в программе конкретного места размещения объекта, учитывались особенности проведения обоснований в этой ситуации, к которым относится ограниченность по площади территории, которая находится в населённом пункте или другой конкретно указанной части муниципального образования и занимает определенное место в составе принятых в генеральном плане градостроительных решений, учет которых является обязательным условием проведения обоснований.

При этом определяются: функциональная зона и ограничения по использованию территории.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения занесены в сводную таблицу 7.5.1.

7.1 Обоснование выбранного варианта размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведение, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 6, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования планируется следующие объекты:

1. Газификация населенных пунктов:

д. Милино,

д. Харино,

3. Строительство очистных сооружений в с. Теляково.

4. Реконструкция очистных сооружений в п. Санталовский.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 7.5.1.

7.2 Обоснование выбранного варианта размещения объектов автомобильных дорог в границах населенных пунктов МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 6, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается создание объектов автомобильных дорог (устройство дорог, реконструкция дорог местного значения в границах населенных пунктов МО (улично-дорожной сети), объекты обеспечения безопасности дорожного движения, парковки, парковочные места и пр.) в границах населенных пунктов МО.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 7.5.1.

7.3 Обоснование выбранного варианта размещения объектов физической культуры и массового спорта, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 6, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается создание объектов физической культуры и массового спорта.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 7.5.1.

7.4 Обоснование выбранного варианта размещения объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

На основании сведений, представленных в разделе 6, в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования не предусматривается создание объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО.

В случае утверждения планов и муниципальных программ и принятия решений по созданию объектов местного значения для исполнения полномочий в данной области, они подлежат обязательному обоснованию выбранного варианта размещения объекта и включению в Генеральный план.

Все результаты по обоснованию выбранного варианта планируемого размещения объекта местного значения должны быть занесены в сводную таблицу 7.5.1.

7.5 Сводная таблица обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Таблица 7.5.1. Обоснования выбранного варианта размещения планируемых объектов местного значения, установленных в планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

| Рекомендованное место расположения объекта местного значения | Вид и наименование объекта местного значения/источник получения сведений об объекте |  |  | Функциональная зона по генеральному плану МО |  | Оценка условий создания объекта местного значения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Современное состояние и использование территории | Оценка соответствия параметрам функциональной зоны |  | Наличие ограничений по использованию территории, включая прогнозируемые ограничения | Благоприятность по инженерно-строительным условиям | Обеспеченность транспортно-инженерной инфраструктурой |
| электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Милино |  |  | газификация н.п. |  | И-Т |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Харино |  |  | газификация н.п. |  | И-Т |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Теляково |  |  | очистные сооружения |  | И-Т |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Санталовский |  |  | реконструкция очистных сооружений |  | И-Т |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильные дороги в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - |
| физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - |
| иные области деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросом местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - | - | - |

8 Учет положений о территориальном планировании,

содержащихся в документах территориального планирования различного уровня,

при подготовке Генерального плана

На основании требований части 6 статьи 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Генеральный план выполнен с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований.

Учету подлежали положения о территориальном планировании, содержащиеся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, в том числе имеющих общую границу с планируемой территорией, которые утверждены в установленном порядке на период подготовки Генерального плана.

В Таблице 8.1 приведен перечень документов территориального планирования Российской Федерации, документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, документов территориального планирования муниципальных образований, в том числе имеющих общую границу с планируемой территорией, которые утверждены в установленном порядке на период подготовки Генерального плана и которые были учтены при подготовке Генерального плана.

Таблица 8.1. Перечень документов территориального планирования подлежащих учету при подготовке Генерального плана.

| № п/п | Наименование документов территориального планирования |  | Реквизиты утверждения |  | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Документы территориального планирования Российской Федерации |  |  |  |
| 1.1. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2015 №2659-р |  | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 1.2. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 №384-р |  | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 1.3 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2607-р |  | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 1.4. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 №247-р |  | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 1.5. | Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 №1634-р |  | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 1.6 | Схема территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства |  | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.12.2015 №615сс |  | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 2. |  | Документы территориального планирования субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| 2.1. | Схема территориального планирования Тульской области |  | Постановление правительства Тульской области от 30.12.2015 №630 |  | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 3. |  | Документы территориального планирования муниципальных районов, имеющих общую границу с планируемой территорией |  |  |  |
| 3.1 | Схема территориального планирования МО Ясногорский район Тульской области |  | Решение Собрания представителей МО Ясногорский район № 35 от 05.11.2009 |  | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 3.2 | Схема территориального планирования МО Заокский район Тульской области |  | Решение Собрания представителей МО Заокский район № 22/171 от 27.04.2011 |  | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 3.3 | Схема территориального планирования МО Веневский район Тульской области |  | Решение Собрания представителей МО Веневский район № 30/224 от 22.06.2012 |  | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 4. |  | Документы территориального планирования, имеющих общую границу с планируемой территорией |  |  |  |
| 4.1 | Генеральный план МО Мордвесское Веневского района Тульской области |  | Решение Собрания представителей МО Веневский район № 11/69 от 29.05.2015 |  | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 4.2 | Генеральный план МО Демидовское Заокского района Тульской области |  | Решение Собрания представителей МО Заокский район №38/206 от 04.02.2016 |  | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 4.3 | Генеральный план МО Архангельское Ясногорского района Тульской области |  | Решение Собрания представителей МО Ясногорский район № 152 от 03.03.2011 |  | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 4.4 | Генеральный план МО Денисовское Ясногорского района Тульской области |  | Решение Собрания представителей МО Ясногорский район № 235 от 04.02.2010 |  | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 4.5 | Генеральный план МО р.п. Ревякино Ясногорского района Тульской области |  | Решение Собрания представителей МО р.п. Ревякино № 24 от 01.12.2009 |  | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 4.6 | Генеральный план МО Ивановское Ясногорского района Тульской области |  | Решение Собрания представителей МО Ясногорский район № 153 от 03.03.2011 |  | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |
| 4.7 | Генеральный план МО г. Ясногорск Ясногорского района Тульской области |  | Решение Собрания представителей №271 от 22.11.2012 |  | ФГИС ТП http://fgis.economy.gov.ru/fgis/ |

8.1 Утвержденные документами территориального планирования

Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов федерального значения

Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов федерального значения, а так же их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования, представлены в Таблице 8.1.1.

Таблица 8.1.1. Реестр планируемых для размещения объектов федерального значения, в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке проекта Генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения |  |  | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта |  |  |  |
| 1.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено |  |  | Не устанавливается |  |
| 2. |  | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения |  |  |  |
| 2.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено |  |  | Не устанавливается |  |
| 3. |  | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения |  |  |  |
| 3.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено |  |  | Не устанавливается |  |
| 4. |  | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования |  |  |  |
| 4.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено |  |  | Не устанавливается |  |
| 5. |  | Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики |  |  |  |
| 5.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения не предусмотрено |  |  | Не устанавливается |  |

Объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, перечисленные в таблице, не подлежат отображению в графической части Генерального плана, в связи с отсутствием таковых.

8.2 Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов федерального значения и местоположения линейных объектов федерального значения

В Генеральном плане, с учетом сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов федерального значения и размещение объектов, иных территорий и (или) зон федерального значения, отображенных в Схемах территориального планирования Российской Федерации, установлены, соответствующие функциональные зоны, в которых планируется размещение объектов федерального значения и местоположения линейных объектов федерального значения.

Функциональные зоны и их условные обозначения, в том числе коды объектов, установлены в соответствии с пунктом 46 Приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (далее – Приказ Минрегиона от 30 января 2012 г. № 19).

Таблица 8.2.1

| № п/п | Наименование объекта |  |  | Наименование установленной функциональной зоны | Основные параметры функциональ-ной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Схема территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта |  |  |  |
| 1.1. | - |  |  | - | - |
| 2. |  | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения |  |  |  |
| 2.1. | - |  |  | - | - |
| 3. |  | Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения |  |  |  |
| 3.1. | - |  |  | - | - |
| 4. |  | Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования |  |  |  |
| 4.1. | - |  |  | - | - |
| 5. |  | Схема территориального планирования Российской Федерации в энергетики |  |  |  |
| 5.1. | - |  |  | - | - |

8.3 Утвержденные схемой территориального планирования Тульской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

на территориях МО объектов регионального значения

В статье 8 Областного закона Тульской области от 29.12.2006 № 785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области" установлены виды объектов регионального значения, подлежащие отображению в Схеме территориального планирования Тульской области, которые согласно части 6 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежат учету в Генеральном плане

К объектам капитального строительства регионального значения, подлежащим учету в Генеральном плане и отображенным в Схеме территориального планирования Тульской области, относятся:

а) объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

б) объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;

в) объекты образования;

г) объекты здравоохранения;

д) объекты физической культуры и спорта

е) иные объекты, определяемые правительством Тульской области.

Утвержденные в Схеме территориального планирования Тульской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов регионального значения представлены в Таблице 8.3.1.

Таблица 8.3.1. Реестр планируемых для размещения объектов регионального значения, в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации, подлежащих учету при подготовке проекта Генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения |  |  | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Особо охраняемые природные территории |  |  |  |
| 1.1. | Зона концентрации рекреационных объектов |  |  | южнее д. Дробино и восточнее п. Новоселки | зона рекреационного назначения |
| 2. |  | Объекты культурного наследия |  |  |  |
| 2.1. | Размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения не предусмотрено |  |  | Не устанавливается | Не устанавливается |
| 3. |  | Объекты капитального строительства |  |  |  |
| 3.1 | Проектируемый газопровод Р - 3-12 кгс/см2 (газификация населенных пунктов) |  |  | д. Периково | зона инженерной и транспортной инфраструктуры |

8.4 Определение функциональных зон,

в которых планируется размещение объектов регионального значения

и местоположения линейных объектов регионального значения

В Генеральном плане с учетом сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях МО объектов регионального значения и размещение объектов, иных территорий и (или) зон регионального значения, отображенных в схеме территориального планирования Тульской области, установлены, соответствующие функциональные зоны, в которых планируется размещение объектов регионального значения, и (или) местоположения линейных объектов регионального значения, которые, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", относятся к объектам, которые могут находиться в собственности Тульской области.

Функциональные зоны и их условные обозначения, в том числе коды объектов, установлены в соответствии с пунктом 46 Приложения к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» (далее – Приказ Минрегиона от 30 января 2012 г. № 19).

Таблица 8.4.1

| № п/п | Наименование объекта |  |  | Наименование установленной функциональной зоны | Основные параметры функциональной зоны |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Особо охраняемые природные территории |  |  |  |
| 1.1. | Зона концентрации рекреационных объектов (южнее д. Дробино и восточнее п. Новоселки) |  |  | зона рекреационного назначения | Не устанавливаются |
| 2. |  | Объекты культурного наследия |  |  |  |
| 2.1. | отсутствуют |  |  | Не устанавливается | Не устанавливаются |
| 3. |  | Объекты капитального строительства |  |  |  |
| 3.1. | Проектируемый газопровод Р - 3-12 кгс/см2, газификация населенных пунктов: д. Периково |  |  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | Не устанавливаются |

8.5 Утвержденные схемой территориального планирования МО Ясногорский район сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения

на территориях МО объектов местного значения

В статье 12 Областного закона Тульской области от 29.12.2006 № 785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области", установлены виды объектов местного значения муниципального района, подлежащие отображению в Схеме территориального планирования муниципального района, которые согласно части 6 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подлежат учету в Генеральном плане.

К объектам капитального строительства местного значения муниципального района, подлежащим учету в Генеральном плане и отображенным в схеме территориального планирования муниципального района, относятся:

1) объекты электро - и газоснабжения МО;

2) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

3) объекты образования;

4) объекты здравоохранения;

5) объекты физической культуры и массового спорта;

6) объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

7) объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения муниципального района.

Утвержденные схемой территориального планирования Ясногорского муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории МО Телякоское, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования представлены в таблице 8.5.1.

Таблица 8.5.1. Реестр планируемых для размещения объектов местного значения

МО Теляковское, утвержденных в схеме территориального планирования

Ясногорского муниципального района Тульской области,

подлежащих учету при подготовке Генерального плана

| № п/п | Наименование мероприятия, объекта, планируемого для размещения |  |  | Планируемое место размещения объекта, краткие характеристики | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | объекты электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения МО |  |  |  |
| 1.1. | газификация населенного пункта |  |  | Харино | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 1.3 | очистные сооружения |  |  | Теляково |  |
|  |  |  |  | Хотушь |  |
|  |  |  |  | Спицинский |  |
|  |  |  |  | Верхнее Красино |  |
|  |  |  |  | Первомайский |  |
| 2. |  | автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |
| 2.1. | в Схеме территориального планирования Ясногорского муниципального района Тульской области сведения о планируемом размещении таких объектах – отсутствуют. |  |  | В связи с отсутствием объектов – не заполняется. | В связи с отсутствием объектов – не заполняется. |
| 3. |  | объекты образования |  |  |  |
| 3.1. | в Схеме территориального планирования Ясногорского муниципального района Тульской области сведения о планируемом размещении таких объектах – отсутствуют. |  |  | В связи с отсутствием объектов – не заполняется. | В связи с отсутствием объектов – не заполняется. |
| 4 |  | объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.1 | в Схеме территориального планирования Ясногорского муниципального района Тульской области сведения о планируемом размещении таких объектах – отсутствуют. |  |  | В связи с отсутствием объектов – не заполняется. | В связи с отсутствием объектов – не заполняется. |
| 5 |  | объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| 5.1 | в Схеме территориального планирования Ясногорского муниципального района Тульской области сведения о планируемом размещении таких объектах – отсутствуют. |  |  | В связи с отсутствием объектов – не заполняется. | В связи с отсутствием объектов – не заполняется. |
| 6 |  | объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |  |
| 6.1 | в Схеме территориального планирования Ясногорского муниципального района Тульской области сведения о планируемом размещении таких объектах – отсутствуют. |  |  | В связи с отсутствием объектов – не заполняется. | В связи с отсутствием объектов – не заполняется. |
| 7 |  | объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения муниципального района |  |  |  |
| 7.1 | в Схеме территориального планирования Ясногорского муниципального района Тульской области сведения о планируемом размещении таких объектах – отсутствуют. |  |  | В связи с отсутствием объектов – не заполняется. | В связи с отсутствием объектов – не заполняется. |

8.6 Определение функциональных зон, в которых планируется размещение объектов местного значения муниципального района и (или) местоположения линейных объектов местного значения муниципального района

Таблица 8.6.1

| № п/п | Наименование объекта |  |  | Наименование установленной функциональной зоны | Обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | объекты электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения МО |  |  |  |
| 1.1. | газификация населенного пункта |  |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | И-Т |
| 1.3 | очистные сооружения |  |  | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | И-Т |
| 2. |  | автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |  |  |  |
| 2.1. | отсутствуют |  |  | Не устанавливается | Не устанавливаются |
| 3. |  | объекты образования |  |  |  |
| 3.1. | отсутствуют |  |  | Не устанавливается | Не устанавливаются |
| 4 |  | объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.1 | отсутствуют |  |  | Не устанавливается | Не устанавливаются |
| 5 |  | объекты физической культуры и массового спорта |  |  |  |
| 5.1 | отсутствуют |  |  | Не устанавливается | Не устанавливаются |
| 6 |  | объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |  |
| 6.1 | отсутствуют |  |  | Не устанавливается | Не устанавливаются |
| 7 |  | объекты в иных областях деятельности, необходимые для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения муниципального района |  |  |  |
| 7.1 | отсутствуют |  |  | Не устанавливается | Не устанавливаются |

8.7 Учет документов территориального планирования муниципальных образований имеющих общую границу с планируемой территорией

В целях обеспечения учета объектов, иных территорий и (или) зон, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения МО или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального район, Генеральном плане выполнен учет положений о территориальном планировании документов территориального планирования муниципальных образований имеющих общую границу с планируемой территорией.

Учету подлежали планируемые для размещения объекты местного значения, иные территории и (или) зоны, которые в связи с планируемым размещением таких объектов, могут оказать негативное воздействие на окружающую среду рассматриваемой (проектируемой) территории и потребовали установление зон с особыми условиями использования территории. Результаты представлены в таблице 8.7.1.

Таблица 8.7.1

| № п/п | Наименование документа территориального планирования | Наименование и планируемое место размещения объекта, территории, зоны |
| --- | --- | --- |
| 1 | Генеральный план МО Мордвесское Веневского района Тульской области | Планируемые для размещения объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду территории МО – отсутствуют. |
| 2 | Генеральный план МО Демидовское Заокского района Тульской области | Планируемые для размещения объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду территории МО – отсутствуют. |
| 3 | Генеральный план МО Архангельское Ясногорского района Тульской области | Планируемые для размещения объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду территории МО – отсутствуют. |
| 4 | Генеральный план МО Денисовское Ясногорского района Тульской области | Планируемые для размещения объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду территории МО – отсутствуют. |
| 5 | Генеральный план МО р.п. Ревякино Ясногорского района Тульской области | Планируемые для размещения объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду территории МО – отсутствуют. |
| 6 | Генеральный план МО Ивановское Ясногорского района Тульской области | Планируемые для размещения объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду территории МО – отсутствуют. |
| 7 | Генеральный план МО г. Ясногорск Ясногорского района Тульской области | Планируемые для размещения объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду территории МО – отсутствуют. |

9 Требования к инженерно-техническим мероприятиям по гражданской обороне

9.1 Основные понятия и положения

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ)

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ)

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ)

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация.

Риск возникновения природных ЧС - это вероятность возникновения неблагоприятных (негативных) последствий воздействия поражающих факторов источников природных ЧС на население, территорию и окружающую природную среду.

Риск возникновения источников природных ЧС – это вероятность (частота) возникновения в течение определенного промежутка времени источника природных чрезвычайных ситуаций.

Основной задачей при разработке раздела, на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера, в том числе включая ЧС биолого-социального характера и иных угроз рассматриваемой территории:

1. определить территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2. создать условия для последующей разработки проектных мероприятий по минимизации их последствий с учетом ИТМ ГО, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности;

3. выявить территории, возможности застройки и хозяйственного использования которых, ограничены действием указанных факторов;

4. обеспечить при территориальном планировании выполнение требований соответствующих технических регламентов и законодательства в области безопасности.

9.2 Исходные данные для разработки раздела

Согласно рекомендациям ГУ МЧС России по Тульской области при разработке Генерального плана предлагается использовать электронные паспорта территорий разработанные ГУ МЧС по Тульской области.

При разработке раздела учитывались ранее разработанные документы по безопасности в чрезвычайных ситуациях:

1. Паспорт безопасности территории МО Ясногорский район.

Таблица 9.2.1. Метеорологические исходные данные.

| Наименование характеристики природных условий | Основные параметры |
| --- | --- |
| 1. Среднегодовые: |  |
| - направление ветра | 220-290 град. |
| - скорость ветра, км/час | 20 |
| - относительная влажность воздуха, % | 70-85 |
| 2. Максимальные значения (по сезонам) скорость ветра, км/ч.: |  |
| - зима | 40 |
| - весна | 30 |
| -лето | 90 |
| - осень | 20 |
| 3. Количество атмосферных осадков, мм: |  |
| - среднегодовое | 33 |
| - максимальное (по сезонам): |  |
| - зима | 52 |
| - весна | 24 |
| -лето | 35 |
| - осень | 21 |
| 4. Температура, оС: |  |
| - среднегодовое |  |
| - максимальное (по сезонам): | +4,9 |
| - зима | -35 |
| - весна | +9 |
| -лето | +32 |
| - осень | +4 |

Климатические условия.

Климат умеренно-континентальный, характеризуется теплым, но неустойчивым летом, умеренно суровой и снежной зимой.

Продолжительность солнечного сияния составляет 1714 час. Самым солнечным чаще бывает июль (сумма часов с солнцем доходит до 300). За год наблюдается 108-109 дней без солнца.

Глубина промерзания почвы в среднем 70 см. Относительная влажность воздуха – 79%, за холодный период – 85%, за теплый – 75%. Абсолютная влажность – 3,0 мб.

На территории выпадает 586-584 мм осадков за год, за холодный период 184-190 мм, за теплый – 396-400 мм. Преобладает ливневый характер осадков, сопровождающийся грозами.

Снежный покров устанавливается в ноябре, сходит в апреле. Число дней со снежным покровом – 144-147. Средняя декадная высота снежного покрова – около 40 см.

Преобладающее направление ветра юго-западное и западное. Среднее число штилей 10% от общего числа случаев.

Средняя годовая скорость ветра – 4 м/с. Наибольшую повторяемость имеют ветры со скоростью 2-5 м/с.

Район относится ко II-В строительно-климатическому району и характеризуется: расчетной температурой самой холодной пятидневки – 260, зимней вентиляционной температурой – 14-150, средней температурой отопительного периода – 3,6-380, продолжительностью отопительного периода – 214-211 дней.

Территория расположена в I агроклиматическом районе и характеризуется суммой среднесуточных температур воздуха за период активной вегетации растений от 2000 до 21000, гидротермический коэффициент – от 1,2 до 1,4.

9.3 Мероприятия по ограничению распространения сведений,

отнесенных к государственной тайне

При разработке раздела не использовались документы и материалы, имеющие соответствующий гриф.

Мероприятий по ограничению распространения сведений, отнесенных к государственной тайне, предусматривать не требуется.

9.4 Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера на территории муниципального образования

9.4.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций

природного характера

Опасные геологические явления и процессы.

Опасное геологические явление:

Событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (ГОСТ Р 22.0.06-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.)

Таблица 9.4.1.1. Основные характеристики опасных

геологических явлений на территории МО Теляковское

| № п/п | Характеристика природного процесса (источник природной ЧС) | Степень опасности | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Землетрясение | незначительно опасный | ускорение колебаний грунта –менее 35 см²/сек.; скорость колебаний грунта – менее 1,8 см/сек.; амплитуда колебаний грунта – менее 0,32 см; остаточные деформации – 0-0,05 см |
| 2 | Вулканическое извержение | отсутствует | - |
| 3 | Оползень. Обвал | отсутствует | - |
| 4 | Карст (карстово- суффозионный процесс) | незначительно опасный | пораженность территории – локальная, менее 1%; диаметр поверхностных карстовых форм: средний – мене 1м и максимальный – 15м; преимущественный тип карста по литологическому составу – карбонатный известняково-доломитовый), плотность расположения карстовых форм (кол-во на 1км2) – менее 1. Химический: Растворение горных пород. Разрушение структуры пород. Гидродинамический: Перемещение (вымывание) частиц породы. Смещение (обрушение) пород. Гравитационный: Деформация земной поверхности |
| 5 | Просадка в лесовых грунтах | отсутствует | - |
| 6 | Переработка берегов | отсутствует | - |

Опасные гидрологические явления и процессы.

Событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Таблица 9.4.1.2. Основные характеристики опасных гидрологических явлений

и процессов на территории МО Теляковское

| № п/п | Характеристика природного процесса (источник природной ЧС) | Степень опасности | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подтопление | отсутствует | Гидростатический: Повышение уровня грунтовых вод. Гидродинамический: Гидродинамическое давление потока грунтовых вод. Загрязнение (засоление) почв, грунтов. Гидрохимический: Коррозия подземных металлических конструкций. |
| 2 | Овражная эрозия | очень низкая | прогноз плотности овражной сети 0.5 и менее ед./ км2, прогноз густоты овражной сети – 0,1 и менее км/км2 |
| 3 | Цунами. Штормовой нагон воды | отсутствует отсутствует | Гидродинамический: Удар волны. Гидродинамическое давление потока воды. Размывание грунтов. Затопление территории. Подпор воды в реках. |
| 4 | Сель | отсутствует | - |
| 5 | Наводнение. Половодье. Паводок. Катастрофический паводок. | малоопасный (возможно ЧС локального уровня) | максимальный уровень подъема воды – менее 0,8 м, площадь затопления поймы реки 20-40%, вероятность 20-30% (один раз в 3-5 лет). Гидродинамический: Поток (течение) воды. Гидрохимический: Загрязнение гидросферы, почв, грунтов. |
| 6 | Затор Зажор | низкая низкая | Гидродинамический: Подъем уровня воды. Гидродинамическое давление воды. |
| 7 | Лавина снежная | отсутствует | - |

Опасные метеорологические явления и процессы.

Опасное метеорологическое явление:

Природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Таблица 9.4.1.3. Основные характеристики опасных метеорологических явлений

и процессов на территории МО Теляковское

| № п/п | Характеристика природного процесса (источник природной ЧС) | Степень опасности | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сильный ветер. | ниже средней (возможно ЧС локального уровня) | максимальная скорость ветра 20 -31 м/с Аэродинамический: Ветровой поток. Ветровая нагрузка. Аэродинамическое давление. Вибрация. |
| 2 | Шторм. Шквал. Ураган. | отсутствует низкий отсутствует | Аэродинамический: Ветровой поток. Ветровая нагрузка. Аэродинамическое давление. Вибрация. |
| 3 | Смерч. Вихрь. | отсутствует отсутствует | Аэродинамический: Сильное разряжение воздуха. Вихревой восходящий поток. Ветровая нагрузка. |
| 4 | Пыльная буря | отсутствует | Аэродинамический: Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов |
| 5 | Продолжительный дождь (ливень) | средняя и выше средней (возможно ЧС межмуниципального/регионального уровня) | Гидродинамический: Поток (течение) воды. Продолжительный дождь (ливень) Затопление территории. |
| 6 | Сильный снегопад | ниже средней (возможно ЧС муниципального уровня) | Гидродинамический: Снеговая нагрузка. Снежные заносы. Гидродинамический: Снеговая нагрузка. Ветровая нагрузка. Снежные заносы. Гравитационный: Гололедная нагрузка. Динамический: Вибрация. Удар. |
| 7 | Сильная метель | выше средней (возможно ЧС регионального уровня) | Гидродинамический: Снеговая нагрузка. Снежные заносы. Гидродинамический: Снеговая нагрузка. Ветровая нагрузка. Снежные заносы. Гравитационный: Гололедная нагрузка. Динамический: Вибрация. Удар. |
| 8 | Гололед | средний | Гравитационный: Гололедная нагрузка. Динамический: Вибрация. Удар. |
| 9 | Град | низкая | Гравитационный: Гололедная нагрузка. Динамический: Вибрация. Удар. |
| 10 | Туман | высокий | Теплофизический: Снижение видимости (помутнение воздуха). |
| 11 | Заморозок | низкий | Тепловой: Охлаждение почвы, воздуха. |
| 12 | Засуха | низкий | Тепловой: Нагревание почвы, воздуха. |
| 13 | Суховей | отсутствует | Аэродинамический: Иссушение почвы. |
| 14 | Гроза | ниже средней и средняя | Электрофизический: Электрические разряды. |

Природные пожары.

Природный пожар:

Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Таблица 9.4.1.4. Основные характеристики природных пожаров

на территории МО Теляковское

| № п/п | Характеристика природного процесса (источник природной ЧС) | Степень опасности | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожар ландшафтный | низкий | частота пожаров – низкая, уровень риска – средний Теплофизический: Пламя. Нагрев тепловым потоком. Тепловой удар. Помутнение воздуха. Опасные дымы. Химический: Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы. |
| 2 | Пожар степной | отсутствует |  |
| 3 | Пожар лесной | средняя |  |

Ниже приведена информация из паспорта безопасности территории МО Ясногорский район в части показателей риска природных ЧС.

таблица 9.4.1.5. Показатели риска природных ЧС

(при наиболее опасном сценарии развития ЧС/

при наиболее вероятно сценарии развития ЧС)

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления |  | Частота природного явления, год-1 |  | Частота наступления чрезвычайной ситуации при возникновении природного явления, год-1 |  | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2 |  | Возможное количество населения, попадающего в зону чрезвычайной ситуации, тыс.чел. |  |  | Возможная численность населения в зоне чрезвычайной ситуации с нарушением условий жизнедеятельности, тыс.чел. |  |  | Социально-экономические последствия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. |  |  | Возможное число пострадавших, чел. |  | Возможный ущерб, тыс.руб. |
| 1. Показатели риска при наиболее опасном развитии чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Ураганы, тайфуны, смерчи, м/с |  |  |  | > 32 |  | 2,8 * 10-5 |  | 5,4 * 10-3 |  | 5 | 0,85 |  |  | 0,85 |  |  | 10 |  |  | 95 |  | 189,8 |  |
| 2. Показатели риска при наиболее вероятном развитии чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Сильный ветер, м/с |  |  |  | 20-31 |  | 3,4 * 10-3 |  | 5,4 * 10-5 |  | 256 | 0,06 |  |  | 0,06 |  |  | - |  |  | 5 |  | 100,0 |  |
| 2.2. Буря, м/с |  |  |  | > 5 |  | 2,8 * 10-5 |  | 2,8 * 10-5 |  | 137 | 0,6 |  |  | 0,6 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 170,0 |  |
| 2.3. Град, мм |  |  |  | > 5 |  | 9,3 * 10-5 |  | 1,1 * 10-5 |  | 150 | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  | - |  |  | - |  | 605,0 |  |
| 2.4. Наводнение, м |  |  |  |  |  | 5,4 * 10-5 |  | 5,4 * 10-5 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 2.5. Подтопление, м |  |  |  |  |  | 5,5 * 10-2 |  | 3,6 * 10-3 |  | - | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |
| 2.6. Пожары природные, га |  |  |  |  |  | 1,6 * 10-5 |  | 1,6 * 10-7 |  | 0,42 | 0,42 |  |  | 0 |  |  | - |  |  | - |  | 1250,0 |  |

Вывод:

Проанализировав полученные показатели степеней риска, количество погибших и показатели материального ущерба от совокупности возможных ЧС природного характера можно сделать вывод о том, что на территории муниципального образования Теляковское степень риска по возможным сценариям не превышает предельно допустимой; индивидуальный риск поражения человека, находящегося в соответствующих областях пространства муниципального образования составляет: Rинд = 1,41 • 10-6. Выявленный показатель индивидуального риска лежит в зоне приемлемого риска Rинд = 1,41 • 10-6, но вместе с тем необходима оценка целесообразности мер по снижению риска для предотвращения повышения уровня Rинд.

9.4.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций

техногенного характера

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются аварии на потенциально опасных объектах и аварии на транспорте при перевозке опасных грузов.

Опасные происшествия на транспорте при перевозке опасных грузов:

В настоящем подразделе рассмотрены источники ЧС техногенного характера связанных с авариями на транспорте при перевозки опасных грузов (на автомобильном, железнодорожном, водном, трубопроводном транспорте).

Транспортная авария: авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде.

Опасный груз: опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.

Основными опасными грузами при перевозке на транспорте являются: аммиак, хлор, СУГ, ГСМ (бензин).

По территории МО Теляковское проходит автодорога регионального значения 70К-067 "Новоклейменово-Ясногорск-Мордвес" и 70К-414 "Спицино-Иваньково-Есуково" и участок железной дороги, по которым возможно перемещение опасных грузов.

Аварии на трубопроводном транспорте при транспортировке опасных веществ:

По территории МО Теляковское проходит магистральный газопровод "Горький-Центр"

Гидродинамические опасные объекты:

Причинами возникновения аварийных ситуаций на гидродинамических опасных объектах являются аварии связанные с разрушением сооружений напорного фронта гидротехнических сооружений (плотин, дамб и др.), образованием волны прорыва и зоны катастрофического затопления, а также заражением токсическими веществами при разрушении обвалования шламохранилищ.

Гидродинамических сооружений на территории МО Теляковское не имеется.

Радиационно-опасные объекты:

Причинами возникновения аварийных ситуаций на радиационно-опасных объектах являются аварии с угрозой выброса радиоактивных веществ.

Радиационно-опасные объекты на территории МО Теляковское отсутствуют.

Химически опасные объекты:

Причинами возникновения аварийных ситуаций на химически опасных объектах являются аварии с угрозой выброса аварийно-химически опасных веществ (АХОВ).

Химически опасные объекты на территории МО Теляковское отсутствуют.

Пожаро-взрывоопасные объекты:

Причинами возникновения аварийных ситуаций представляющих опасность для людей, зданий, сооружений и техники, расположенных на территории пожаро- взрывоопасных объектах, могут служить:

- технические неполадки, в результате которых происходит отклонение технологических параметров от регламентных значений, вплоть до разрушения оборудования;

- неосторожное обращение с огнем при производстве ремонтных работ;

- события, связанные с человеческим фактором: неправильные действия персонала, неверные организационные или проектные решения, постороннее вмешательство (диверсии) и т.п.;

- внешнее воздействие техногенного или природного характера: аварии на соседних объектах, ураганы, землетрясения, наводнения, пожары.

В качестве поражающих факторов при прогнозе зон действия основных поражающих факторов при возникновении ЧС были рассмотрены:

- воздушная ударная волна;

- тепловое излучение огневых шаров и горящих разлитий.

Для определения зон действия основных поражающих факторов (теплового излучения горящих разлитий и воздушной ударной волны) используется "Методика оценки последствий аварий на пожаро- взрывоопасных объектах" ("Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в ЧС", книга 2, МЧС России, 1994), "Методика оценки последствий аварийных взрывов топливно-воздушных смесей" (РД 03-409-01).

Пожаро-взрывоопасные объекты на территории МО Теляковское отсутствуют.

Ниже приведена информация из паспорта безопасности территории МО Ясногорский район в части показателей риска техногенных ЧС

таблица 9.4.2.1. Показатели риска техногенных ЧС

(при наиболее опасном сценарии развития ЧС/

при наиболее вероятно сценарии развития ЧС)

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Месторасположения и наименование объектов |  |  | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайной ситуации |  | Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций, год-1 | Показатель приемлемого риска, год-1 |  | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2 |  | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс.чел. |  | Социально-экономические последствия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел. |  | Возможное число пострадавших, чел. | Возможный ущерб, тыс.руб. |
| 1. Показатели риска при наиболее опасном развитии чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. ЧС на ВПО (взрыв) |  |  | г. Ясногорск |  | Бензин до 2 тонн |  |  | 2,2 * 10-5 |  | 7,2 * 10-5 |  | 0,03 |  | - | 1 |  | 7 | 1200 |
| 1.2. ЧС на электросистемах более 1 суток |  |  | г Ясногорск |  | Выход из строя ПС |  |  | 2,7 * 10-3 |  | 1,7 * 10-5 |  | - |  | 30,4 | - |  | - | 300,0 |
| 1.3. ЧС на коммунальных системах более 1 суток |  |  | г Ясногорск ООО «УК «ЯЖКС» |  | Выход из строя более 1 суток |  |  | 1,6 * 10-3 |  | 3,7 * 10-4 |  | 20 |  | 12,6 | - |  | - | 157,0 |
| 2. Показатели риска при наиболее вероятном развитии чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. ЧС на ВПО |  |  | г. Ясногорск |  | Бензин до 2 тонн |  |  | 2,2 * 10-5 |  | 7,2 * 10-5 |  | 0,015 |  | 0 | 0 |  | 3 | 320,0 |
| 2.2. ЧС на АЗС |  |  | г Ясногорск 5-ед. АЗС |  | Разлив ГСМ |  |  | 1,4 * 10-4 |  | 1,4 * 10-5 |  | 0,1 |  | - | - |  | - | 50,0 |
| 2.3. ЧС на электросистемах более 1 суток |  |  | Сети и объекты НЭС и РЭС |  | Аварии на ТП |  |  | 2,7 * 10-3 |  | 1,1 * 10-5 |  | - |  | 0,95 | - |  | - | 23,0 |
| 2.4. ЧС на коммунальных системах более 1 суток |  |  | Сети и объекты ЖКХ |  | Аварии |  |  | 1,6 * 10-3 |  | 3,7 * 10-3 |  | - |  | 13,56 | - |  | - | 153,0 |
| 2.5. ЧС на магистральных газопроводах |  |  | Ясногорский район |  | Повреждение |  |  | 6,0 * 10-7 |  | 3,6 * 10-9 |  | 0,5 |  | 0,040 | 7 |  | 23 | 360,0 |
| 2.6. ЧС на транспорте |  |  | Ясногорский район |  | Гибель 3 и более чел. |  |  | 3,7 * 10-4 |  | 1,9 * 10-3 |  | 0,25 |  | 0,035 | - |  | 2 | 40,0 |
| 2.7. Пожары в жилых домах |  |  | Ясногорский район |  | Гибель 3 и более чел. |  |  | 5,5 * 10-3 |  | 1,4 * 10-5 |  | 0.05 |  | 10 |  3 |  |  3 | 280,0 |
| 2.8. Крупные ДТП |  |  | Ясногорский район |  | Гибель 3 и более чел |  |  | 5,5*10-3 |  | 1,45*10-3 |  | - |  | - | 7 |  | 10 | 260,0 |

Вывод:

Проанализировав полученные показатели степеней риска, количество погибших и показатели материального ущерба от совокупности возможных ЧС техногенного характера можно сделать вывод о том, что на территории муниципального образования Теляковское степень риска по возможным сценариям не превышает предельно допустимой; индивидуальный риск поражения человека, находящегося в соответствующих областях пространства муниципального образования составляет: Rинд = 1,41 • 10-6. Выявленный показатель индивидуального риска лежит в зоне приемлемого риска Rинд = 1,41 • 10-6, но вместе с тем необходима оценка целесообразности мер по снижению риска для предотвращения повышения уровня Rинд.

В то же время следует отметить, что основной целью анализа техногенного риска (аварии, пожара, чрезвычайной ситуации или иного негативного события) должно быть не сравнение с критериями приемлемости, а выявление «слабых» мест в системе функционирования объекта для последующего обоснования мер безопасности.

9.4.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций

биолого-социального характера

Ниже приведена информация из паспорта безопасности территории МО Ясногорский район в части показателей риска биолого-социальных ЧС

таблица 9.4.3.1. Показатели риска биолого-социальных ЧС

(при наиболее опасном сценарии развития ЧС/

при наиболее вероятно сценарии развития ЧС)

| Виды биолого-социальных чрезвычайных ситуаций | Виды особо опасных болезней |  |  | Районы, населенные пункты и объекты, на которых возможно возникновение чрезвычайных ситуаций |  | Среднее число биолого-социальных чрезвычайных ситуаций за последние 10 лет | Дата последней биолого-социальной чрезвычайной ситуации | Заболевания особо опасными инфекциями | Ущерб, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Эпидемий | Эпизоотий | Эпифитотий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число больных, чел. | Число погибших, чел. | Число получающих инвалидность, чел. |  | Число больных с/х животных (по видам), голов | Пало, голов |  | Вынужденно убито, голов |  | Площадь поражаемых с/х культур (по видам), тыс.га |  | Площадь обработки с/х культур (по видам), тыс.га |  |
| 1. Показатели риска при наиболее опасном развитии чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эпидемии, вероятность 2,8 * 10-4 | ОКИ Вирусные гепатиты ГЛПС Туляремия Лептоспироз |  |  |  |  | 0 0 0 0 0 | Нет Нет Нет Нет Нет | > 100 > 100 > 50 > 50 > 150 | 5-30 5-30 5 12 17 | 65 65 5 12 17 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Эпизоотии | Туберкулез Птичий грипп |  |  |  |  | 0 0 | Нет Нет |  | > 50 > 50 | 3 3 |  | 50 50 |  |  | 500 500 |  |  |  |  |  |
| Эпифитотии | Луговой мотылек |  |  |  |  | 0 | Нет |  | > 50 | > 50 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Показатели риска при наиболее вероятном развитии чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эпидемии |  |  | За последние 10 лет на территории Ясногорского района эпидемий, эпизоотий, эпифитотий не зарегистрировано. Единичные случаи заболеваний на фоне реальной ситуации не значительны. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эпизоотии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эпифитотии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вывод:

Проанализировав полученные показатели степеней риска, количество погибших и показатели материального ущерба от совокупности возможных ЧС биолого-социального характера можно сделать вывод о том, что на территории муниципального образования Теляковское степень риска по возможным сценариям не превышает предельно допустимой; индивидуальный риск поражения человека, находящегося в соответствующих областях пространства муниципального образования составляет: Rинд = 1,41 • 10-6. Выявленный показатель индивидуального риска лежит в зоне приемлемого риска Rинд = 1,41 • 10-6, но вместе с тем необходима оценка целесообразности мер по снижению риска для предотвращения повышения уровня Rинд.

9.5 Мероприятия по минимизации последствий возникновения ЧС природного и техногенного характера, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности

Система предупреждения чрезвычайных ситуаций в Тульской области как субъекта федерации опирается на «Положение о единой системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (РСЧС).

Единая система объединяет органы управления, силы и средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Единая система, состоящая из функциональных и территориальных подсистем, действует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях:

– на федеральном уровне - межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

– на региональном уровне (в пределах территории Тульской области) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

–на муниципальном уровне (в пределах МО), на объектовом уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Стихийные бедствия, аварии и катастрофы опасны своей внезапностью, что требует от администрации МО и органов ГО и ЧС проводить мероприятия по спасению людей, животных, материальных ценностей и оказанию помощи пострадавшим в максимально короткие сроки в любых условиях погоды и времени года. При необходимости в пострадавших районах может вводиться чрезвычайное положение.

В большинстве случаев первоочередными мерами обеспечения безопасности являются меры предупреждения аварии. В перспективе развития территории МО предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) должно проводиться по следующим направлениям:

– мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

– рациональное размещение производительных сил по территории МО с учетом природной и техногенной безопасности;

– предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

– предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

– разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

– подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

– декларирование промышленной безопасности;

– лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

– страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

– проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

– государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

– информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

– подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Выбор планируемых для внедрения мер безопасности имеет следующие приоритеты:

Меры уменьшения вероятности возникновения аварийной ситуации, включающие:

1. меры уменьшения вероятности возникновения инцидента;

2. меры уменьшения вероятности перерастания инцидента в аварийную ситуацию;

Меры уменьшения тяжести последствий аварии, которые, в свою очередь, имеют следующие приоритеты:

1. меры, предусматриваемые при проектировании опасного объекта;

2. меры, касающиеся готовности эксплуатирующей организации к локализации и ликвидации последствий аварий.

При необходимости обоснования и оценки эффективности мер уменьшения риска рекомендуется придерживаться двух альтернативных целей их оптимизации:

1. при заданных средствах обеспечить максимальное снижение риска эксплуатации опасного производственного объекта;

2. обеспечить снижение риска до приемлемого уровня при минимальных затратах.

Для определения приоритетности выполнения мер по уменьшению риска в условиях заданных средств или ограниченности ресурсов следует:

1. определить совокупность мер, которые могут быть реализованы при заданных объёмах финансирования;

2. ранжировать эти меры по показателю «эффективность - затраты» обосновать и оценить эффективность предлагаемых мер.

9.5.1 Перечень мероприятий по созданию фонда защитных сооружений

для защиты населения от возможных аварий и стихийных бедствий

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях.

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч, а на химически опасных объектах должны содержаться в готовности к немедленному приему укрываемых.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки.

Проектирование защитных сооружений осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования защитных сооружений гражданской обороны и другими нормативными документами.

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем:

1) комплексного освоения подземного пространства для нужд народного хозяйства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно:

– приспособления под защитные сооружения подвальных помещений во вновь строящихся и существующих зданиях и сооружениях различного назначения;

– приспособления под защитные сооружения вновь строящихся и существующих отдельно стоящих заглубленных сооружений различного назначения;

– приспособления для защиты населения подземных горных выработок, пещер и других подземных полостей;

2) приспособления под защитные сооружения помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся защитных сооружений.

Убежища и противорадиационные укрытия следует размещать в пределах радиуса сбора укрываемых согласно схемам размещения защитных сооружений гражданской обороны.

Учет защитных сооружений ведется в отделе по делам ГО и ЧС Ясногорского района, а также на предприятиях района, имеющих на балансе ЗСГО.

При режиме повседневной деятельности ЗСГО используются для нужд организаций, а также для обслуживания населения по решению руководителей объектов экономики. При эксплуатации ЗСГО в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗСГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени согласно требованиям правил эксплуатации защитных сооружений (приказ № 583 от 15.12.2002 г. МЧС РФ).

9.5.2 Перечень мероприятий по предупреждению (снижению) последствий, защите населения и территорий при функционировании промышленных предприятий

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий должна проводиться на конкретных объектах и производствах. Для этого необходимо предусмотреть общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы:

– совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов,

– применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций.

Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

9.5.3 Перечень мероприятий по предупреждению (снижению) последствий,

в зонах химически опасных объектов

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий, защите населения, сельскохозяйственных животных и растений в зонах взрыво- и пожароопасных объектов:

– проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;

– подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ, оказания медицинской помощи пострадавшим, эвакуации пострадавших;

– проведение тренировок персонала по предупреждению аварий и травматизма;

– выполнение условий промышленной безопасности объектов в соответствии с предписаниями органов Ростехнадзора;

– обеспечение пожарной безопасности объекта;

– проведение обследований (дефектоскопия) трубопроводов;

– подготовка формирований;

– подготовка к действиям в чрезвычайных ситуациях дежурно-диспетчерских служб, персонала объектов и населения;

– создание запасов дегазирующих веществ;

– создание локальных систем оповещения.

9.5.4 Перечень мероприятий по защите территории от наводнений

При общем подходе мероприятия по защите территорий от затоплений и подтоплений должны быть направлены на:

– искусственное повышение поверхности территорий;

– устройство дамб обвалования;

– регулирование стока и отвода поверхностных и подземных вод;

– устройство дренажных систем и отдельных дренажей;

– регулирование русел и стока рек;

– устройство дренажных прорезей для обеспечения гидравлической связи «верховодки» и техногенного горизонта вод с подземными водами нижележащего горизонта;

– агролесомелиорацию;

– регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

– ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

– увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

– повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых городских территорий);

– изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль за хозяйственным использованием опасных зон;

– вынос объектов с затапливаемых территорий;

– проведение защитных работ в период паводка;

– эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

– ликвидация последствий наводнения;

– строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований);

– реконструкция существующих защитных сооружений;

– использование противопаводковых емкостей существующих водохранилищ с целью срезки пика половодий, паводков и других природных явлений.

9.5.5 Перечень мероприятий по защите людей и имущества

от воздействия опасных факторов пожара

С 1 мая 2009 г. вступил в силу ФЗ-123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

В муниципальном образовании данное условие соблюдается.

На территории МО Теляковское расположен гарнизон пожарной охраны в д. Теляково (38 пожарная часть УПС) и добровольная пожарная дружина в п. Первомайский (Общественное учреждение Добровольная пожарная команда ИП КФК «Захаров»). Также в непосредственной близости располагается гарнизон пожарной охраны в г. Ясногорске (76 пожарная часть 4 отряда ФПС).

Мероприятия по защите территорий, людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара должны быть направлены на:

– применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

– устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

– устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

– применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

– применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

– применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

– устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

– устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

– применение первичных средств пожаротушения;

– применение автоматических установок пожаротушения;

– организация деятельности подразделений пожарной охраны.

9.6 Оценка возможного влияния планируемых для размещения опасных производственных, особо опасных и потенциально-опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов федерального, регионального и местного значения.

На территории МО нет планируемых для размещения опасных производственных, особо опасных и потенциально-опасных объектов, технически сложных и уникальных объектов федерального, регионального и местного значения.

10 Перечень мероприятий по доступности объектов

маломобильным группам населения на территории МО Теляковское

Данный раздел выполнен в соответствии с федеральным законом №419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" и СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001".

На территории муниципального образования должны быть обеспечены:

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации);

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, организаций.

Федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, организациями, предоставляющими услуги населению, в пределах установленных полномочий осуществляется инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом потребностей инвалидов, приспособление транспортных средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах бюджетной системы Российской Федерации. Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

На территории муниципального образования при проектировании новых, реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту и приспосабливаемых зданий и сооружений необходимо разрабатывать проектные решения общественных, жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения. Они распространяются на функционально-планировочные элементы зданий и сооружений, их участки или отдельные помещения, доступные для МГН: входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, помещения (зоны) проживания, обслуживания и места приложения труда, а также на их информационное и инженерное обустройство.

В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует осуществлять проектирование в рамках "разумного приспособления" при согласовании задания на проектирование с территориальными органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

Возможность и степень (вид) адаптации к требованиям настоящих норм зданий, имеющих историческую, художественную или архитектурную ценность, следует согласовывать с органом по охране и использованию памятников истории и культуры соответствующего уровня и с органами социальной защиты населения соответствующего уровня.

Проектные решения, предназначенные для МГН, должны обеспечивать повышенное качество среды обитания при соблюдении:

- досягаемости ими кратчайшим путем мест целевого посещения и беспрепятственности перемещения внутри зданий и сооружений и на их территории;
- безопасности путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда МГН;

- эвакуации людей из здания или в безопасную зону до возможного нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов;

- своевременного получения МГН полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и обучающем процессе и т.д.;

- удобства и комфорта среды жизнедеятельности для всех групп населения.

11 Перечень земельных участков,

которые переводятся из одной категории земель в другую

Данный раздел материалов по обоснованию Генерального плана в текстовой форме обусловлен реализаций положений законодательства о градостроительной деятельности (Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодека и др.), в части установления или изменения границ населенных пунктов, входящих в состав МО. Согласно части 5 статьи 18 Градостроительного кодекса Российской Федерации установление или изменение границ населенных пунктов, входящих в состав МО, осуществляется в границах таких МО.

Данный раздел содержит перечень земельных участков (далее так же –ЗУ), которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования (пункт 7 части 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рекреационного назначения, осуществляется без проведения публичных слушаний (часть 18 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Порядок установления или изменения границ населенных пунктов установлен в статье 84 Земельного кодекса.

Согласно части 1 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Данная статья имеет правовые последствия, в части обязательного соблюдения требований, при выполнении процедуры включения земельных участков в границы населенных пунктов либо исключения земельных участков из границ населенных пунктов, установленных ниже приведенными документами для следующих категорий земель:

для земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения:

Приказ Минсельхоза РФ от 17.05.2010 №168 «Об описании содержания ходатайства о переводе находящихся в собственности Российской Федерации земель сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию и составе прилагаемых к нему документов»;

для земель лесного фонда:

Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 №48 «О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий»;

для земель водного фонда:

Приказ Минприроды РФ от 10.11.2011 №882 «Об утверждении содержания ходатайства о переводе земель водного фонда в земли другой категории и составе прилагаемых к нему документов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.02.2012 N 23194).

Таблица 11.1. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер ЗУ |  | площадь, га | цели планируемого использования з.у. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кунеево |  |  |  |  |
| 1 | 71:23:030210:817 |  | 10,3 | зона градостроительного использования |

Таблица 11.2. Перечень земельных участков, которые исключаются из границы населенных пунктов

| № п/п | Кадастровый номер ЗУ | площадь, га | цели планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

Таблица 11.3. Перечень земельных участков, которые переводятся из категории

"земли сельскохозяйственного назначения" в категорию земель "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения"

| № п/п | Кадастровый номер ЗУ | площадь, кв.м | цели планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - |

12 Обоснования предложений заинтересованных лиц

по включению в Генеральный план объектов местного значения

Согласно части 8 статьи 20 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, заинтересованные физические и юридические лица вправе представить в органы местного самоуправления муниципального района предложения о внесении изменений в Генеральный план.

Так же аналогичное требование содержит часть 6 статья 9 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в части учета предложений заинтересованных лиц при подготовке документов территориального планирования, в рассматриваемом случае Генерального плана.

При подготовке Генерального плана в Администрацию МО поступали предложения о переводе участков из одной категории в другую. Эти пожелания были рассмотрены и учтены в разделе 11 Том 2 настоящего Генерального плана.

13 Обоснование предложений по включению в Генеральный план

объектов местного значения по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории МО

В процессе проведения комплексных обоснований выявлена потребность также в других объектах местного значения, как дополнительных, головных или связующих элементов, необходимых для устойчивого развития территории МО.

При проведении комплексных обоснований учитывались следующие основные понятия, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации:

1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

2) территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

3) устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Обоснование предложенного варианта планируемого размещения объектов местного значения по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории МО, выполнялось с соблюдением проведения следующих обязательных этапов:

- анализ состояния и использования территории;

- определение возможных направлений развития территории;

- прогнозируемые ограничения использования территории.

Обоснование проводилось как для группы однотипных объектов, так и для каждого рассматриваемого объекта местного значения. Все предложенные и обоснованные в настоящем разделе объекты местного значения, занесены соответствующие таблицы и отображены на соответствующих картах, входящих в материалы по обоснованию Генерального плана.

При проведении комплексного обоснования учитывались все населенные пункты, входящие в состав территории муниципального образования.

13.1 Обоснование предложенного варианта размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории МО

13.1.1 Строительство объектов электроснабжения

Строительство объектов данного вида не планируется.

13.1.2 Строительство объектов газоснабжения

Таблица 13.1.2.1. Строительство объектов газоснабжения

| Наименование группы объектов | Строительство распределительного газопровода с газорегуляторным пунктом (ГРП) |  |
| --- | --- | --- |
| Планируемые места размещения | Харино Милино |  |
| Условное обозначение | код объекта 08110402 |  |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |  |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта | земли населённых пунктов |  |
| Состояние использования территории | В границах территории общего пользования – вдоль улично-дорожной сети |  |

13.1.3 Строительство объектов водоснабжения

Строительство объектов данного вида не планируется.

13.1.4 Строительство объектов водоотведения

Таблица 13.1.4.1. Строительство объектов водоотведения

| Наименование группы объектов | Строительство очистных сооружений |  |
| --- | --- | --- |
| Планируемые места размещения | Теляково Хотушь Спицинский Верхнее Красино Первомайский Санталовский (реконструкция) |  |
| Условное обозначение | код объекта 08110307 |  |
| Анализ состояния и использования территории, рекомендованной для размещения планируемого объекта |  |  |
| Наименование параметров и критериев | Результаты анализа состояния и использования территории |  |
| Категория земель, в пределах которой предполагается размещение соответствующего объекта | земли населённых пунктов |  |
| Состояние использования территории | В инженерной зоне, с соблюдением санитарно-защитной зоны |  |

13.1.5 Строительство объектов теплоснабжения

Строительство объектов данного вида не планируется.

13.2 Обоснование предложенного варианта размещения объектов автомобильных дорог в границах населенных пунктов МО

по результатам комплексных обоснований,

необходимых для устойчивого развития территории МО

Строительство объектов данного вида не планируется.

13.3 Обоснование предложенного варианта размещения объектов физической культуры и массового спорта по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории МО

Строительство объектов данного вида не планируется.

13.4 Обоснование предложенного варианта размещения объектов в иных областях деятельности, необходимых для осуществления полномочий в связи с решением вопросов местного значения МО по результатам комплексных обоснований, необходимых для устойчивого развития территории МО

Строительство объектов данного вида не планируется.

14 Состав графической части (Том 2)

Лист 1. Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. Карта территорий объектов культурного наследия. М1:25 000

Лист 2. Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:25 000