СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| 9.СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 4 |
| 9.1.Жилищный фонд | 4 |
| 9.2.Социальная инфраструктура | 7 |
| 9.2.1.Оценка современного состояния | 7 |
| 9.2.2.Модель межселенного социально-культурного обслуживания населения | 8 |
| 9.2.3.Основные направления территориального развития отраслей инфраструктуры | 11 |
| 9.3.Туристско-рекреационный комплекс | 43 |
| 9.3.1.Реакреационно-туристический потенциал территории | 43 |
| 9.3.1.1.Рекреация | 43 |
| 9.3.1.2.Туризм | 45 |
| 9.3.2.Проектные предложения. Рекреационно-туристическое районирование | 47 |
| 9.3.3.Охрана памятников истории и культуры | 49 |
| 9.3.1.1.Общая оценка историко-культурного наследия | 49 |
| 10.ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 68 |
| 10.1.Транспортная инфраструктура | 68 |
| 10.1.1.Общая характеристика | 68 |
| 10.1.2.Железнодорожный транспорт | 68 |
| 10.1.3.Автомобильные дороги | 69 |
| 10.2.Инженерная инфраструктура | 70 |
| 10.2.1.Водоснабжение | 70 |
| 10.2.2.Канализация | 81 |
| 10.2.3.Санитарная очистка | 83 |
| 10.2.4.Электроснабжение | 85 |
| 10.2.5.Газоснабжение | 88 |
| 10.2.6.Теплоснабжение | 93 |
| 10.2.7.Связь | 94 |
| 11.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 97 |
| 12.ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА | 114 |
| 13.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ «СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЯСНОГОРСКОГО РАЙОНА» | 117 |
| 14.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ | 120 |

9.СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

9.1.ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Существующий жилищный фонд Ясногорского района на 01.01.2007 г. составил 815,6 тыс.кв.м общей площади, в том числе в городских поселениях - 466,5 тыс.кв.м и сельской местности – 349,1 тыс.кв.м.

В период 1995 – 2005 г.г. произошли существенные изменения в распределении жилищного фонда по формам собственности. В результате процессов приватизации жилья населением и преобладания в структуре нового строительства частного жилищного фонда его доля в общем объеме выросла с 59,2% в 1995 г. до 69,8% - в 2005 г., муниципального с 20,6% до 27,7%. При этом доля государственного жилищного фонда сократилась.

При этом существуют значительные различия в распределении жилищного фонда по формам собственности между городской и сельской местностью. Так, в сельской местности высока доля частного фонда (84,1%) при относительно низкой доле жилищного фонда других форм собственности, а в городском фонде доля частного фонда составляет только 65,9% при относительно высокой доле муниципального фонда – 31,7%.

При этом в 2005 г. средний районный показатель удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда во всем фонде составлял 6,3% и существенно превышал средний показатель по Центральному федеральному округу (2,0%) и Российской Федерации (3,2%).

Значительная часть ветхого жилищного фонда сосредоточена в г. Ясногорске – 8,7 тыс.кв.м.

Ветхий и аварийный жилищный фонд в проектируемые периоды подлежит убыли в первую очередь.

Общая площадь жилых помещений, размещенных в аварийных и ветхих строениях, в 9,4 раза превышает объем введенного в 2006 году жилья. Процесс ликвидации непригодного для проживания жилья протекает медленно.

Жилищный фонд Ясногорского района характеризуется сравнительно высоким уровнем благоустройства. При этом, показатели уровня благоустройства жилищного фонда по всем видам инженерного оборудования в городской местности значительно выше, чем в сельской.

Таблица № 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА в 2005 г.

(в процентах)

|  | Удельный вес общей площади, оборудованной |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопроводом | Водоотведением (канализацией) | отоплением | Ваннами (душем) | Газом (сетевым, сжиженным) | Горячим водоснабжением | Напольными электроплитами |
| Российская Федерация | 75,6 | 71,5 | 79,8 | 65,4 | 70,1 | 62,9 | 17,4 |
| Центральный федеральный округ | 79,1 | 76,7 | 83,6 | 71,8 | 76,5 | 69,2 | 16 |
| Тульская область | 82,6 | 78,6 | 83,4 | 69,5 | 89,7 | 69,5 | 0,6 |

Жилищная обеспеченность в среднем по Тульской области за 2006 г. равна 24,7 кв.м общей площади на 1 жителя при этом количественные показатели обеспеченности жильем городского населения несколько ниже, чем сельского.

Таблица № 2. ДИНАМИКА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(общая площадь жилых помещений на конец года)

|  | 2000 | 2005 | 2006 | 2006 в % к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2000 | 2004 | 2005 |
| Жилищный фонд, тыс.кв.м | 36444 | 37411 | 37580 | 105,9 | 103,1 | 100,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |
| В городской местности | 28879 | 29530 | 28941 | 103,4 | 100,2 | 98 |
| В сельской местности | 7565 | 7881 | 8639 | 115,3 | 114,2 | 109,6 |
| Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м | 21,2 | 23,4 | 23,8 | 121,4 | 112,3 | 101,7 |
| В городской местности | 20,7 | 23,1 | 22,9 | 120,5 | 110,6 | 99,1 |
| В сельской местности | 23,2 | 24,6 | 27,4 | 124,5 | 118,1 | 111,4 |

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2005 г. уровень обеспеченности населения района общей площадью жилых помещений (24,7 кв.м/чел) был несколько выше средних показателей по Российской Федерации (20,5 кв.м/чел) и по Центральному федеральному округу (22,0 кв.м/чел) – см. таблицу 3.

Таблица № 3. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИХОДЯЩАЯСЯ В СРЕДНЕМ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ

(на конец года, кв.м)

|  | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Российская Федерация | 16,4 | 18 | 19,2 | 20,9 |
| Центральный федеральный округ | 17,6 | 19,1 | 20,4 | 22,5 |
| Тульская область | 18,4 | 19,6 | 21,2 | 23,4 |
| Ясногорский район | 18,4 | 19,6 | 21,2 | 24,7 |

Удельный вес площади благоустроенный индивидуальных жилых домов возрастает год от года. Прирост доли площади, оборудованной водопроводом, канализацией, центральным отоплением в 2006 году колеблется от 2 до 4 процентных пунктом. Удельный вес площади домов, необорудованных ни одним из перечисленных выше видов благоустройств снизился вдвое.

Уровень благоустройства индивидуальных жилых домов, в городской местности в полтора раза выше, чес в сельской местности.

Общая площадь жилых помещений, размещенных в аварийных и ветхих строениях, превышает объем введенного в 2006 году жилья. Процесс ликвидации непригодного для проживания жилья протекает медленно.

Среднегодовой ввод жилья по городским и сельским поселениям Ясногорского района отражено в таблице за 1990, 1995, 2000, 2005, 2007 г.г.

Таблица № 4. Ввод в действие жилых домов по городским и сельским поселениям Ясногорского района (включая индивидуальные)

| Ясногорский район | Введено в действие общей площади, тыс.кв.м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2007 |
| Всего, в том числе | 17347 | 2331 | 4148 | 1685 | 11636 |
| Городское население | 13188 | 1556 | 3113 | 921 | 9682 |
| МО город Ясногорск | 1726 | 909 | 504 | 500 | 9682 |
| МО РП Ревякино | 11462 | 647 | 2609 | 421 | - |
| Сельское население | 4159 | 775 | 1035 | 764 | 1954 |
| МО Архангельское | 711 | 122 | 193 | - | 167 |
| МО Денисовское | 2085 | 264 | 469 | 187 | 205 |
| МО Иваньковское | 268 | 364 | 263 | 577 | 1247 |
| МО Теляковское | 1095 | 25 | 110 | - | 335 |

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности населения области и объемов нового жилищного строительства на проектные этапы.

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного фонда увеличится до 1,475 млн.кв.м. Объем нового жилищного строительства за весь прогнозный период 2006 – 2040 г.г. может составить порядка 0,660 млн.кв.м. При этом жилищная обеспеченность к 2040 г. может составить около 45 кв.м/чел. При такой обеспеченности возможно достижение распространенного социального стандарта развитых зарубежных стран, когда количество комнат в жилом помещении для семьи =(N+1), где N – количество членов семьи.

За период 2006 – 2015 г.г. (1 очередь строительства) объем нового строительства ориентировочно определен в размере 0,043 млн.кв.м. При этом жилищная обеспеченность к 2015 г. может составить – 26 кв.м/чел.

Таким образом, оценка жилищного фонда Ясногорского района позволяет сделать следующие выводы:

1.По техническому состоянию – относительно высока доля ветхого и аварийного жилищного фонда.

2.По уровню благоустройства жилищный фонд Ясногорского района выше, чем в среднем по ЦФО и РФ.

3.Вводы жилищ – относительно низкие, не компенсирующие аварийный и ветхий фонд.

9.2.СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

9.2.1.ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ

Современная социальная инфраструктура Ясногорского района несмотря на определенное развитие по составу, вместимости и размещению по населенным пунктам, все еще недостаточно отвечает предъявляемым к ней требованиям.

В первую очередь это относится к сельской местности. Сравнительно небольшая величина сельских поселений, слабые транспортные связи сельских населенных мест с организующими районными центрами, неудовлетворительное состояние транспортной сети и транспортных средств, обусловили недостаточную степень современных культурно-бытовых взаимосвязей в сельской местности.

В условиях, когда развитие социальной сферы становится государственной политикой, когда принимаются национальные проекты в области здравоохранения и образования необходимы гибкие пути и решения, которые смогли бы дать положительный эффект в самое ближайшее время и доступными методами.

В данной работе предлагается новый подход к решению социальных проблем, в частности – социально-культурному обслуживанию населения.

Прежде всего, это отказ от жесткой регламентации состава обслуживающих учреждений для центров разных рангов, а также отступление от традиционных нормативов для каждого вида обслуживания, размещаемых в таких центрах.

Главным принципом формирования системы обслуживания является необходимость учета значения населенных пунктов в системе расселения и их взаимосвязи с другими населенными пунктами, количество обслуживаемого населения, характер градообразующей базы населенных мест, особенности их планировочной структуры, приоритетов и перспектив развития, а также максимального приближения учреждений обслуживания непосредственно к человеку.

В целом современное состояние и развитие отраслей социальной сферы характеризуются следующими основными факторами и тенденциями:

- имеющейся широко разветвленной сетью муниципальных и государственных учреждений социальной сферы, но часто с низкой фондовооруженностью и устаревшим оборудованием;

- несоответствием существующей сети учреждений социально-культурной сферы и объему оказываемых ими услуг населению;

- сокращением числа этих учреждений, как вследствие структурных изменений отраслей, так и ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание материально-технической базы;

- снижением объемов инвестиций в социальную сферу;

- замедлением темпов ввода объектов социальной сферы в эксплуатацию.

9.2.2.МОДЕЛЬ МЕЖСЕЛЕННОГО СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Принятие проектных решений по организации сферы обслуживания базируется на получении комплексного социально-экономического эффекта, главным средством которого следует рассматривать рациональную функционально-планировочную организацию сети объектов социальной инфраструктуры.

Пространственно-территориальная организация социально-культурного обслуживания Ясногорского района основывается на перспективном развитии групповых межселенных трудовых, культурно-бытовых связей и особенностей сложившейся системы обслуживания.

В основе проектных предложений по развитию социальной инфраструктуры положен принцип ступенчатости обслуживания, предлагающий обеспечение населения полным комплексом услуг в пределах групповых систем населенных мест с определенным уровнем концентрации объектов так называемой «межселенной социальной инфраструктуры» в отдельных центрах.

Тенденция к пространственному тяготению объектов межселенной социальной инфраструктуры определена действием следующих факторов:

- стремлением населения получить по возможности полный комплекс услуг в одном месте при минимуме затрат времени на транспортные передвижения;

- экономическими выгодами (снижением величины удельных капитальных затрат и эксплуатационных расходов) территориальной концентрации разнообразных функций в составе объединенного городского (сельского) центра;

- приобретающей в связи с научно-техническим и культурным процессом все большее значение потребностью в систематическом обмене кадрами и первичной информацией между отдельными отраслями социальной инфраструктуры (между НИИ и ВУЗами, театрами и клубами, учебными заведениями больничного профиля и больницами и т.п.).

Под влиянием этих тенденций объекты социальной инфраструктуры объединяются в локальные территориальные образования, формируются системы населенных пунктов – полифункциональных центров обслуживания.

В этих центрах помимо объектов социально-культурного обслуживания, относящихся к внутриселенной социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения, предполагается размещение учреждений и предприятий, выполняющих межселенные функции и удовлетворяющих потребности сопряженного населения.

При размещении центров межселенного обслуживания различных рангов исходим из следующих положений.

Населенный пункт выделяется в качестве центра межселенного обслуживания, если существующий или проектируемый в нем комплекс учреждений и предприятий относится к более высокому уровню организации системы социально-культурного обслуживания, чем в соседних, расположенных в пределах «комфортной» для данного уровня транспортной доступности поселений.

Центр определенного ранга, помимо объектов, соответствующего этому рангу наиболее высокого уровня обслуживания, включает в свой состав также полный комплекс учреждений и предприятий, относящихся к его остальным более низким уровням.

Общий объем межселенных функций, выполняемых центром того или иного ранга, определен набором функций всех локализованных в нем уровней обслуживания за вычетом тех из них, которые размещены здесь лишь для удовлетворения потребностей собственного населения центра.

На территории Ясногорского района выделены следующие иерархические уровни центров межселенного социально-культурного обслуживания:

Районные центры с полным комплексом объектов периодического и частично эпизодического обслуживания.

На этом уровне представлены следующие учреждения:

В образовании: учреждения начального профессионального образования, средние специальные учебные заведения, специализированные школы.

В здравоохранении: районные больницы, диспансеры, районные поликлиники, станции скорой медицинской помощи, аптеки.

Учреждения культуры: дома культуры, районные библиотеки, кинотеатры, Дома детского творчества.

Учреждения физической культуры и спорта: плоскостные спортивные сооружения, спортзалы, бассейны, детско-юношеские спортивные школы.

Иерархия центров различного ранга характеризуется определенным набором учреждений социально-культурного обслуживания по всем отраслям (здравоохранение, образование и воспитание, культура и искусство, физическая культура и спорт), определенной зоной обслуживания, а также определенной численностью обслуживаемого населения.

Принятая ступенчатая система обслуживания предусматривает наряду с количественным, качественное нарастание сети учреждений социально-культурного обслуживания в зависимости от численности населения в зонах влияния центров, характера работы учреждений и частоты пользования ими (от центров с элементарным набором учреждений до межрайонных и региональных) – с организацией высших форм эпизодического обслуживания.

Пространственно-территориальная организация сферы обслуживания в Тульской области тесно связана со сложившейся радиальной транспортной структурой в сочетании с осями расселения по признаку удаленности от центра системы расселения - г. Тулы.

Такая структура системы межселенного обслуживания подразумевала, что человек сам должен ездить за услугами на различные расстояния (порою 1 час и более транспортной доступности) в другие населенные пункты. На данном этапе эта система далеко не оптимальна, и не всегда отвечает необходимой степени комфортности обслуживания сельского населения (также и городского – в малых городах и поселках).

Учитывая сказанное, данная Схема предлагает позицию, по которой каждый населенный пункт (исключая мелкие сельские поселения, где проживает небольшое количество человек), может иметь те учреждения обслуживания и той емкости, которая ему необходима. В новых экономических условиях, любая регламентация структуры сферы обслуживания теряет практический смысл.

Наиболее проблематичен вопрос со школами самых мелких сельских поселений с количеством жителей до 100 человек. Для начальной школы: при кустовом расположении нескольких поселений – предлагается регулярная транспортная доставка и отправка детей на небольшое расстояние (до 3-5 км.) в школу одного из селений. Могут быть и другие варианты, что зависит от конкретных условий и возможностей в каждом отдельном случае.

Как следствие дробности сети обслуживающих объектов будет неизбежной их небольшая емкость: малые школы, детские сады, досуговые учреждения (типа клубных помещений с местными библиотеками - читальнями, больницы, поликлиники и т.п.)

Эти вопросы подлежат разработке на стадии схем территориального планирования муниципальных образований и генеральных планов поселений.

Ниже рассматриваются принципы организации наиболее значимых отраслей обслуживания.

9.2.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ

В числе долговременных и эффективных мер, направленных на развитие территорий Ясногорского района, следует назвать образование, и прежде всего, необходимость формирования образованного общества.

Главной целью развития образования является повышение доступности качественного образования, формирование конкурентоспособного специалиста.

Для достижения этой цели необходимо:

- повышение качества образования на основе обновления его структуры, содержания и технологий обучения, привлечения в образование высококвалифицированных кадров;

- возрастание роли дополнительного образования;

- создание условий для повышения качества подготовки специалистов в системе начального и среднего профессионального образования области;

- формирование государственного регионального заказа на подготовку и переподготовку кадров на основе прогнозирования спроса на рабочую силу на региональном рынке труда в разрезе профессий (специальностей) и уровней образования;

- создание на базе ведущих предприятий – заказчиков кадров, особенно в высокотехнологичных отраслях, учебно-производственных;

- обеспечение доступа педагогических работников и обучающихся к современным электронным образовательным ресурсам и технологиям;

- создание условий для эффективного обеспечения образовательных учреждений финансовыми и кадровыми ресурсами;

- обеспечение корректировки образовательных программ средних специальных учебных заведений с учетом потребности в кадрах средних и малых предприятий;

- оптимизация территориального размещения учебных заведений.

С 1990 по 2000 год число учащихся общеобразовательных учреждений, расположенных в районе, уменьшилось.

С деятельностью учреждений образования связано сегодня решение наиболее значимых социально-экономических вопросов, затрагивающих интересы сельских жителей области. Такое положение способствует тому, что на сферу образования налагается основной груз социальных функций и ответственности перед обществом и государством.

В сфере развития образования предусматривается решение следующих задач:

- оптимизация сети образовательных учреждений с учетом демографической ситуации и социального запроса;

- создание условий для получения основного общего образования всеми детьми муниципальных образований до 15 лет, повышение его качества;

- обновление содержания общего среднего образования, обеспечение его вариантности;

- повышение практической направленности;

- компьютеризация,  информатизация школ  и управления образования;

- проведение мероприятий по  улучшению  санитарно-гигиенических условий организации учебно-воспитательного процесса, уменьшение количества учащихся, обучающихся во II смену;

- повышение эффективности управления образованием на основе использования принципов программно-целевого управления и стратегического планирования;

- обеспечение самостоятельности образовательных учреждений  всех типов и видов;

- реструктуризация  сети сельских школ;

- обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрами, социальная защита работников образования и обучающихся.

Анализ состояния подготовки кадров в системе профессионального образования показал, что в последние годы ослабло влияние профессиональных сообществ на развитие образовательной системы, следствием чего стало несоответствие содержания и структуры профессионального образования потребностям экономики, социальной сферы.

Дальнейшее развитие системы профессионального образования должно быть направлено на модернизацию системы в рыночных условиях, и так, чтобы учреждения профессионального образования все более активно и мобильно реагировали на постоянные изменения требований рынка труда.

Условия дефицита ресурсов при переходе к новому содержанию и технологиям общего образования, предпрофильной подготовке и профильному обучению, форм контроля и оценки качества процессов и результатов педагогического процесса могут еще более увеличить разрыв между образовательными возможностями сельских и городских жителей.

ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наличие системы дошкольных образовательных учреждений имеет большое значение для общего развития детей младшего возраста, подготовки их к школе.

В Тульской области функционируют 365 дошкольных образовательных учреждений с охватом 38,3  тыс. детей и 190 дошкольных образовательных учреждений в сельской местности, с охватом 42,9 тыс. детей.

|  | 1995 г | 2005 г |
| --- | --- | --- |
| Число дошкольных учреждений – всего | 831 | 555 |
| в том числе: |  |  |
| в городской местности | 497 | 365 |
| в сельской местности | 334 | 190 |
| Численность детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек | 60.4 | 42.9 |
| в том числе: |  |  |
| в городской местности | 52.2 | 38.3 |
| в сельской местности | 8.2 | 4.6 |
| Число детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных учреждениях |  |  |
| Всего | 99 | 81 |
| в том числе: |  |  |
| в городской местности | 105 | 88 |
| в сельской местности | 76 | 49 |

В связи с кризисными явлениями в экономической сфере многие ведомственные дошкольные образовательные учреждения были закрыты и, вместе с тем, усилилась миграция сельского населения, прежде всего молодежи, в города.

В результате этих процессов в районе существует и увеличивается дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях.

В районе осуществляется работа по дальнейшему укреплению материально-технической базы и повышению эффективности деятельности действующих дошкольных учреждений.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Среднее образование школьники получают почти исключительно в государственных школах.

Значительное уменьшение числа государственных дневных общеобразовательных учреждений, в определенной степени связано с сокращением численности детей школьного возраста (по предварительным данным, среднегодовая численность детей в возрасте 7-17 лет уменьшилась на 1%) и некоторым ростом сети негосударственных дневных общеобразовательных учреждений.

Несмотря на сокращение контингента учащихся общеобразовательных школ за период с 1995 по 2005 годы сеть учреждений общего образования была сохранена.

Серьезной проблемой развития образования в Ясногорском районе является увеличение числа малокомплектных средних школ. Во многих школах учится до ста человек. Необходимо детей из таких школ возить в более крупные учреждения образования, где они смогут получить качественное образование и возможность полноценного общения со сверстниками.

Решение проблемы подвоза учащихся школ к месту учебы решается в области, в основном, за счет наделения образовательных учреждений своим транспортом.

Система образования Тульской области переходит на 12-летнее обучение, этот переход  будет осуществляться поэтапно. Один из первых этапов - четырехлетнее начальное образование.

Особое значение для Тульской области (свыше 20% населения составляют жители села) имеет сельская школа.

Приоритетным направлением обеспечения качественного развития образования на селе является оптимизация (реструктуризация) сети сельских общеобразовательных учреждений. Все сельские районы имеют муниципальные программы оптимизации сельских школ, результатом чего является создание базовых школ, оснащенных современным учебным оборудованием, компьютерами.

Повышение качества образования обеспечивается развитием ресурсной базы учреждений.

Министерство образования уделяет большое внимание развитию системы профессионального образования.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В настоящее время в Тульской области функционируют 3 самостоятельных государственных ВУЗа,  4 негосударственных ВУЗа, 20 филиалов ВУЗов.

|  | 1990 г | 1995 г | 2000 г | 2003 г | 2005 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число учебных заведений, единиц | 13 | 14 | 14 | 113 | 114 |
| В них студентов, тыс. человек | 521.5 | 519.0 | 724.0 | 441,6 | 443,2 |
| Принято студентов – всего, тыс. человек | 14.4 | 44,0 | 55,0 | 99,0 | 99,8 |
| Выпущено специалистов – всего, тыс. человек | 82,6 | 83,2 | 44,7 | 77,5 | 77,6 |

В 2006 году в вузах области получают профессиональное образование 632 студента из 12 стран СНГ и ближнего зарубежья.

Абсолютное большинство государственных и негосударственных вузов сосредоточено в 5 городах. Во-первых – региональном центре образования — г. Туле (более половины). К нему примыкают, образуя своеобразную образовательную полупериферию, г.Новомосковск (3), г.Алексин (1), г.Ясногорский (1), пос. Заокский (1).

Эффективная интеграция образовательного, научного и технологического потенциалов области является одним из условий повышения ее конкурентоспособности и устойчивого экономического роста.

Для этого необходимо:

- обеспечить участие высших учебных заведений в решении социально-экономических проблем области;

-   применять научные исследования, проводимые высшими учебными заведениями, при разработке областных программ;

-  сформировать областной банк данных научных разработок высших учебных заведений, готовых к внедрению.

###### ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Задача данной работы – предложить на перспективу рациональную систему центров обслуживания населения учреждениями образования в масштабах Ясногорского района. Исходя из системы расселения, динамики численности населения, транспортной инфраструктуры и насыщенности территории профильными объектами, обеспечивающими максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории района.

СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Основной целью в районе реформирования здравоохранения Тульской области является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности медицинской помощи путем создания правовых, экономических и организационных условий предоставления медицинских услуг, виды, качество и объемы которых соответствуют уровню заболеваемости и потребностям населения, современному уровню развития медицинской науки, а также имеющимся ресурсам.

Динамика продолжительности жизни в районе и Тульской области, как и в России в целом, отражает негативное воздействие социально-экономических проблем.

Обеспеченность врачами (34,2 на 10 тыс. населения) ниже средней по стране и Центральному федеральному округу. Обеспеченность средним медицинским персоналом (115,8 на 10 тыс. населения) выше средней по стране.  Зачастую жители небольших населенных пунктов могут получить квалифицированную медицинскую помощь только в районном или даже областном центре. Широкий перечень медицинских услуг предоставляется только в больших городах, преимущественно на платной основе. При этом только за последние четыре года объем платных услуг увеличился более чем в 3 раза.

В Тульской области функционирует:

-  126 больничных учреждений на 22,4 тыс. коек;

-  16 поликлинических учреждений;

-  17 амбулаторий;

-  502 фельдшерско-акушерских пункта.

Средний по области показатель обеспеченности населения больничными койками составляет 106,3 мест на 10000 населения.

Имеющиеся в районе амбулаторно-поликлиническое учреждения не в состоянии обеспечить переход на профилактическую работу в соответствии с рекомендациями Концепции развития здравоохранения.

С целью обеспечения населения Ясногорского района области качественной и доступной медицинской помощью и эффективной деятельности всех структур здравоохранения необходимо осуществить следующие мероприятия:

-  ускорение темпов роста ремонтно-строительных работ учреждений всех форм медико-санитарного обеспечения;

-  реструктуризация сети медицинских учреждений;

-  повышение структурной эффективности здравоохранения в области в соответствии с разграничением полномочий между органами государственной власти области и органами местного самоуправления;

-  проведение структурных преобразований в системе здравоохранения района и обеспечение внедрения новых медицинских технологий с целью оптимизации работы сети лечебно-профилактических учреждений;

-  обеспечение доступности медицинской и лекарственной помощи для сельского населения;

-  укрепление материально-технической базы медицинских организаций района;

-  обеспечение устойчивого санитарно - эпидемиологического благополучия в районе;

-  обеспечение развития правовой базы в области здравоохранения, в том числе в сфере оказания платных медицинских услуг.

Система оказания лечебно-профилактической помощи населению Района предлагается в виде функционального единства сети учреждений на основе единых нормативных потребностей городского и сельского населения с дифференциацией их по различным уровням обслуживания, на каждом из которых располагаются соответствующие типы лечебно-профилактических учреждений.

В этой связи особую актуальность имеет последовательность и преемственность в работе различных типов учреждений, как единой системы территориального обслуживания населения.

На всех уровнях обслуживания стационарной и амбулаторной помощи  самостоятельно выделяются учреждения, обслуживающие взрослое и детское население района по типам учреждений и расчетным нормативам.

Предлагаемая модель построения системы организации стационарной и амбулаторной медицинской помощи населению района предусматривает три уровня обслуживания: районный, муниципальный и местный.

Районный уровень – на этом уровне обеспечивается квалифицированная медицинская помощь городским и сельским жителям района в местных многопрофильных больницах, инфекционных больницах или отделениях (при районных многопрофильных больницах), в родильных домах (отделениях районных многопрофильных больниц), в детских больницах, в центральных поликлиниках при многопрофильных больницах, женских консультациях психоневрологических и противотуберкулезных диспансерах.

Муниципальные образования – оказывается врачебная амбулаторно-поликлиническая помощь.

Местный уровень – на этом уровне врачебная амбулаторно-поликлиническая помощь городскому и сельскому населению оказывается в  поликлиниках (отделениях) по месту жительства, а в сельской местности стационарная и амбулаторная помощь сельскому населению оказывается в участковых больницах с минимальным набором специальностей по терапии и педиатрии, амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах.

Таблица № 5. СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

| № п/п | Наименование городов, районов | Больницы | Поликлиники | Амбулатории | ФАПы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество учреждений | количество учреждений | количество учреждений | количество учреждений |
| 1 | Алексинский | 2 | 2 | - | 13 |
| 2 | Арсеньевский | 1 | - | 1 | 20 |
| 3 | Белевский | 1 | - | - | 26 |
| 5 | Богородицкий | 5 | 1 | - | 21 |
| 6 | Веневский | 4 | - | - | 25 |
| 7 | Воловский | 3 | - | - | 19 |
| 8 | Донской | 4 | 1 | - |  |
| 9 | Дубенский | 1 | - | - | 11 |
| 10 | Ефремовский | 4 | 1 | 2 | 41 |
| 11 | Заокский | 1 | - | 1 | 19 |
| 12 | Каменский | 1 | - | - | 20 |
| 13 | Кимовский | 4 | - | - | 29 |
| 14 | Киреевский | 4 | 1 | 1 | 21 |
| 15 | Куркинский | 1 | - | - | 16 |
| 16 | Ленинский | 4 | - | 3 | 23 |
| 17 | Новомосковский | 6 | 1 | - | 20 |
| 18 | Одоевский | 1 | - | - | 18 |
| 19 | Плавский | 2 | - | - | 19 |
| 20 | Суворовский | 5 | - | 1 | 29 |
| 21 | Тепло-Огаревский | 1 | - | - | 20 |
| 22 | Узловский | 2 | - | - | 21 |
| 23 | Чернский | 2 | - | 1 | 28 |
| 24 | Щекинский | 9 | 1 | 4 | 21 |
| 25 | Ясногорский | 4 | 1 | - | 22 |
|  | Всего по области | 93 | 16 | 17 | 502 |

###### ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Задача данной работы – предложить на перспективу рациональную систему центров обслуживания населения учреждениями здравоохранения в масштабах района. Исходя из системы расселения, динамики численности населения, транспортной инфраструктуры и насыщенности территории профильными объектами, обеспечивающих максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории области предлагается следующая градация центров.

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Культура – важнейшее условие свободного, разностороннего воспитания и развития личности, один из основополагающих факторов социально-экономического развития государства и становления гражданского общества.

Целью государственной культурной политики является развитие и реализация духовно-нравственного потенциала нации как основы ее целостности, устойчивости и динамичного развития.

Приоритетными направлениями развития культурного потенциала района на среднесрочный период станут:

- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информационным ресурсам;

-  обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Тульская область – это своеобразный уникальный историко-культурный регион России. Сегодня на ее территории находятся 9 городов областного подчинения, 12 городов районного значения.

Состояние духовной сферы тесно связано и во многом зависит от развитости культурной инфраструктуры – сети театров, концертных залов, библиотек, музеев и т. п. Уровень посещаемости такого рода учреждений свидетельствует о степени развитости духовных потребностей населения и является индикатором, отражающим состояние объектов региональной культурной инфраструктуры.

Районный уровень: районный  дом культуры, кино – концертный зал, краеведческий музей, детский дом творчества, библиотеки  и другие учреждения, которые размещаются в центре муниципального района.

Местный уровень: сельские клубы (с филиалами библиотек  или библиотечными пунктами) необходимо предусмотреть в каждом населенном пункте.

В Тульской области насчитывается (по данным департамента культуры Тульской области) 4 театра, 55  музейных учреждений, 618 публичных  библиотек, 542 учреждения культуры клубного типа, 53 детских школы искусств, 58 стационарных киноустановок, на государственную охрану поставлено 130 памятников истории и культуры, в том числе 53 - федерального значения.

Развитие межселенного обслуживания должно способствовать сближению уровня жизни и обслуживания городского и сельского населения, сокращению затрат времени на социально-культурные поездки, повышению экономичности обслуживания.

Таблица № 6. СЕТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

| № | Наименование городов и районов | Театры | Библио-теки | Клубн. учрежд | Музеи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Города и рабочие поселки |  |  |  |  |  |
| 1 | Алексин | - | 8 | 5 | 1 |
| 2 | Арсеньево | - | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Белев | - | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Богородицк | - | 9 | 11 | 1 |
| 5 | Венев | - | 5 | 1 | 1 |
| 6 | Волово | - | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Дубна | - | 2 | 1 | 1 |
| 8 | Донской | - | 11 | 6 | 1 |
| 9 | Ефремов | - | 7 | 3 | 2 |
| 10 | Заокский | - | 2 | 1 | - |
| 11 | Кимовск | - | 14 | 1 | - |
| 12 | Киреевск | - | 10 | 8 | 1 |
| 13 | Куркино | - | 2 | 4 | 1 |
| 14 | Ленинский | - | 3 | 2 | - |
| 15 | Новогуровский | - | 1 | 1 | - |
| 16 | Новомосковск | 1 | 17 | 13 | 2 |
| 17 | Одоев | - | 3 | 1 | 1 |
| 18 | Плавск | - | 2 | 2 | 1 |
| 19 | Суворов | - | 6 | 5 | 2 |
| 20 | Теплое | - | 2 | 1 | 1 |
| 21 | Узловая | - | 14 | 10 | 1 |
| 22 | Чернь | - | 2 | 1 | 1 |
| 23 | Щекино | - | 6 | 2 | 1 |
| 24 | Ясногорск | - | 5 | 5 | 1 |
| 25 | Тула | 3 | 27 | 5 | 16 |
| Районы |  |  |  |  |  |
| 13 | Алексинский | - | 15 | 13 | - |
| 14 | Арсеньевский | - | 19 | 19 | - |
| 15 | Белевский | - | 21 | 15 | - |
| 16 | Богородицкий | - | 16 | 20 | - |
| 17 | Веневский | - | 23 | 24 | - |
| 18 | Воловский | - | 22 | 20 | - |
| 19 | Дубенский | - | 12 | 13 | - |
| 20 | Ефремовский | - | 33 | 34 | - |
| 21 | Заокский | - | 13 | 20 | 3 |
| 22 | Каменский | - | 17 | 18 | 1 |
| 23 | Кимовский | - | 24 | 26 | 2 |
| 24 | Киреевский | - | 23 | 23 | - |
| 25 | Куркинский | - | 12 | 11 | 2 |
| 26 | Ленинский | - | 20 | 23 | 1 |
| 27 | Новомосковский | - | 18 | 16 | 1 |
| 28 | Одоевский | - | 16 | 16 | - |
| 29 | Плавский | - | 20 | 21 | - |
| 30 | Суворовский | - | 18 | 18 | 1 |
| 31 | Тепло-Огаревский | - | 16 | 14 | - |
| 32 | Узловский | - | 17 | 15 | - |
| 33 | Чернский | - | 29 | 27 | 2 |
| 34 | Щекинский | - | 27 | 22 | 2 |
| 35 | Ясногорский | - | 19 | 19 | - |
|  | Всего по области | 4 | 618 | 542 | 55 |

Самыми популярными и востребованными на сегодняшний день объектами в сельских поселениях являются библиотеки и Дома культуры. Если судить по посещаемости то, очевидно, что их деятельность имеет нерегулярный характер. Во многих поселениях Дома культуры, выполнявшие основные организационно - координирующие функции, минимизированы или прекратили свою деятельность, прервались их связи с городскими культурными центрами.

Предложения по развитию сети учреждений культуры и искусства предусматривают структурную перестройку ее системы с переходом от традиционных форм обслуживания с их узкой специализацией к многофункциональным объектам культурного обслуживания, включая культурно-спортивные комплексы, киноконцертные залы, клубные учреждения с набором помещений для различного вида любительских занятий с целью получения различными группами населения равных возможностей.

Одна из важнейших задач это организация досуга молодежи и подростков, который должен быть доступен как в территориальном, так и в материальном отношении.

Обогащению культурной жизни края может способствовать создание театрально-зрелищных учреждений в межрайонных центрах.

Организующими центрами культурно-просветительской работы должны стать многопрофильные досуговые центры, размещаемые в межрайонных и районных центрах.

Потребуется осуществить реконструкцию и модернизацию существующего клубного фонда с целью его перепрофилирования и приспособления для функционально новых типов учреждений.

В сельской местности за клубами сохранится основной очаг культурной жизни села. В каждом сельском населенном пункте он должен присутствовать либо в виде отдельно стоящего клубного здания, либо в составе малого соцкультбыта.

Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и  искусства отрасли необходим срочный капитальный ремонт и восстановление учреждений культуры.

Основными задачами дальнейшего развития в области культуры являются:

- сохранение культурного потенциала и культурного наследия области, сети учреждений культуры и искусства, обеспечение преемственности развития культуры, поддержка культурных инноваций;

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли, обеспечивающей единство культурного пространства края, укрепление базовых условий для доступа граждан к культурным благам и информационным ресурсам государственных музейных и библиотечных фондов;

- развитие профессионального искусства, гастрольной деятельности в районе области, России и за рубежом;

- развитие самодеятельного творчества населения района, расширение сети клубов по интересам и  любительских объединений;

-  обеспечение совершенствования диалога культур в многонациональной области;

концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях развития культуры и искусства, в первую очередь, на поддержку профессионального искусства;

-  реставрацию  памятников истории и культуры;

- создание условий для привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных финансовых ресурсов из негосударственного сектора, развития меценатства и спонсорства;

-  продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов музейного, библиотечного и кинофондов;

-  создание более благоприятных экономических и правовых условий для развития в сфере культуры и искусства частных и некоммерческих организаций;

-  осуществление поэтапного перехода на контрактную систему найма творческих работников учреждений культуры и искусства.

Основные результаты культурной деятельности выражаются:

-  в доступности и расширении предложений населению культурных благ и информации в сфере культуры;

-  в создании благоприятных условий для творческой деятельности, интеграции в российский и мировой  культурные процессы, освоение новых форм и направлений культурного обмена.

###### ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Задача данной работы – предложить рациональную систему центров обслуживания населения учреждениями культуры в масштабах района на перспективу. Исходя из системы расселения, динамики численности населения, транспортной инфраструктуры, насыщенности территории профильными объектами, обеспечивающими максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории района, предлагается следующая градация центров.

Предлагаемая ступенчатая система обслуживания предусматривает наряду с количественным, качественное нарастание сети учреждений культурного обслуживания населения.

Предлагаемая система  должна быть детализирована на  следующих стадиях проектно-планировочных работ в схемах территориального планирования муниципальных образований и Генеральных планах городов.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Всестороннее развитие человеческого потенциала предусматривает активную пропаганду и формирование здорового образа жизни.

Целью государственной политики в этой сфере будет являться вовлечение населения в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом. Реализация этой цели потребует объединения усилий органов государственной власти, местного самоуправления, развития неформального взаимодействия с общественными организациями и спонсорами в части привлечения внебюджетных финансовых ресурсов. Необходимы разработка и реализация новых подходов для расширения возможностей граждан для занятия спортом и туризмом независимо от уровня их доходов.

Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений представляет собой систему, включающую три основные подсистемы:

- сооружения в местах приложения труда;

- сооружения в различных видах общественного обслуживания;

- сооружения так называемой сети общего пользования.

Все три подсистемы, каждая из которых выполняет собственные функции в едином процессе спортивно-физкультурного движения, должны взаимодействовать.

Основу сети образует подсистема общего пользования. В ней сосредоточены значительная часть физкультурно-спортивных сооружений: большая часть плоскостных сооружений, подавляющее большинство бассейнов для плавания, наиболее крупные спортивные залы, катки с искусственным льдом, открытые и крытые велотреки, сооружения для видов спорта, зависящих от местных условий, открытые и крытые стадионы всех типов. Эти сооружения образуют наиболее крупные комплексы, а сама подсистема в отличие от двух других, распространяющихся на те или иные разрозненные уровни обслуживания, является наиболее полной подсистемой, включающей все уровни обслуживания. От того, насколько целесообразен состав сооружений этой подсистемы и насколько рациональна ее структура, зависит эффективность работы всей сети физкультурно-спортивных сооружений города и локальной системы расселения.

На районном уровне размещаются следующие типы комплексов:

- детско-юношеские спортивные школы;

- парковые сооружения физической рекреации;

- комплексы спортивных сооружений (спортзалы, бассейны открытые);

- открытые плоскостные сооружения;

- спортзалы.

Местные комплексы спортсооружений, приближенные к жилью, включают спортивные залы и открытые плоскостные спортсооружения. Предлагаемое размещение – центры МО сельских поселений, а также крупные сельские поселения.

Приоритетным направлением деятельности в этой сфере на среднесрочный период будет совершенствование развития детско-юношеского спорта, расширение сети спортивных школ и коллективов физической культуры, создание физкультурно-оздоровительных и спортивных подростковых клубов по месту жительства.

Развитие спортивной туристической деятельности на территории области призвано выполнять как важную социальную, так и экономическую функции. С одной стороны, это эффективное средство оздоровления населения, с другой - одна из высокодоходных и динамично развивающихся отраслей экономики. Туризм способствует диверсификации экономики региона, развивая связь, транспорт, торговлю, общественное питание, строительство, сельское хозяйство, сувенирное производство.

Приоритетным направлением деятельности в этой сфере должны стать популяризация уже сложившихся и формирование новых туристических маршрутов, программ,  услуг, активное продвижение их на внутренний и международный рынки.

Пути реализации:

-  развитие внутреннего и въездного туризма на основе сохранения и рационального использования культурно-исторического и природного ресурсов государственного мемориального историко-художественного заповедника В.Д. Поленова, государственного мемориального и природного заповедника «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна», музея-заповедника «Куликово поле» и других территорий области;

-  популяризация водных туристских маршрутов по рекам Оке, Вашана, Беспутна и их притокам;

- создание гостиничных цепей, в том числе на базе памятников историко-культурного наследия;

-  широкомасштабное проведение peклaмнo-инфopмaциoнной кампании в средствах массовой информации;

-  развитие выставочно-ярмарочной деятельности в сфере туризма.

Решение поставленных задач позволит  обеспечить увеличение численности населения, занимающегося физкультурой и спортом, будет способствовать вовлечению его в занятие туризмом, увеличит поток туристов в район.

Основными задачами в этой сфере являются:

-  осуществление на территории муниципальных образований единой политики в развитии физической культуры и спорта, опирающейся на целостную правовую и нормативную базу;

-  совершенствование учебно-методического и информационно-образовательного обеспечения населения по вопросам физической культуры  и спорта;

-  создание системы мониторинга физической подготовленности учащейся молодежи и населения муниципального образования, осуществление оздоровительной	 и профилактической работы на основе целевых спортивно-оздоровительных программ;

-  внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха различных социально-демографических групп населения, формирование у населения потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом;

-  совершенствование форм организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных категорий и групп населения;

-  подготовка полноценного спортивного резерва и развитие спорта, поддержка команд по игровым видам спорта;

-  создание сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, доступных для различных социально-демографических групп населения, способных обеспечить на высоком уровне учебно-тренировочный процесс команд мастеров и сборных команд и учащихся ДЮСШ;

-  укрепление материально-технической базы спорта.

###### ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Задача данной работы – предложить рациональную систему центров обслуживания населения учреждениями физкультуры и спорта в масштабах района на перспективу. Исходя из системы расселения, динамики численности населения, транспортной инфраструктуры, насыщенности территории профильными объектами, обеспечивающими максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории района.

Принятая ступенчатая система обслуживания предусматривает наряду с количественным, качественное нарастание сети учреждений системы физкультуры и спорта.

Предлагаемая система должна быть детализирована на  следующих стадиях проектно-планировочных работ в схемах территориального планирования муниципальных образований и Генеральных планах городов.

# ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗДЕЛУ

В системе «социальной инфраструктуры» предлагаемая схема рассматривает следующие основные отрасли (объекты) обслуживания:

- культурно-просветительного обслуживания (учреждения образования и воспитания, театрально-зрелищные учреждения);

- лечебно-оздоровительного обслуживания (медицинские учреждения, физкультурно-оздоровительные объекты).

В зависимости от нормативной частоты посещения населением объекты культурно-бытового обслуживания подразделяется на:

- повседневного пользования – посещаются каждым клиентом не менее трех раз в неделю;

- периодического пользования – посещаются от двух раз в неделю до трех раз в месяц.

В соответствии с указанной дифференциацией выделяются 2 типа объектов культурно-бытового обслуживания:

- объекты стандартного обслуживания направлены на удовлетворение наиболее массовых потребностей населения в услугах повседневного или периодического спроса;

Они должны быть приближены к местам проживания основного контингента потенциальных потребителей.

Объекты данного типа тяготеют к крупным городам и развитым узлам межселенного пассажирского транспорта.

Учреждения социально-культурного обслуживания характеризуются также разной степенью «закрепленности» посетителей за определенными объектами и соответственно подразделяются на учреждения обслуживания:

- «административно-закрепленная» зона тяготения - определена границами  определенной территориальной или хозяйственной деятельности района, города, муниципального образования (государственные учреждения медицинского обслуживания, образования, воспитания и соцобеспечения, не считая учреждений, оказывающих платные услуги);

- «административно-нерегулируемая» зона тяготения – объекты, посещение которых могут осуществляться жителями любого населенного пункта по их собственному выбору в пределах допустимых затрат времени на маятниковые передвижения (учреждения торговли, бытового обслуживания, культуры и т.п.).

В представленном проекте разработаны принципиальные предложения по оптимизации территориальной организации социальной инфраструктуры, взаимоувязанной с проектируемой системой расселения и транспортной инфраструктурой, обеспечивающей максимально возможное территориальное выравнивание уровня обслуживания населения по всей территории района.

Предложения по пространственно-территориальной организации социально-культурного обслуживания района базируются на:

- прогнозе перспективного развития систем расселения;

- предлагаемом развитии дорожно - транспортной сети;

- учете межселенных трудовых, культурно-бытовых связей;

- особенностях сложившейся социальной инфраструктуры.

Кроме того, по мере необходимости могут организовываться «кустовые» (межхозяйственные) центры с элементами как повседневного, так и периодического обслуживания. Местоположение этих центров возможно определить на следующей стадии проектирования – в схеме районной планировки муниципального района.

Проектные предложения по развитию сферы обслуживания направлены на получение комплексного социально-экономического эффекта путем рациональной функционально-планировочной организации сети объектов социальной инфраструктуры.

Под влиянием этих тенденций объекты социальной инфраструктуры объединяются в локальные территориальные образования, формируется сеть населенных пунктов - полифункциональных центров обслуживания.

В этих центрах помимо объектов культурно-бытового обслуживания, относящихся к внутрипоселенческой социальной инфраструктуре, направленной на удовлетворение потребностей собственного населения, предполагается размещение учреждений и предприятий, выполняющих межселенные функции и удовлетворяющих потребности сопряженного населения.

На территории района представлена следующая иерархия центров социально-культурного обслуживания:

районные центры – городские и сельские поселения, наделенные статусом административного центра муниципального района с полным комплексом объектов периодического и частично эпизодического обслуживания;

местные (локальные) центры - совпадающие с центрами МО сельских поселений с полным комплексом учреждений периодического обслуживания;

населенные пункты с элементарным набором учреждений повседневного обслуживания.

Иерархия центров различного ранга предусматривает соответствующий набор учреждений социально-культурного обслуживания по подотраслям (здравоохранение, просвещение и воспитание, культура, искусство, физическая культура и спорт) определенную зону обслуживания, а также определенную численность обслуживаемого населения.

Социально-культурная инфраструктура района включает в свой состав комплекс размещаемых на территории учреждений, предприятий и сооружений непроизводственной сферы, связанных с удовлетворением разнообразных духовных и материальных потребностей человека.

Таблица № 7

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ

| Ясногорский район | Количество учреждений (на 01.01.2008 г.)* |  |  | Число мест (единиц) | Количество зданий, требующих замены или коренной реконструкции | Основные проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начальные | НСШ | средние |  |  |  |
| Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Городское население |  |  |  |  |  |  |
| МО город Ясногорск | - | 1 | 3 | 1855 | нет | отсутствие пожарной сигнализации |
| МО РП Ревякино | - | - | 2 | 575 | нет | отсутствие пожарной сигнализации |
| Сельское население |  |  |  |  |  |  |
| МО Архангельское | 1 | - | 2 | 414 | нет | отсутствие пожарной сигнализации |
| МО Денисовское | 1 | 1 | 3 | 729 | нет | отсутствие пожарной сигнализации |
| МО Иваньковское | 2 | 1 | 1 | 693 | нет | отсутствие пожарной сигнализации |
| МО Теляковское | 1 | 2 | 4 | 1033 | нет | отсутствие пожарной сигнализации |

Таблица № 8

ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

| Ясногорский район | Количество учреждений (на 01.01.2008 г.)* | Число мест (единиц) | Количество зданий, требующих замены или коренной реконструкции | Основные проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Городское население |  |  |  |  |
| МО город Ясногорск | 7 | 710 | нет | установка пожарной сигнализации в ДОУ № 2,3,4,5 |
| МО РП Ревякино | 1 | 87 | нет | установка пожарной сигнализации |
| Сельское население |  |  |  |  |
| МО Архангельское | 1 | 40 | нет | установка пожарной сигнализации |
| МО Денисовское |  |  |  |  |
| МО Иваньковское | 2 | 60 | нет | установка пожарной сигнализации |
| МО Теляковское |  |  |  |  |

Таблица № 9

СПОРТЗАЛЫ

| Ясногорский район | Количество учреждений (на 01.01.2008 г.)* |  | Количество зданий, требующих замены или коренной реконструкции | Основные проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактич. | % от норматива |  |  |
| Всего, в том числе: |  |  |  |  |
| Городское население |  |  |  |  |
| МО город Ясногорск | 5 | 1 |  |  |
| МО РП Ревякино | 3 | 1 |  |  |
| Сельское население |  |  |  |  |
| МО Архангельское | 3 | 1 |  |  |
| МО Денисовское | 3 | 1 |  |  |
| МО Иваньковское | 4 |  |  |  |
| МО Теляковское | 4 | 1 |  |  |

Таблица № 10

СТАДИОНЫ

| Ясногорский район | Число учреждений (единиц) На 01.01.08* | Количество зданий, требующих замены или коренной реконструкции | Основные проблемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в том числе: |  |  |  |
| Городское население |  |  |  |
| МО город Ясногорск | 1 | 1 |  |
| МО РП Ревякино |  |  |  |
| Сельское население |  |  |  |
| МО Архангельское |  |  |  |
| МО Денисовское |  |  |  |
| МО Иваньковское |  |  |  |
| МО Теляковское |  |  |  |

Таблица № 11

СРЕДНЕСПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

на 01.01.08*

| Название учебного заведения | Число мест (единиц) | Количество зданий, требующих замены или коренной реконструкции | Основные проблемы |
| --- | --- | --- | --- |
| Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тульской области “Ясногорский технологический техникум” | 323 | нет | нет |
| Богословский аграрный колледж – филиал Российского университета дружбы народов | очная форма обучения – 293 чел. | 1.Очистные сооружения 2.Система водопровода 3.Котельная | Коренная реконструкция Капитальный ремонт Капитальный ремонт котлов Химводоочистка |
|  | заочная форма обучения – 264 чел. |  |  |

Таблица № 12

АМБУЛАТОРИИ

в составе участковых (городских) больниц

| Ясногорский район | Количество учреждений (на 01.01.2008 г.)* | Число посещений в смену на 10 тыс. населения | Количество зданий, требующих замены или коренной реконструкции | Основные проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Городское население | 20900 чел. |  |  |  |
| МО город Ясногорск | - |  |  |  |
| МО РП Ревякино | - |  |  |  |
| Сельское население | 12543 чел. |  |  |  |
| МО Архангельское | - |  |  |  |
| МО Денисовское | 1 | 155 |  | установка пожарной сигнализации |
| МО Иваньковское | 1 | 227 |  | Требует капитального ремонта; установка пожарной сигнализации |
| МО Теляковское | - |  |  |  |

Таблица № 13

БОЛЬНИЦЫ

| Ясногорский район | Количество учреждений (на 01.01.2008 г.)* | Число больничных коек (единиц) | Специализация | Количество зданий, требующих замены или коренной реконструкции | Основные проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |  |
| Городское население | 20900 чел. |  |  |  |  |
| МО город Ясногорск | 1 | 180+10(новор.) | гинек., р/о., тер., хир., инф., д/о. | 1 | кап. ремонт |
| МО РП Ревякино | 1 | 5+20(ксу) | общ.терап. |  | ремонт крыши, водопровода, кап. ремонт здания, пожарн. |
| Сельское население | 12543 чел. |  |  |  |  |
| МО Архангельское | - |  |  |  |  |
| МО Денисовское | 1 | (-)+25(ксу) | общ.терап. |  | ремонт водопровода, пожарн. |
| МО Иваньковское | 1 | 5+20(ксу) | общ.терап. |  | кап. ремонт, пожарн. |
| МО Теляковское | - |  |  |  |  |

Таблица № 14

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

(роддома, станции скорой помощи, ФАП, ГСЭН)

| Ясногорский район | Наименование и специализация учреждений | Количество учреждений на 01.01.08 г.* | Количество зданий, требующих замены или коренной реконструкции | Основные проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Городское население |  |  |  |  |
| МО город Ясногорск |  |  |  |  |
| МО РП Ревякино |  |  |  |  |
| Сельское население | 12543 |  |  |  |
| МО Архангельское | ФАП | 4 | 1 | кап. ремонт |
| МО Денисовское | ФАП | 4 |  | газифиц. Фед. |
| МО Иваньковское | ФАП | 4 |  | кап. ремонт |
| МО Теляковское | ФАП | 7 | 2 |  |

Таблица № 15

ПОЛИКЛИНИКИ

| Ясногорский район | Количество учреждений (на 01.01.2008 г.)* | Число посещений в смену на 10 тыс. населения | Количество зданий, требующих замены или коренной реконструкции | Основные проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Городское население | 20900 |  |  |  |
| МО город Ясногорск | 1+2 | 344 |  | кап. ремонт |
| МО РП Ревякино | 1 | 224 |  | кап. ремонт |
| Сельское население | 12543 |  |  |  |
| МО Архангельское |  |  |  |  |
| МО Денисовское |  |  |  |  |
| МО Иваньковское |  |  |  |  |
| МО Теляковское |  |  |  |  |

Таблица № 16

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

| Ясногорский район | Вид учреждения | Количество учреждений (на 01.01.2008 г.)* | Количество зданий, требующих замены или коренной реконструкции | Основные проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: |  |  |  |  |
| Городское население |  |  |  |  |
| МО город Ясногорск |  |  |  |  |
| МО РП Ревякино |  |  |  |  |
| Сельское население |  |  |  |  |
| МО Архангельское |  |  |  |  |
| МО Денисовское |  |  |  |  |
| МО Иваньковское |  |  |  |  |
| МО Теляковское |  |  |  |  |

Таблица № 17

ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЕЕВ ЯСНОГОРСКОГО РАЙОНА

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Статус | Вид | Современное состояние | Число посещений в 2007 г., тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Районный художественно-краеведческий музей (РХКМ) | г.Ясногорск, ул. Комсомольская | районный | культурно-просветительная | удовлетворит. | 5200 |

Таблица № 18

БИБЛИОТЕКИ

| Ясногорский район | Число учреждений (единиц) на 01.01.08 г.* | Количество томов | Количество зданий, требующих замены или коренной реконструкции | Основные проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 24 | 166939 |  |  |
| Городское население | 3 | 25653 |  |  |
| МО город Ясногорск | 2 | 22677 |  |  |
| МО РП Ревякино | 1 | 2976 |  |  |
| Сельское население |  |  |  |  |
| МО Архангельское | 4 | 24389 |  | комплектование кн. фондов, ремонт помещений, приобретение оборудования |
| МО Денисовское | 5 | 19632 |  | комплектование кн. фондов, ремонт помещений, приобретение оборудования |
| МО Иваньковское | 4 | 15494 |  | комплектование кн. фондов, ремонт помещений, приобретение оборудования |
| МО Теляковское | 6 | 30804 |  | комплектование кн. фондов, ремонт помещений, приобретение оборудования |

Таблица № 19

ДВОРЦЫ КУЛЬТУРЫ

| Ясногорский район | Число учреждений, единиц на 01.01.08 г.* | Число мест (единиц) | Количество зданий, требующих замены или коренной реконструкции | Основные проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 1 | 600 | 1 | кап. ремонт |
| Городское население | 1 | 600 | 1 |  |
| МО город Ясногорск | 1 | 600 |  | кап. ремонт |
| МО РП Ревякино |  |  |  |  |
| Сельское население |  |  |  |  |
| МО Архангельское |  |  |  |  |
| МО Денисовское |  |  |  |  |
| МО Иваньковское |  |  |  |  |
| МО Теляковское |  |  |  |  |

Таблица № 20

ДОМА КУЛЬТУРЫ

| Ясногорский район | Число учреждений, единиц на 01.01.08 г.* | Число мест (единиц) | Количество зданий, требующих замены или коренной реконструкции | Основные проблемы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 20 | 3278 |  |  |
| Городское население | 1 | 120 |  |  |
| МО город Ясногорск |  |  |  |  |
| МО РП Ревякино | 1 | 120 |  | ремонт, приобретение оборудования |
| Сельское население |  |  |  |  |
| МО Архангельское | 4 | 1036 | 1 | ремонт Тайдаковского СДК |
| МО Денисовское | 5 | 470 | 2 |  |
| МО Иваньковское | 4 | 912 | - |  |
| МО Теляковское | 6 | 740 | 1 | ремонт Первомайского СДК |

9.3. ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС

9.3.1. РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ

Ясногорский район располагает достаточным рекреационным потенциалом:

- наличием бальнеологических ресурсов (минеральные воды, лечебные грязи).

- территориями с живописными ландшафтами;

- густой речной сетью;

- благоприятным климатом;

- разнообразным растительным и животным миром;

- уникальными природными объектами: заповедниками, заказниками;

- рекреационными санаторно-курортными учреждениями и рекреационными объектами;

- ценным историко-культурным наследием.

Кроме того, район обладает значительным духовно-религиозным наследием, материализованным в памятниках духовной культуры.

9.3.1.1. РЕКРЕАЦИЯ

## ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ

Природные рекреационные ресурсы представляют собой комплекс физических, биологических и энергоинформационных элементов и сил природы, которые используются в процессе восстановления и развития физических и духовных сил человека.

Практически все природные условия района благоприятствуют развитию рекреации и ее отдельных видов – туризма, спорта, но степень использования их различна и зависит от рекреационного спроса.

Вовлечение природных ресурсов в процесс рекреационной деятельности различно по характеру:

воспринимается зрительно – пейзажи, экскурсионные объекты и др.;

используется без прямого расходования;

непосредственно расходуется в процессе рекреации.

Особое внимание уделяется природным ресурсам с точки зрения их использования для активного отдыха населения, а также для профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий.

Территория по степени пригодности рельефа для рекреационной деятельности оценивается как сравнительно благоприятная. Территория представляет собой полого - волнистую равнину.

Живописные ландшафты, сформированные рельефом, могут использоваться в научно-познавательном и рекреационном значении. Ландшафты представляют собой основу рекреационного развития района.

Водные ресурсы. Реки, озера, пруды, водохранилища создают многообразие рекреационных возможностей, которые дополняют источники минеральных вод и значительные запасы пресных подземных вод.

Территория покрыта густой сетью рек, что придает ей привлекательный вид, благоприятный для отдыха и туризма. Основными крупными водными артериями являются реки Вашана, Ока, Беспута. В области имеется множество  прудов и водохранилищ.

Ока - второй по величине приток Волги и крупнейшая река области.

Использование рек и озер возможно для водного туризма, любительского и спортивного рыболовства, отдыха на пляжах.

Большинство водоемов области используется в рекреационных целях – для купания, рыболовства, любительского, спортивного и водного туризма.

Кроме естественных водоемов большим спросом пользуются и искусственные – пруды и водохранилища.

Климат. По климатическим условиям Ясногорский район благоприятен для рекреационной деятельности. Климат района умеренно-континентальный с теплым  летом и умеренно холодной зимой.

Климат обладает в целом целебными свойствами и наиболее благоприятен для летних видов отдыха и, в меньшей степени, для зимних видов отдыха и туризма.

Климат благоприятен для отдыха и лечения людей, проживающих в средней полосе России с противопоказаниями жаркого сухого лета.

Для полноценного использования климатических ресурсов для рекреационных целей, необходимо проведение мероприятий по защите воздушной среды, от загрязнения выбросами промышленных предприятий.

Растительный и животный мир. Растительный и животный мир района богат и разнообразен – около 1432 видов сосудистых растений, около 54 видов млекопитающих, 200-250 видов птиц, около 3500 видов насекомых. В естественных водоемах насчитывается до 38 видов рыб. Богатый растительный и животный мир благоприятен для таких видов рекреационного использования, как охота и рыболовство, а также познавательного туризма.

Современная лесная растительность района разнообразна и сосредоточена, в основном, вдоль рек Оки, Вашана, Беспута и их притоков.

В рекреационном отношении с точки зрения лесорастительных условий наиболее благоприятными для организации различных видов отдыха являются дубовые широколиственные леса.

В качестве объекта рекреационного лесопользования в территориальном отношении можно рассматривать все земли государственного лесного фонда. Рекреационные функции лесов недостаточны.

Уникальные объекты природы – особо охраняемые природные территории. На территории области находятся уникальные объекты природы, представляющие интерес с точки зрения туризма, отдыха, научного познания: заказники, памятники природы, Захаринский лесостепной комплекс

В целом, учреждения отдыха не обеспечивают потребности населения. Не хватает также мотелей, кемпингов, охотничьих и рыболовных баз, лыжных станций.

Уровень сервиса учреждений отдыха не отвечает современным требованиям, но при соответствующем изменении, может стать неплохим источником дохода.

Рекреационные функции района являются одним из перспективных направлений регионального развития в новой социально-экономической ситуации. Развитие рекреационного комплекса надо рассматривать как одно из приоритетных направлений хозяйственной деятельности и территориального планирования.

Все это создает предпосылки для развития туристско-рекреационного комплекса.

9.3.1.2. ТУРИЗМ

Одним из массовых видов рекреационной деятельности является туризм. Он сочетает в себе отдых, оздоровление, культурно-познавательную деятельность и общение (научные конференции, специальные культурные программы и др.).

В зависимости от целей путешествия туризм подразделяется на:

познавательный туризм;

деловой туризм;

спортивный и оздоровительный.

К познавательному туризму относится маршрутный, этнический, автомобильный.

Ясногорский район имеет большой туристско-экскурсионный потенциал и обладает значительными туристическими ресурсами, как составляющими индустрии туризма, необходимыми для интенсивного развития туризма, включающими в себя:

объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места);

исторические городские поселения;

Основными туристическими маршрутами, сочетающими в себе отдых, оздоровление, культурно - познавательную деятельность и включающими в себя посещение объектов культурного наследия, ансамбли, достопримечательные места, исторические места, сеть учреждений досугового – культурного типа. Пролегают по существующим автодорогам: «федеральная а/трасса Москва – Симферополь» - г.Ясногорск, Ясногорск – Ревякино, Ясногорск – Хотуш, Ясногорск – Теляково – Спицино и далее пос.Иваньково – Перетрутово – Григорьевский – Есуковский – Макаровка.

сеть учреждений досугово-культурного  типа.

Широко распространен экскурсионный туризм с заранее объявленной культурной программой.

На территории района в результате археологических раскопок выявлено большое количество памятником археологии, многие из них занимают значительные территории (курганы, городища, селища).

Район обладает рядом благоприятных факторов для развития автотуризма: наличие разветвленной сети автомобильных дорог, имеющих удобные выходы на соседние области – Московскую, Калужскую, Рязанскую, Орловскую, Липецкую.

Спортивный туризм, включает в себя катание на лодках, путешествие на байдарках, спортивное ориентирование. Тульская область располагает значительными возможностями для водного туризма, которые представляют реки Ока, Беспута, Вашана и их основные притоки.

Специфической разновидностью спортивного туризма является охота и рыбная ловля, предпосылками для которого является развитая сеть рек, озер, наличие охотохозяйств на территории области.

Оздоровительный туризм в области получил главным образом развитие по берегам рек Беспута, Вашана и Оки.

Дальнейшему развитию спортивно-оздоровительного туризма в городах и районах будет способствовать включение туризма в список обязательных видов Чемпионата области.

К объектам инфраструктуры оздоровительного туризма относятся туристические гостиницы, турбазы, лыжные базы, базы отдыха, сеть которых в района практически неразвита.

Ясногорский район обладает значительными и уникальными объектами культурного наследия Федерального значения, представленными памятниками архитектуры, археологическими памятниками, культовыми сооружениями, достопримечательными местами.

| Городище "Якорь", I тыс. н.э. | бывш. д.Якорь, 0,1 км восточнее деревни, левый берег р.Пранка |
| --- | --- |
| Городище "Стрелица", 1-я пол.I тыс., XI-XIII вв. | д.Макаровка, 1 км западнее деревни, правый берег р.Ока |
| Городище "Малаховский Курган", ранний железный век. | д.Малаховка, 0,7 км западнее деревни |
| Городище "Борисово", cep.I тыc. н.э. | д.Павловское, 2,1 км западнее деревни, левый берег руч.Столбня |
| Городище "Четырская Гора", ранний железный век, XIV-XVI вв. | д.Федоровка, 1,5 км севернее деревни, правый берег р.Ока |
| Городище "Плотское", сер.I тыс., XII-XIII вв. | д.Хорошевка, 0,2 км севернее деревни, правый берег р.Ока |
| Городище "Земляные Ворота", XIV-XVII вв. | д.Юрцово, 0,2 км северо-западнее деревни, левый берег р.Беспута |

9.3.2. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Рекреационный вид деятельности является одним из важных направлений развития территории района и перспективным видом хозяйственного освоения территории.

В настоящее время в районе еще не сложился единый территориальный многоотраслевой рекреационный комплекс, создание которого является задачей перспективного развития отрасли.

Для превращения Ясногорского района в крупный и перспективный рекреационный регион регионального значения необходимы значительные преобразования рекреационно-туристической системы и инфраструктурное обустройство территории.

В целом, наличие уникальных объектов культурного наследия и исторических городских поселений, а также рекреационных ресурсов могут служить предпосылками для развития рекреационно-туристического комплекса межрегионального значения.

Высокое историко-культурное наполнение территории, будет способствовать развитию туристической отрасли в районе, может стать одним из направлений непроизводственной градообразующей сферы экономики.

Для поддержания природного равновесия и сохранения рекреационного потенциала территории необходимо:

- Создать перспективную схему развития района с зонированием на ландшафтной основе и рекомендациями по организации рекреационной деятельности, рекомендовано на следующих стадиях проектирования.

- Разработать схему охраняемых территорий, предусмотреть в ней, кроме памятников природы, другие категории охраняемых объектов с различными режимами охраны.

- Продолжить создание экологических троп, которые позволят развивать познавательный туризм и более рационально распределять по территории потоки рекреантов.

В настоящий момент рекреационно-туристическая деятельность в района требует искать пути повышения эффективности ее территориальной организации. Развитие территориальной структуры рекреационной системы области невозможно без создания привлекательных условий для инвесторов, их вложения быстро окупятся.

Необходимо развивать различные виды гостиничного обслуживания. Оживление гостиничного бизнеса, появление собственных гостиничных »цепей», даст мощное развитие для инвестиций.

Кроме того, необходимо создавать межрегиональные туристические союзы. Одним из перспективных направлений развития туризма может стать развитие паломнического движения и паломнической структуры, которая может объединить в себе несколько областей – Тульскую, Липецкую, Калужскую.

Полноценно развитая туристическая отрасль района будет способна в будущем увеличить доходность муниципальных образований и повлияет на оздоровление социальной экономики области.

Список действующих гостиниц и баз отдыха расположенных на территории муниципального образования Ясногорский район

Гостиница ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод»

10 мест

п. Ревякино, ул. Советская д.6

руководитель - Белкин А.С.

Гостиница МУП «ЖРЭПП»

38 мест

г. Ясногорск, ул. Заводская д.9

руководитель  Буланникова Е.А.

000 «База отдыха « Хорошевка - Туламашзавод»

64 места в корпусах; 119 мест в летних домиках

Ясногорский район, п. Есуковский

руководитель - Смирнов В.М.

База отдыха санаторий-профилакторий «Ясногорье»

ОАО «Тульский патронный завод»

101 место

Ясногорский район, п. Есуковский

руководитель - Лавров Б.Б.

Турбаза «Березка» д.Жерновка.

9.3.3. ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

9.3.3.1. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

При разработке проектных предложений по пространственно-планировочной организации территории необходимо уделить особое внимание проблеме охраны и использования памятников уникального историко-культурного наследия Ясногорского района.

Предложения по восстановлению, охране и использованию памятников истории и культуры (организация исторических заповедников, туристических маршрутов) должны учитывать:

современное состояние историко-культурного наследия;

перечень и классификацию выявленных памятников истории и культуры;

проблемы восстановления и охраны памятников;

показ местоположения памятников на карте-схеме, с выявлением исторически ценных территорий.

К объектам культурного наследия (в соответствии с Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории, культуры) народов Российской Федерации) относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизации, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В соответствии с общепринятой классификацией объекты культурного наследия в данной работе подразделяются на следующие виды.

Памятники

отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями, (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, мечети, буддийские храмы, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений);

мемориальные квартиры;

отдельные захоронения;

произведения монументального искусства частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее – объекты археологического наследия);

Ансамбли

четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений, сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи.

Достопримечательные места

творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов;

центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки;

памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей;

культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, места совершения религиозных обрядов.

Объекты культурного наследия по действующей классификации подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения – объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Земельные участки в границах территорий объектов  культурного наследия включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации Федеральным законом.

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом образования.

Отношение к памятникам истории и культуры, их учет в системе градостроительных мероприятий, при решении архитектурно-пространственной композиции района является основополагающим.

Значительное количество памятников относится к памятникам археологии и этнографии, представляющим собой древние стоянки, курганы, городища, кладбища, характеризующие развитие древних поселений, их особенности и географию.

В настоящий момент, в силу ряда исторических, социальных и иных причин, историко-культурные ценности района в большинстве своем находятся в неудовлетворительном состоянии. Вопрос сохранения их в современных условиях представляется чрезвычайно важным.

Учет, инвентаризация, выявление состояния, ремонтно-реставрационные работы памятников проводятся редко.

Памятники продолжают разрушаться также и под воздействием техногенных факторов.

Основными факторами, влияющими на состояние объектов культурного наследия  являются:

загрязнение окружающей среды;

эрозия почвы и распашка земель;

застройка и размещение на территории памятников различных производств;

вибрация от транспорта;

нарушение ландшафта (несогласованные отводы участков земель под строительство, в т.ч. на территории усадебных комплексов; бесконтрольная вырубка садово-парковых ансамблей).

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Основными и первоочередными задачами охраны памятников являются:

проведение развернутой программы реставрационных и реконструктивных работ, консервация всех культурно-исторических памятников, находящихся в аварийном состоянии;

разработка комплексной схемы охраны памятников с определением их зон охраны;

выявление ценных исторических систем расселения, связанных с речной сетью;

разработка на базе комплексной схемы охраны памятников социально-экономических программ по использованию памятников за счет придания им новых функций путем переоборудования под музеи, культурные центры, комплексы отдыха и туризма, административные и торговые учреждения в зонах организации туристических центров и прилегающих мест.

Все памятники, расположенные на территории района, должны быть взяты под государственную охрану. Исключение может быть составлено для некоторой части археологических памятников, находящихся в стадии изучения и определения их исторической ценности.

В данной работе даны предложения по использованию и установлению зон охраны памятников. Предложенные зоны охраны определяют территории, в пределах которых любое строительство должно осуществляться только после разработки проектов охранных зон в полном объеме.

В соответствии с действующими методическими материалами, за основу принимается трехчастная система зон охраны с различной степенью ограничений строительства и хозяйственной деятельности на их территории:

-  охранные зоны памятников;

-  зоны регулируемой застройки;

-  зоны охраняемого природного ландшафта.

-  В охранные зоны памятников включаются:

-  непосредственно территорию памятника;

-  территории, имеющие функциональные связи с памятником;

-  участки, непосредственно прилегающие к территории памятника и сохранившие, в основном, исторический масштаб застройки и историческую планировку;

-  участки основных подходов к памятнику от точек наилучшего его визуального восприятия с близких расстояний.

В зоны регулируемой застройки включаются территории, которые не имеют с памятником непосредственных функциональных связей, отстоят от памятника на значительное расстояние и не составляют с ним единой исторической планировочной ситуации.

В зоны охраняемого природного ландшафта включаются территории, окружающие памятник на больших расстояниях и составляющие с ним и окружающей его застройкой единое ландшафтное целое. Зоны охраны ландшафта должны обеспечить сохранение дальних точек обзора памятника, а также визуальные связи памятника с другими памятниками архитектуры и достопримечательными объектами.

С целью охраны и использования историко-культурного наследия предлагается:

-  реставрация, ремонт, консервация памятников, благоустройство территории;

-  учет специальных требований памятников и их охранных зон при проведении реконструктивных работ, как в городской, так и в сельской местностях;

-  разработка проектов зон охраны памятников и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

-  проведение реконструкции, модернизации, инженерного оборудования районов исторической застройки с созданием современного уровня комфорта проживания и культурно-бытового обслуживания, благоустройства при сохранении облика исторических районов и градостроительных ансамблей с разработкой для исторических зон, индивидуальных проектов зданий;

-  развитие туризма с использованием памятников, как в качестве объектов показа, так и для размещения экспозиции, культурных, туристических и других объектов;

-  дальнейшее изучение историко-архитектурного наследия района, как в городской, так и в сельской местности.

В целях обеспечения сохранения исторической среды необходима разработка проектов охранных зон, как для исторических поселений, так и для отдельно стоящих объектов и ансамблей.

В числе первоочередных мероприятий предлагается:

-  проведение комплекса мероприятий по дополнительному выявлению, учету, изучению объектов культурного наследия;

-  паспортизации памятников, составление историко-культурных опорных планов;

- организация мониторинга состояния и использования объектов историко-культурного наследия.

| ПЕРЕЧЕНЬ объектов культурного наследия Ясногорского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование памятника |  |  | Местонахождение памятника |  |  |  | Датировка объекта | Категория памятника |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 1.Памятники истории. 1.Памятники ВОВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Памятник погибшим |  |  | МО Архангельское, |  |  |  | 1969г. | Местного значения |  |  |  |
|  | односельчанам |  |  | с.Архангельское |  |  |  |  | (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |
| 2. | Памятник погибшим односельчанам |  |  | МО Архангельское, д.Тормино |  |  |  | 1973г. | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |
| 3. | Памятник погибшим односельчанам |  |  | МО Архангельское, п.Новоревякинский |  |  |  | 1969г. | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |
| 4. |  | Памятник погибшим односельчанам |  |  |  | МО Архангельское, д.Желыбино | 1969г. |  | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |
| 5. |  | Памятник погибшим односельчанам |  |  |  | МО Архангельское, д.Тайдаково | 1983г. |  | Местного значения ( решение Собрания представителей МО Ясногорский район от 17.10.2006 г. № 89) |  |  |  |
| 6. |  | Памятный знак на рубеже обороны Ясногорского района |  |  |  | МО Архангельское, д.Тайдаково | 1995г. |  | Местного значения ( решение Собрания представителей МО Ясногорский район от 17.10.2006 г. № 89) |  |  |  |
| 7. |  | Братская могила №3 |  |  |  | МО Архангельское, д.Желыбино | 1948г. |  | Регион.значения (реш.Тулоблисполк. от 09.04.69г. № 6-294) |  |  |  |
| 8. | Памятник погибшим |  |  | МО Денисовское, |  |  |  | 1969г. | Местного значения |  |  |  |
|  | односельчанам |  |  | п.Боровковский |  |  |  |  | (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |
| 9. | Памятник погибшим |  |  | МО Денисовское, |  |  |  | 1969г. | Местного значения |  |  |  |
|  | односельчанам |  |  | с.Денисово |  |  |  |  | (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |
| 10. | Памятник погибшим односельчанам |  |  |  | МО Денисовское, д.Бараново |  |  | 1972г. | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |
| 11. | Обелиск в память о расстрелянных односельчанах (индив. захоронение) |  |  | МО Денисовское, д.Квашнино |  |  |  | 1975г. | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |
| 12. | Памятник погибшим односельчанам |  |  | МО Денисовское, д.Бураково |  |  |  | 1975г. | Местного значения ( решение Собрания представителей МО Ясногорский район от 17.10.2006 г. № 89) |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 13. | Братская могила №2 |  |  | МО Денисовское, д.Бараново |  |  |  | 1948г. | Регион.значения (реш.Тулоблисполк. от 09.04.69г. № 6-294) |  |  |  |
| 14. | Памятник погибшим односельчанам |  |  | МО Иваньковское, п.Есуковский |  |  |  | 1977г. | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |
| 15. | Памятник погибшим односельчанам |  |  | МО Иваньковское, с.Иваньково |  |  |  | 1975г. | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |
| 16. | Памятник погибшим односельчанам |  |  | МО Иваньковское, с.Климовское |  |  |  | 1969г. | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |
| 17. | Памятник погибшим учителям и учащимся Иваньковской школы |  |  | МО Иваньковское, с.Иваньково |  |  |  | 1975г. | Местного значения (реш.Собрания предста-вителей МО Ясногорс-кий р-н от 17.10.2006 г. №89) |  |  |  |
| 18. | Памятник погибшим односельчанам |  |  | МО Иваньковское, с.Богословское |  |  |  | 1972г. | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |
| 19. | Памятник погибшим односельчанам |  |  | МО Иваньковское, с.Григорьевское |  |  |  | 1971г. | Местного значения ( реш.Собрания предста-вителей МО Ясн. район от 17.10.2006 г. № 89) |  |  |  |
| 20. | Братская могила №4 |  |  | МО Иваньковское, с.Иваньково |  |  |  | 1948г. | Регион.значения (реш.Тулоблисполк. от 09.04.69г. № 6-294) |  |  |  |
| 21. | Памятник погибшим односельчанам |  |  | МО Теляковское, с.Хотушь |  |  |  | 1975г. | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |
| 22. | Памятник погибшим односельчанам |  |  | МО Теляковское, п.Первомайский |  |  |  | 1970г. | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |
| 23. | Памятник погибшим односельчанам |  |  | МО Теляковское, п.Санталовский |  |  |  | 1971г. | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |
| 24. | Памятник погибшим односельчанам |  |  | МО Теляковское, д.Теляково |  |  |  | 1987г. | Местного значения ( реш.Собрания предста-вителей МО Ясногорс-кий район от 17.10.2006 г. № 89) |  |  |  |
| 25. | Памятник погибшим летчикам |  |  | МО Теляковское, д.Харино |  |  |  | 1995г. | Местного значения ( реш.Собрания предста-вителей МО Ясногорс-кий район от 17.10.2006 г. № 89) |  |  |  |
| 26. | Памятник погибшим односельчанам |  |  | МО Теляковское, с.Верхнее Красино |  |  |  | 1969г. | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |
| 27. | Памятник погибшим односельчанам |  |  | МО Теляковское, п.Спицинский |  |  |  | 1975г. | Местного значения ( реш.Собрания предста-вителей МО Ясногорс-кий район от 17.10.2006 г. № 89) |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |
| 28. | Памятник погибшим односельчанам |  |  | МО Теляковское, д.Воловниково |  |  |  | 1969г. | Местного значения ( решение Собрания представителей МО Ясногорский район от 17.10.2006 г. № 89) |  |  |  |
| 29. | Памятник погибшим рабочим Ревякинского металлопрокатного завода |  |  | МО рабочий поселок Ревякино |  |  |  | 1969г. | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |
| 30. | Памятный знак на рубеже обороны Ясногорского района |  |  | МО рабочий поселок Ревякино |  |  |  | 1969г. | Местного значения ( решение Собрания представителей МО Ясногорский район от 17.10.2006 г. № 89) |  |  |  |
| 31. |  | Памятный знак на месте расположения штаба Лаптевского боевого участка |  |  |  | МО город Ясногорск, ул.Советская | 1995г. |  |  |  | Местного значения ( решение Собрания представителей МО Ясногорский район от 17.10.2006 г. № 89) |  |
| 32. |  | Мемориальная доска на доме, где жил Д. П. Щербин |  |  |  | МО город Ясногорск, ул.Горького | 1995г. |  |  |  | Местного значения ( решение Собрания представителей МО Ясногорский район от 17.10.2006 г. № 89) |  |
| 33. |  | Памятник погибшим ясногорцам |  |  |  | МО город Ясногорск, сквер на ул. Горького | 1968г. |  |  |  | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |
| 34. |  | Памятник-стела погибшим рабочим Ясногорского машзавода |  |  |  | МО город Ясногорск, территория машзавода | 1970г. |  |  |  | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |
| 35. |  | Братская могила №1 |  |  |  | МО город Ясногорск, ул. Победы | 1948г. |  |  |  | Регион.значения (реш.Тулоблисполк. от 09.04.69г. № 6-294) |  |
| 2.Памятники, связанные с деятелями политики, культуры и искусства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Дом-усадьба, где провел детство и юность П.Г.Смидович | МО Архангельское, д. Зыбино |  |  | 19 в. |  |  | Федерального значения (Постанов. Совета министров РСФСР от 04.12.74г. №624) |  |  |
| 2. |  |  | Имение дочери А.С.Пушкина М.А. Га рту н г | МО Денисовское, д.Федяшево |  |  | 1860г. |  |  | Регион.значения (реш.Тулоблисполк. от 05.06.89г. № 5-259) |  |  |
| 3. |  |  | Дом, где жила народная артистка РСФСР Г.Н.Федотова | МО Иваньковское, д. Федоровка, (здание школы) |  |  | 19 в. |  |  | Регион.значения (реш.Тулоблисполк. от 06.04.78г. №6-171) |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. |  | Дом, где в юные годы жил В.В.Вересаев | МО город Ясногорск, Кировский пер., д.4 (частн.собств.) | 19 в. |  |  | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |
| II. Памятники архитектуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Церковь Святителя и Чудотворца Николая | МО Архангельское, д.Большие Байдики | 1811г. |  |  | Вновь выявленный согласно списку выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность от 19.05.2004г. |  |
| 2. |  | Храм Покрова Пресвятой Богородицы | МО Денисовское, с.Денисово | 1916г. |  |  | Вновь выявленный согласно списку выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность от 24.12.2004г. |  |
| 3. |  | Церковь Святого Славного Христова Воскресения | МО Денисовское, с.Горшково | 1899г. |  |  | Вновь выявленный согласно списку выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность от 24.12.2004г. |  |
| 4. |  | Церковь Св. Петра и Павла | МО Иваньковское, с.Иваньково | 1903г. |  |  | Вновь выявленный согласно списку выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность от 24.12.2004г. |  |
| 5. |  | Церковь Иоанна Богослова | МО Иваньковское, с. Богословское | 1911г. |  |  | Вновь выявленный согласно списку выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность от 24.12.2004г. |  |
| 6. |  | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | МО Иваньковское, с.Григорьевское | 1839-1840гг. |  |  | Вновь выявленный согласно списку выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность от 24.12.2004г. |  |
| 7. |  | Церковь Святителя и Чудотворца Николая | МО Иваньковское, д.Каверино | 1769г. |  |  | Вновь выявленный согласно списку выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность от 24.12.2004г. |  |
| 8. |  | Церковь во имя Св.Троицы | МО Иваньковское, с.Красино –Убережное | Ориентировочно 1674г. |  |  | Вновь выявленный согласно списку выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность от 24.12.2004г. |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |  |  | Мост через р.Беспута | МО Иваньковское, между селами Иваньково и Богословское |  | 1928г. |  |  |  | Вновь выявлен. согласно списку выявлен.объектов, представляющих историко-культ. ценность от 19.05.04г. |  |  |  |
| 10. |  |  | Церковь Святителя и Чудотворца Николая | МО Теляковское, с.Хотушь |  | 1861г. |  |  |  | Регион.значения (реш.Тулоблисполк. от 09.04.69г. №6-294) |  |  |  |
| 11. |  |  | Церковь Рождества Пресвятой Богородицы | МО Теляковское, с.Теляково |  | 1848г. |  |  |  | Вновь выявленный согласно списку выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность от 24.12.2004г. |  |  |  |
| 12. |  |  | Церковь во имя Архистратига Божия Михаила | МО Теляковское, д.Горки |  | 1780г. |  |  |  | Вновь выявленный согласно списку выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность от 24.12.2004г. |  |  |  |
| 13. |  |  | Церковь Рождества Христова | МО Теляковское, д.Мокрый Корь |  | 1916г. |  |  |  | Вновь выявленный согласно списку выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность от 24.12.2004г. |  |  |  |
| 14. |  |  | Церковь во имя Св.Троицы | МО Теляковское, д.Машково |  | 1805г. |  |  |  | Вновь выявленный согласно списку выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность от 24.12.2004г. |  |  |  |
| III. Памятники монументального искусства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Памятник В.И.Ленину |  | МО Архангельское, с. Архангельское |  | 1969 г. |  |  | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |  |
| 2. |  | Памятник В.И.Ленину |  |  | МО Иваньковское, с.Иваньково |  | 1969г. |  |  |  | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |
| 3. |  | Памятник В.И.Ленину |  |  | МО Иваньковское, с.Богословское |  | 1970г. |  |  |  | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |
| 4. |  | Памятник В.И.Ленину |  | МО рабочий поселок Ревякино |  | 1967г. |  |  | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |  |
| 5. |  | Памятник В.И.Ленину |  | МО город Ясногорск, ул.Ленина |  | 1960г. |  |  | Регион.значения (реш.Тулоблисполк. от 06.04.78 г. № 6-171) |  |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. |  | Памятник В.И.Ленину |  |  |  | МО город Ясногорск, ул.Заводская | 1950г. |  |  |  | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |
| 7. |  | Обелиск, посвященный 50-летию Советской власти |  |  |  | МО город Ясногорск, пересечение ул. Гайдара, Лесной и Смидовича | 1967г. |  |  |  | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |
| IV. Памятные места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Место рождения русского художника Ф.П.Нестерова |  | МО Денисовское, д. Мощены |  |  | 19 в. |  |  | Местного значения ( решение Собрания представителей МО Ясногорский район от 17.10.2006 г. № 89) |  |  |  |
| 2. |  | Место, связанное с жизнью крестьянина М.П.Новикова, друга и последователя Л.Н.Толстого |  | МО Денисовское, п. Боровковский |  |  | 19 в. |  |  | Местного значения ( решение Собрания представителей МО Ясногорский район от 17.10.2006 г. № 89) |  |  |  |
| 3. |  | Памятное место, где проходила Восемская битва войск И.Болотникова с царскими войсками под предводительств. Василия Шуйского |  | МО Иваньковское, устье р.Восьма, левый берег |  |  | 1607г. |  |  | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76г. №4) |  |  |  |
| 4. |  | Место, связанное с жизнью известной династии ученых Цингеров |  | МО Иваньковское, д.Мелеховка |  |  | 19 в. |  |  | Местного значения ( решение Собрания представителей МО Ясногорский район от 17.10.2006 г. № 89) |  |  |  |
| 5. |  | Памятный знак на месте, где проходила Восемская битва |  |  | МО Иваньковское, устье р. Восьма, левый берег (близ с..Богословское) |  |  | 2007 г. |  |  | Местного значения (решения о постановке на охрану нет) |  |  |
| 6. |  | Место пребывания М.П.Мусоргского |  | МО город Ясногорск, д.Шилово |  |  | 19 в. |  |  | Местного значения (реш.Ясн.райисп. от 26.02.76 г. № 4) |  |  |  |
| 7. |  | Место, на котором И.А.Головин основал машиностроительный завод |  | МО город Ясногорск, территория машзавода |  |  | 1895г. |  |  | Местного значения ( решение Собрания представителей МО Ясногорский район от 17.10.2006 г. № 89) |  |  |  |
| V. Памятники археологии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО Архангельское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Бирево. Селище | 0,5 км к С от деревни, мыс правого берега безымянного ручья (левый приток реки Вашана), при устье другого ручья |  |  |  | 11-13, 14-17 вв. |  |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Вашана. Селище 1 | 0,55 км к 3 от д., склон прав.берега р.Вашана, близ насосной станции |  | Ранний железный век 1 полов. 1тыс. н.э. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 3. |  | Вашана. Селище 2 | 0,4 км к ЮВ от деревни,краевая часть первой надпойменной террасы лев.берега р.Вашана |  | Ранний железный век 1 полов. 1тыс. н.э. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 4. |  | Енино. Селище 1 | 0,8 км к СВ от сев. окраины деревни, лев.коренной берег р.Вашанка (прав, приток р.Вашана) |  | Ранний железный век 1 полов. 1тыс. н.э. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 5. |  | Енино. Селище 2 | 0,2 км к ЮЗ от южн. Окраины деревни, мысовидный выступ первой надпойменной террасы прав.берега р.Вашана, в месте ее излучины |  | Ранний железный век 1 полов. 1тыс. н.э. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 6. |  | Енино. Селище 3 | 1,5 км к ССВ от деревни, мыс надпойменной террасы прав.берега р.Вашанка, между устьями двух оврагов |  | Ранний железный век, 11-13 14-17 вв. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 7. |  | Енино. Селище 4 | 1,7 км к ССВ от деревни, надпойменная терраса прав.берега р.Вашанка, напротив устья безымянного ручья |  | Ранний железный век, 11-13 14-17 вв. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 8. |  | Малахово. Городище | 1 км к 3 от деревни, 0,5 км к В от деревни Новоклейменово, уроч.Малаховский курган, мыс прав.берега р.Селюма |  | Ранний железный век, 11-13 14-17 вв. |  | Федерального значения (Реш.Тулоблиспол. от 09.04.69г. №6-294 |  |  |
| 9. |  | Новоклейменово. Селище | 1 км к СВ от деревни, лев.берег безымянного ручья, прав.приток р.Селюма, при устье др.ручья |  | 11-13 вв. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |

| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. |  | Тайдаково. Селище |  |  | 100 м к СЗ от деревни, прав.берег безымянного ручья,лев.приток р.Вашана |  |  | Ранний железный век |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 11. |  | Тормино. Селище 1 |  |  | 1 км ЮЗ от деревни, надпойменная терраса лев.берега р.Вашана, 100 м к В от устья р.Воронка |  |  | Ранний железный век |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 12. |  | Тормино. Селище 2 |  |  | 1,5 км к ЮЗ от деревни, высокая надпойменная терраса прав.берега р.Вашана |  |  | Ранний железный век |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 13. |  | Тормино. Селище 3 |  |  | 0,3 км к Ю от деревни, мыс высокой надпойменной террасы прав.берега р.Вашана при устье безымянного ручья |  |  | Ранний железный век, 14-17 вв. |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 14. |  | Федешово (на р.Вашана) |  |  | 1 км к С от деревни, лев.берег безымянного ручья, лев.притока р.Вашана, у пруда |  |  | 11-13, 14-17 вв. |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| МО Денисовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Барыбино. Селище 1 |  |  | 0,5 км к СВ от деревни, склон лев. берега р.Тулица, между двумя небольшими оврагами |  |  | 11-13, 14-17 вв. |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 16. |  | Барыбино. Селище 2 |  |  | 0,1 км к В от деревни, склон лев. берега р.Тулица (прав.приток р.Упа, к С от проселоч. дороги) |  |  | Ранний железный век 1 полов. 1тыс. н.э. |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 17. |  | Барыбино. Селище 3 |  |  | Южн.окраина деревни, надпойменная терраса прав.берега р.Тулица |  |  | 11-13, 14-17 вв. |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 18. |  | Барыбино. Селище 4 |  |  | 0,8 км к Ю от деревни, надпойменная терраса прав.берега р.Тулица |  |  | 4-7, 11-13, 14-17 вв. |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| 19. |  | Боровковский. Селище |  |  | 0,15 км к ССЗ от хутора, территория сада, правый берег р.Вашана, к В от устья безымянного ручья |  |  | 14-17 вв. |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 20. | Федяшево (на р.Тулица) Селище 1 |  |  | 0,7 км к Ю от деревни, надпойменная терраса прав.берега р.Тулица |  |  |  | 11-13, 14-17 вв. |  |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |
| 21. |  | Федяшево (на р.Тулица) Селище 2 |  |  | 1 км к ЮЗ от деревни, надпойменная терраса прав.берега р.Тулица при устье безымянного ручья |  |  | 11-13, 14-17 вв. |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 22. |  | Федяшево (на р.Тулица) Селище 3 |  |  | 6 км к ВЮВ от деревни, 0,9 км к ЮЗ от д.Руднево Ленинского р-на, прав.берег оврага Суходол |  |  | Сер. 1тыс. н.э. |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| МО Иваньковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. |  | Башино. Курган |  |  | 1,5 км к В от деревни, у дороги в д.Казариново, левобережье р.Беспута |  |  |  |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 24. | Жежельна. Курган |  | 0,4 км к ЮЗ от деревни, левый берег р.Беспута, к ЮЮЗ от устья безымянного ручья, на поле |  |  |  |  |  |  |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |
| 25. | Иваньково. Селище |  | Южная часть села, 0,65 км к ЮЮЗ от церкви, склон лев. берега ручья, левого притока р.Беспута |  |  |  |  | 14-17 вв. |  |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |
| 26. | Кукуй. Городище |  | Зап.окраина деревни, высокая надпойменная терраса лев.берега р.Беспута |  |  |  |  | Ранний железный век, 11-13 вв. |  |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |
| 27. | Макаровка. Городище Стрелица (Городенское Четырех церквей) |  | 0,5 км к З от деревни, 1,5 км к СЗ от д.Федоровка, террит.турбазы |  |  |  |  | Ранний железный век, 11-13, 14-17 вв. |  |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | Макаровка. Селище 1 | 0,75 км к ЗСЗ от деревни, высокая пойма прав.берега Оки, при устье руч.Стрелица, лев.берег последнего |  |  | 11-13, 14-17 вв. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |
| 29. | Макаровка. Селище 2 | Около 1 км к ЗСЗ от деревни, высокая пойма прав.берега р.Ока |  |  | 11-13, 14-17 вв. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |
| 30. | Павловское. Городище Борисово |  | 2,1 км к СЗ от дер., 2,2 км к ЮВ от д.Кузьмищево, 0,8 км к З от бывш. деревни Борисово, рядом с остатками церкви и старого кладбища, мыс лев.берега руч. Столбня (прав.приток р.Беспута) |  | 4-7, 14-17 вв. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |
| 31. | Павловское . Селище |  | Около 2,1 км к СЗ от деревни, 2,2 км к ЮВ от д.Кузьмищево, лев.берег ручья Столбня (прав.приток р.Беспута) между городищем и старым кладбищем бывш. д.Борисово |  | 14-17 вв. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |
| 32. | Федоровка. Городище Четырская гора |  | 1,5 км к С от деревни, 0,8 км к 3 от д.Макаровка, 1,9 км к В от д.Хорошевка, мыс высокой надпойменной террасы прав.берега р.Ока, при устье р.Стрелица |  | Ранний железный век, ll-13 14-17 вв. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02r. №73-Ф3 |
| 33. | Федоровка. Курган |  | 0,5 км к С от деревни, вост. берег оврага, входящего справа в долину р.Ока |  |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |
| 34. | Хорошевка. Городище Плотское |  | 0,2 км к С от деревни, мыс высокой надпойменной террасы прав.берега р.Ока, при устье безымянного ручья, вост.берег последнего |  | Ранний железный век, сер. 1тыс. н.э. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | Юрцево. Городище Земляные ворота |  | 0,2 км к СЗ от деревни, 1,5 км к В от д.Иваньково, мыс надпойменной террасы лев.берег р.Беспута, при устье оврага |  | 14-17 вв. |  |  | Вновь выявлен., федеральн. значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| МО Теляковское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. |  | Андрюшково Поселение | 0,15 км к ЮВ от вост. окраины деревни,склон левого берега р.Вашанка |  | Неолит 11-13, 14-17 вв. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |  |
| 37. |  | Кунеево. Селище 1 | 1,2 км к ЮЮЗ от деревни, мыс надпойменной террасы прав.берега р.Беспута, к ЮВ от оврага |  | Ранний железный век |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |  |
| 38. |  | Кунеево. Селище 2 | 2,7 км к ЮЗ от деревни, 0,7 км к С от бывш.деревни Крюково, склон прав.берега р.Сущка (Десенка) (прав.приток р.Беспута) по обе стороны оврага Вороника, к Ю от оврага Отвершек |  | 14-17 вв. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |  |
| 39. |  | Мокрый Корь. Местонахождение | В 1,4 км к 3 от деревни на прав. берегу р.Беспута, в 0,15 км к Ю от устья безымянного ручья |  | Мезолит, неолит |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |  |
| 40. |  | Мокрый Корь. Селище 1 | 1,2 км к ЗЮЗ от деревни, мыс прав.коренного берега р.Беспута при устье оврага Верхнерубежный, южн. берег последнего |  | Ранний железный век, 11-13 14-17 вв. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |  |
| 41. |  | Мокрый Корь. Селище 2 | 1,8 км к ЮЗ от деревни, 0,7 км к СВ от бывшей деревни Асовка, мыс лев.берега р.Беспута при устье оврага |  | Ранний железный век,11-13 14-17 вв. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42. |  | Мокрый Корь. Селище 3 | 2 км к ЮЗ от деревни, 0,125 км к В от бывш.деревни Асовка, 0,125 км к С от шоссе Ясногорск- Мордвес, надпойменная терраса лев.берега р.Беспута |  | 11-13, 14-17 вв. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 43. |  | Руднево. Поселение | 1 км к З от сев.-зап. окраины деревни, надпойменная терраса прав.берега р.Вашанка (прав, приток р.Вашана) |  | Неолит, Ранний железный век, 11-13, 14-17 вв. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 44. |  | Руднево Селище 1 | 1,2 км к СЗ от сев.- вост. окраины деревни, мыс высокой надпойменной террасы прав.берега р.Вашанка, при устье безымянного ручья |  | Ранний железный век, 11-13 вв. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 45. |  | Руднево Селище 2 | 1,5 км к СЗ от вост.окраины деревни,первая надпойменная терраса лев.берега р.Вашанка |  | Ранний железный век |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 46. |  | Руднево Селище 3 | 0,18 км к СЗ от сев.-зап.окраины деревни,первая надпойменная терраса лев.берега р.Вашанка, к В от устья безымянного ручья |  | 11-13, 14-17 вв. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 47. |  | Руднево Селище 4 | 0,9 км к З от сев.- зап.окраины деревни,склон первой надпойменной террасы лев.берега р.Вашанка, к З от устья безымянного ручья |  | Ранний железный век |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |
| 48. |  | Руднево. Селище 5 | 1,8 км к СЗ от деревни, прав.коренной берег р.Вашанка |  | Ранний железный век, 11-13, 14-17 вв. |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |

| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49. |  | Руднево. Селище 6 | 1 км к 3 от деревни, левобережье р.Вашанка, мыс при схождении 2-х отрогов оврага |  |  | Ранний железный век |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50. |  | Харино. Селище |  | 1,4 км к С от деревни, южн.окраина бывшей д.Личинкино, прав.коренной берег р.Сушка (Десенка), 100 м к С от устья оврага, у зап.края лесополосы |  |  | Ранний железный век |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Хреново. Городище Якорь |  | 1,0 км к ЗЮЗ от деревни, 0,1 км к В от бывшей д.Якорь, надпойменная терраса лев.берега р.Апрань |  |  | 14-17 вв. |  |  | Вновь выявлен., федеральн.значения ст. 4 ФЗ «Об объектах культ.наследия» от 25.06.02г. №73-Ф3 |  |  |  |  |  |  |
| Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Здание приюта для крестьянских сирот (Желыбинская школа-интернат) |  |  | МО Архангельское, д.Желыбино |  |  | 1903г. |  |  |  | Список вновь выявленных объектов, представляющих историко-культурную ценность от 24.12.04г. |  |  |  |  |  |
| 2. | Церковь святого Иоанна Дамаскина |  |  | МО Иваньковское, с. Большое Хорошово |  |  | 1904г. |  |  |  | - « - |  |  |  |  |  |
| 3. | Усадьба Новосильцевых (дом и парк) |  |  | МО Иваньковское, п. Есуковский |  |  | 20-е гг. 19в. |  |  |  | - « - |  |  |  |  |  |
| 4. | Усадьба М.П.Травина (Киреевских) дом и парк |  |  | МО Иваньковское, с.Красино-Убережное |  |  | Сер. 18- кон.19вв. |  |  |  | - «- |  |  |  |  |  |
| 5. | Дачный дом |  |  | МО Иваньковское, д.Хорошевка |  |  | Нач.20 в |  |  |  | - « - |  |  |  |  |  |

10. ИНЖЕНЕРНО- ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

10.1. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

10.1.1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Территория Тульской области и Ясногорского района входит в транспортную сеть Центрального Федерального округа и в Европейскую часть России (см.схему положение Тульской области в Центральном Федеральном округе М1:2000000).

Транспортная инфраструктура Ясногорского района состоит из следующих видов транспорта: железнодорожного, автомобильного, городского пассажирского, воздушного, трубопроводного и речного.

Магистральные транспортные коммуникации района проходят в меридиональном и широтном направлениях: с севера на юг через район проходит железнодорожная магистраль и автомобильная магистраль с ответвлениями местного значения; в широтном направлении.

По территории области проходят магистральный нефтепродуктопровод, газопровод.

Из перечисленных видов транспорта практическое значение для схемы перспективного планирования района имеют железнодорожный и автомобильный.

Речным транспортом по р.Оке производятся незначительные перевозки: грузовые и пассажирские, но в основном туристско-экскурсионные.

10.1.2. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

С севера на юг через район проходит железнодорожная магистраль: Москва-Тула-Симферополь – двухпутная электрифицированная, используется в основном для пассажирского движения.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральной целевой  программой «Модернизация  транспортной системы России до 2010» и подпрограмме «Железнодорожный транспорт», железнодорожные сети магистральные и местного значения будут развиваться средствами ОАО «Российские железные дороги с привлечением средств заказчиков и инициативе потребителей Тульской области».

ОАО «Российские железные дороги» предусматривают развитие высокоскоростного пассажирского движения, сооружение и дооборудование высокоскоростных магистралей (ВСМ), Центр-Юг, с обходом г.Тулы с западной стороны.

Существующие участки железных дорог и станции должны в основном сохранить свое значение и подвергнуться модернизации в пределах, определяемых реальными возможностями по срокам. В первую очередь должны проводиться работы по ликвидации в полосе отвода повышенной радиации и уменьшение времени пребывания пассажиров и персонала в зонах, где уровень радиации продолжает превышать допустимую норму.

10.1.3. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Автомобильная сеть района представлена автодорогами федерального, регионального, районного и местного значения.

В меридиональном направлении через район проходит автодорога федерального значения, в основном повторяя направления железной дороги. Протяженность дорог в границах района: федеральная дорога – 10 км.

Автодороги федерального значения в основном имеют цементо-бетонное покрытие, ширина проезжей части не мене 6м.

Автодороги регионального значения имеют асфальтобетонное покрытие и незначительную протяженность грунтовую.

Ведомственные автодороги преимущественно с асфальтобетонным покрытием, щебеночным, грунтощебень, черный щебень и грунт, ширина проезжей части – 6м.

В Ясногорском районе ведомственные дороги грунтовые. По имеющимся данным радиационного обследования от 1990 года, проведенного вдоль трасс некоторых  автодорог, мощность дозы излучения не превышала допустимого, соответственно - 37 мр/час. и 2,9 к/кв.км.

В настоящее время конкретных сведений по данному вопросу не имеется.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В перспективе (2020-2040 годы) с учетом  финансовых возможностей и производственной необходимостью предлагается  соединить по  кратчайшим направлениям, между собой, используя существующие автодорожные  направления, все города и райцентры области: Венев-Ясногорск, используя участок межрегиональной дороги Калуга-Рязань, с обходами Ясногорск с севера и Венева с юга.

Со строительством названных участок автодорог будут обеспечены кратчайшие выходы из дорог районного значения на автодороги  федерального и межрегионального значения, а также удобная связь райцентров между собой и областным центром. //Со строительном и реконструкцией свалок твердых бытовых отходов (ТБО) и мусороперерабатывающих заводов требуется плановая реконструкция подъездных путей к ним.

Кроме того, для улучшения транспортной доступности района планируется соединение на первом этапе дорог с твердым покрытием населенных пунктов (см.схему расселения) путем перевода сельских дорог в сеть общего пользования с предварительным приведением их в соответствующее нормативное состояние.

10.2. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

10.2.1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Основным источником питьевого водоснабжения Ясногорский район являются подземные воды трещинно-каретовых артезианских бассейнов платформенного  типа.

На водозаборах эксплуатируются преимущественно окский, упинский и яснополянский водоносные горизонты.

По данным «Региональной программы обеспечения населения Тульской области  питьевой водой» суммарные разведанные запасы подземных вод составляют 1338000 м3/сутки. В настоящее время  для хозпитьевых нужд населения водоотбор составляет 633000 м3/сутки при  потребности 725000 м3/сутки, а к 2010 году – 850000 м3/сутки.

Ясногорский район, согласно приведенным данным, обеспечен водой и на перспективу, кроме того, по району имеется значительное количество незарегистрированных водозаборов.

Учитывая, что к настоящему времени истекли сроки оценки утвержденных запасов подземных вод, изменилась радиационная и санитарная обстановка на территории некоторых месторождений и характер использования земли и недр, необходимо произвести доразведку и переоценку запасов по большинству месторождений и снятия части  месторождений с государственного учета.

Подземные воды района обладают повышенным содержанием железа, стронция стабильного, жесткостью и сухим остатком.

В сельских районах вода от железа не очищается, остальные характеристики аналогичные городским, часть водозабора производится из шахтных колодцев, которых по области насчитывается свыше 1600. По микробиологическим показателям качество воды в основном соответствует норме.

Подробная характеристика объектов водоснабжения района представлена ниже в табличной форме.

| Города, поселки городского типа | Числ. нас. т.чел. | Норма тыс. м3/сут | Факт тыс. м3/сут | Дефицит м3/сут | Количество |  |  |  |  | Протяженность сети км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | водозаборов | скважин | Стан. обезжелез | насосных стан. | резервуаров |  |
| г.Ясногорск | 20,1 | 4,22 | 4,6 |  | 2 | 13 | - | 1 | 2 | 10,6 |
| пгт.Ревякино | 3,2 | 1,42 | 1,42 |  | Вода подается от машзавода |  |  |  |  |  |

Удельное водопотребление л/сутки/чел. По районам области.

| район | л/сутки/человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 180-300 | 301-420 | 421-540 и более |
| 1. Алексинский |  | 380 |  |
| 2.Арсеньевский |  |  | 586 |
| 3.Белевский | 216 |  |  |
| 4.Богородицский |  | 309 |  |
| 5.Веневский | 270 |  |  |
| 6.Воловский |  | 362 |  |
| 7.Дубенский | 300 |  |  |
| 8.Ефремовский |  |  | 463 |
| 9.Заокский |  | 367 |  |
| 10.Каменский |  | 321 |  |
| 11.Кимовский | 257 |  |  |
| 12.Киреевский | 247 |  |  |
| 13.Куркинский |  |  | 493 |
| 14.Ленинский | 186 |  |  |
| 15.Новомосковский |  | 404 |  |
| 16.Одоевский |  |  | 437 |
| 17.Плавский |  | 325 |  |
| 18.Суворовский |  | 349 |  |
| 19.Тепло-Огоревский |  |  | 520 |
| 20.Узловский |  | 312 |  |
| 21.Чернский |  | 413 |  |
| 22.Щекинский | 289 |  |  |
| 23.Ясногорский |  |  | 540 |

Состояние зон санитарной охраны (ЗСО) I пояса не благополучное, в городах – менее 50%, в сельских районах – от 5 до 15%, ЗСО II-III поясов практически не рассчитывались и не соблюдаются.

Основными проблемами района и области являются:

-  снижение качества подземной воды;

-  отсутствие или дефект мощностей водозабора и распределительной водопроводной сети в населенных пунктах области;

-  отсутствие сооружений водоподготовки на водозаборах;

-  в ряде мест неудовлетворительное состояние распределительной сети;

-  очистка сточных вод и речной сети, в связи с тем, что подземные и поверхностные воды представляют единый комплекс;

-  отсутствие тампонажа заброшенных скважин и шахт являющихся потенциальным источником загрязнения вод.

Сведения по источникам водоснабжения муниципального образования Ясногорский район.

|  |  | Наименова- |  |  |  |  |  | Протя- |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | ние эксплуа- | Марка | Наличие |  | Дебет |  | жен- | Износ. % |  |  | счетчика |  |  | Сведения | Потребители, шт. |  |  |  |
| п/п | объекта, адрес. | тирующей | насоса. |  |  |  |  | ность |  |  |  |  |  | Режим | 0 |  |  |  |  |
|  | телефон | организации. | кол-во | резер- | башни. | проект- | факти- | сетей, | сетей | обор | зданий | эл. | воды | работ | системе | жилые | дет. | шко- | боль- |
|  |  | телефон |  | вуара | Н,м | ный | ческий | км |  | У- |  | энер- |  | ы | очистки | дома | сады | лы | ницы |
|  |  |  |  | Ум-' |  |  |  |  |  | дова- |  | гии |  |  | воды |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ния |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | Л | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | вне | ООО «Ком- | ЭЦВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Ревякино | му нал- Сер- | 10-63 | 100.0 | 28,0 | 1500 | 1500 | 11,2 | 75 | 70 | 65 | имеет. | имеет | 24 | имеется | 54 | 1 | 2 | 1 |
|  |  | ВИС+» | -ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |
|  |  | тел. 3-32-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тайдаковс-кий | ООО «Яжск» тел. 2-41-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2051 | 7 | 6 | 2 |
|  | водозабор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Вашана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Арт. скваж. | ООО «Яжск» тел. 2-41-70 | ЭЦВ |  |  | 32,4 | 32,5 | 0,2 | 80 | 40 | 80 | имеет. | отсут. | 24 | отсут. |  |  |  |  |
|  | № 1 |  | 10-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Арт. скваж. | ООО «Яжск» тел. 2-41-70 | ЭЦВ |  |  | 55,8 | 30,4 | 0,3 | 80 | 40 | 80 | имеет. | отсут. | 24 | отсут. |  |  |  |  |
|  | №2 |  | 10-63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Арт. скваж. | ООО «Яжск» тел. 2-41-70 | ЭЦВ |  |  | 52,2 | 53,8 | 0,35 | 80 | 70 | 80 | имеет. | отсут. | 24 | отсут. |  |  |  |  |
|  | №3 |  | 10-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Арт. скваж. | ООО «Яжск» тел. 2-41-70 | ЭЦВ |  |  | 50,4 | 35,5 | 0,42 | 80 | 40 | 80 | имеет. | отсут. | 24 | отсут. |  |  |  |  |
|  | №4 |  | 10-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Арт. скваж. | ООО «Яжск» тел. 2-41-70 | ЭЦВ |  |  | 40.3 | 36.8 | 0.15 | 80 | 60 | 80 | имеет. | отсут. | 24 | отсут. |  |  |  |  |
|  | №5 |  | 10-65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Арт. скваж. | ООО «Яжск» тел. 2-41-70 | ЭЦВ |  |  | 36.3 | 50,3 | 0.28 | 80 | 40 | 80 | имеет. | отсут. | 24 | отсут. |  |  |  |  |
|  | №6 |  | 10-63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Арт. скваж. | ООО «Яжск» тел. 2-41-70 | ЭЦВ |  |  | 35.3 | 36.3 | 0.58 | 80 | 70 | 80 | имеет. | отсут. | 24 | отсут. |  |  |  |  |
|  | №7 |  | 10-63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Арт. скваж. | ООО «Яжск» тел. 2-41-70 | ЭЦВ |  |  | 27.9 | 35.3 | 0.39 | 80 | 40 | 80 | имеет. | отсут. | 24 | отсут. |  |  |  |  |
|  | №8 |  | 10-63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Арт. скваж. №9 | тел. 2-41-70 | ЭЦВ 10-65 -150 |  |  | 52.2 | 43,0 | 0,27 | 80 | 20 | 80 | имеет. | отсут. | 24 часа | отсут. |  |  |  |  |
| 3 | Насосная станция 2-го подъема «Вашана» д. Вашана | ООО «Яжск» тел. 2-41-70 | ЦНС 300-120-2 -раб. 1 -рез. | 2резе Р * по 250 мЗ |  |  |  | 4.6 | 70 | 60 | 80 | имеет. | отсут. | 24 часа | отсут. |  |  |  |  |
| 4 | Матовский водозабор д. Матово | ООО «Яжск» тел. 2-41-70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Арт. скваж. № 13 | ООО «Яжск» тел. 2-41-70 | ЭЦВ 10-65 -150 |  |  | 55,0 | 43,0 | 0,03 | 80 | 50 | 80 | имеет. | отсут. | 24 часа | отсут. |  |  |  |  |
|  | Насосная станция 3-го подъема | ООО «Яжск» тел. 2-41-70 | ЦНС 300-120- 2 -раб. 1 -рез. | 2 резер * по 400 мЗ |  |  |  | 4,8 | 60 | 60 | 80 | имеет. | отсут. | 24 часа | отсут. |  |  |  |  |
| 5 | Водонапорная башня ул. Санталовская | ООО «Яжск» тел. 2-41-70 | ЭЦВ 6 - 10 -110 |  | 15 м |  |  | 1.0 | 80 | 80 | 80 | имеет. | отсут. | 2ч/с | отсут. | 12 |  |  |  |
| 6 | ВНС д. Федяшево | ТСЖ Ясногорского района | ЭЦВ 6 -6,5 -90 | 20 | 20 | 156 | 156 | 6,7 | 80 | 80 | 80 | имеет. | отсут. | 7ч/с | отсут. | 51 |  | 1 |  |
| 7 | ВНС д. Федяшево | ТСЖ Ясногорского района | ЭЦВ 6 -6,5 -90 | 20 | 20 | не раб. |  |  | 80 | 80 | 80 | имеет | отсут. |  | отсут. |  |  |  |  |
| 8 | ВНС д. Федяшево | Не работ. ООО «Горизонт» | ЭЦВ 6 -6,5 -90 | 20 | 20 | не раб. |  |  | 80 | 80 | 80 | имеет | отсут. |  | отсут. |  |  |  |  |
| 9 | ВНС д. Бураково | ТСЖ Ясногорского района | ЭЦВ 6 - 10 -ПО | -5-3 | 25 | 240 | 240 | 11.9 | 80 | 80 | 80 | имеет. | отсут. | 7 ч/с | отсут. | 64 |  | 1 |  |
| 10 | ВНС д. Байдино | ТСЖ Ясногорского района | ЭЦВ 6 -6 -140 | 20 | 20 | 144 | 144 | 2 | 80 | 80 | 80 | имеет. | отсут. | 8ч/с | отсут. | 5 |  |  |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ВНС д. Нефедьево |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 -6-80 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 384 |  |  | 384 |  |  |  | 2 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | имеет. |  |  | отсут. |  |  |  | 3 ч/с |  |  |  | отсут. |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВНС д. Горки |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -ПО |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | имеет. |  |  | отсут. |  |  |  | 7 ч/с |  |  |  | отсут. |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВНС д. Одинцово |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 -6,3 -140 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 151 |  |  | 44 |  |  |  | 3,5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | имеет. |  |  | отсут. |  |  |  | 7 ч/с |  |  |  | отсут. |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВНС д. Каменка |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -ПО |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  | 5,0 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | имеет. |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВНС № 1 с. В. -Красине |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -140 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  | 6,0 |  |  |  | 85 |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 |  |  |  | имеет. |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВНС № 2 с. В. -Красине |  |  |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -140 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  | 6.0 |  |  |  | 85 |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 |  |  |  | имеет. |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВНС № 3 с. В. -Красине |  | Не работ. |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВНС № 4 с. В. -Красине |  | Не работ. |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВНС № 5 с. В. -Красине |  | Не работ. |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВНС с. Иваньково |  |  |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -110 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  | П,5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | имеет. |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  | 162 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВНС № 1 с. Иваньково |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -ПО |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | имеет. |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВНС № 2 с. Иваньково |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 -6.3 -80 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 151 |  |  | 151 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | имеет. |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВНС № 3 с. Иваньково |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -ПО |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | имеет. |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 24 |  | ВНС № 1 с. Денисове |  |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -80 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  | 15,4 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | ИМСС1. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | ВНС № 2 с. Денисове |  |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -80 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 80 |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ВНС № 1 д. Тайдаково |  |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -ПО |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  | 1,3 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 80 |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  | 290 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | ВНС № 2 д. Тайдаково |  |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -ПО |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  | 1,0 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | ВНС № 3 д. Тайдаково |  |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -ПО |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  | 4,6 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | ВНС д. Зыбино |  |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -ПО |  |  |  |  | 15мЗ* 2 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  | 13,7 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24час а |  |  |  | отсут. |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ВНС№1 п. Боровковский |  |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  | ЭЦВ 6 -6,5 -120 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 156 |  |  | 156 |  |  | 7,1 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | ВНС № 2 п. Боровковский |  |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  | ЭЦВ 6 -6,5 -120 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 156 |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | ВНС п. Гигант |  |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  | ЭЦВ 6 -6,5 -120 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 156 |  |  | 156 |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | ВНС № 1 д. Воловниково |  |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -140 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 240 |  |  | 200 |  |  | 4,3 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 20 час. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | ВНС № 2 д. Воловниково |  |  |  |  | ООО «Ключ здоровья» |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -140 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 240 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | ВНС № 1 д. Хвошня |  |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -ПО |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  | 17,0 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 85 |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  | 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | ВНС №2 д. Хвошня |  |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  | ЭЦВ 6 - 10 -ПО |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  | 17,0 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 85 |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 37 | ВИС № 1 п. Санталов-ский |  |  |  | тсж Ясногорско-го района |  |  |  |  | ЭЦВ6 - 10 -140 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 120 |  |  | 10.0 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 12 час. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 294 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВНС № 2 п. Санталов-ский |  |  |  | ТСЖ Ясногорско-го района |  |  |  |  | ЭЦВ6 - 10 -140 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 12 час. |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВНС № 2 с. Машково |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭЦВ6 - 10 -140 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 12 час. |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ВНС № 1 п. Первомайский |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  |  | ЭЦВ6 - 10 -140 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 240 |  |  | 5,7 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ВНС № 2 п. Первомайский |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  |  | ЭЦВ8 -25 -110 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ВНС № 1 с.Климовское |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  |  | ЭЦВ6 - 10 -140 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 80 |  |  | 3,5 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 8 час. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ВНС № 2 с. Климовское |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  |  | ЭЦВ6 - 10 -140 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 8 час. |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ВНС д. Горшково |  |  |  | ТСЖ Ясногорско-го района |  |  |  |  | ЭЦВ6 - 10 -140 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 120 |  |  | 7-1 |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 85 |  |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 12 час. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ВНС с. Теляково |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  |  | ЭЦВ6 - 10 -140 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 240 |  |  | 4,0 |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 85 |  |  |  | отсутст |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  | 131 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ВНС п. Спицинский |  |  |  | ТСЖ Ясногорско-го района |  |  |  |  | ЭЦВ6 - 10 -140 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 100 |  |  | 5,0 |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 10 час. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ВНС с. Мокрый Корь |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  |  | ЭЦВ6 - 10 -140 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 100 |  |  | 3,0 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 10 час. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ВНС д. Башино |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  |  | ЭЦВ6 - 10 -140 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 240 |  |  | 3.0 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ВНС с. Хотушь |  |  |  | ТСЖ Ясногорского района |  |  |  |  | ЭЦВ6 - 10 -140 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  |  | 240 |  |  | 5,0 |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 85 |  |  |  | имеет. |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 50 | ВИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 |  |  |  | 25 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 156 |  |  | 156 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 70 |  |  |  | имеет |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 |  |  |  | отсут. |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Белугино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ВНС № 1 |  |  |  |  | Аграрный |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 |  |  |  | 25 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 156 |  |  | 156 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 65 |  |  |  | имеет |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 |  |  |  | отсут. |  |  |  | 106 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богословское |  |  |  |  | колледж |  |  |  |  |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ВНС № 2 |  |  |  |  | Аграрный |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 |  |  |  | 25 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 156 |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 65 |  |  |  | имеет |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богословское |  |  |  |  | колледж |  |  |  |  |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ВНС № 3 |  |  |  |  | Аграрный |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 |  |  |  | 25 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 156 |  |  | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 60 |  |  |  | имеет |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Богословское |  |  |  |  | колледж |  |  |  |  |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ВНС |  |  |  |  | Аграрный |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 |  |  |  | 25 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 156 |  |  | 156 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 60 |  |  |  | имеет |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 |  |  |  | отсут. |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Жежельня |  |  |  |  | колледж |  |  |  |  |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ВНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  | имеет |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  | отсут. |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Кузьмищево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ВНС |  |  |  |  | Не |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 |  |  |  | 25 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 60 |  |  |  | имеет |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  | отсут. |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Хорошевка |  |  |  |  | работает |  |  |  |  |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ВНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  | 3,8 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 60 |  |  |  | имеет |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 |  |  |  | отсут. |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Есуково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -ПО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ВНС д. Федоровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭН- 65 -50- -РСУХЛ |  |  |  | 25 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1200 |  |  | 300 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 60 |  |  |  | имеет |  |  |  | отсут. |  |  |  | 6 час |  |  |  | отсут. |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ВНС |  |  |  |  | АО |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 |  |  |  | 50 |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 60 |  |  |  | имеет |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 |  |  |  | отсут. |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Григорьевс- |  |  |  |  | «Григорьевс |  |  |  |  |  | -10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кое |  |  |  |  | кое» |  |  |  |  |  | -110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ВНС |  |  |  |  | СПК |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 |  |  |  | 25 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 60 |  |  |  | имеет |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 |  |  |  | отсут. |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Харино |  |  |  |  | «Надежда» |  |  |  |  |  | -10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ВНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 |  |  |  | 25 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  | 40 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 60 |  |  |  | имеет |  |  |  | отсут. |  |  |  | 4 |  |  |  | отсут. |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Копенкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ВНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭЦВ 6 |  |  |  | 25 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 60 |  |  |  | имеет |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 |  |  |  | отсут. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Милино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | ВНС |  | Не работает |  |  |  | ЭЦВ6 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 75 |  |  |  | имеет |  |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  | отсут. |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Тунаевка |  |  |  |  |  | -10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  | ВНС |  | Не работает |  |  |  | ЭЦВ6 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 75 |  |  |  | имеет |  |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  | отсут. |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Сенцово |  |  |  |  |  | -10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | ВНС |  | Не работает |  |  |  | ЭЦВ6 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 75 |  |  |  | имеет |  |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  | отсут. |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Страхово |  |  |  |  |  | -10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | ВНС |  | Не работает |  |  |  | ЭЦВ6 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 75 |  |  |  | имеет |  |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  | отсут. |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Глазово |  |  |  |  |  | -10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | ВНС |  | Не работает |  |  |  | ЭЦВ6 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 75 |  |  | 60 |  |  |  | имеет |  |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  | отсут. |  |  |  | •ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Крюково |  |  |  |  |  | -10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | ВНС |  | Не работает |  |  |  | ЭЦВ6 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 75 |  |  | 60 |  |  |  | имеет |  |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  | отсут. |  |  |  | -> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Фуньково |  |  |  |  |  | -10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | ВНС |  | Не работает |  |  |  | ЭЦВ6 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 75 |  |  |  | имеет |  |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  | отсут. |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Сасово- |  |  |  |  |  | -10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Антоньево |  |  |  |  |  | -110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | ВНС № 1 |  | Не работает |  |  |  | ЭЦВ6 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 75 |  |  |  | имеет |  |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  | отсут. |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Руднево |  |  |  |  |  | -10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | ВНС № 2 |  | Не работает |  |  |  | ЭЦВ6 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 75 |  |  |  | имеет |  |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  | отсут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Руднево |  |  |  |  |  | -10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | ВНС п. Н.-Ревякинский |  | тсж п. П.-Ревякинский |  |  |  | ЭЦВ8 -16--140 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 384 |  |  |  |  | 384 |  | 3.5 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 75 |  |  | 60 |  |  |  | имеет |  |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 часа |  |  |  | отсут. |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | ВНС№1 |  | ооо |  |  |  | ЭЦВ6 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  | 2.5 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 75 |  |  | 60 |  |  |  | имеет |  |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 |  |  |  | отсут. |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Тормино |  | «Родник» |  |  |  | -10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | ВНС №2 |  | ООО |  |  |  | ЭЦВ6 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 240 |  | 2.5 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 75 |  |  | 60 |  |  |  | имеет |  |  |  |  | отсут. |  |  |  | 24 |  |  |  | ОТСУТ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Тормино |  | «Родник» |  |  |  | -10- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | часа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | -140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | ВНС |  | СПК |  |  |  | ЭЦВ6 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 50 |  | 1.0 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |  | 75 |  |  | 60 |  |  |  | имеет |  |  |  |  | отсут. |  |  |  | 5 |  |  |  | ОТСУТ. |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | д. Вашана |  | «Им. |  |  |  | -6.5- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ильича» |  |  |  | -80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | ВНС д. Киревское | Не работает | ЭЦВ6 -10--110 | 15 | 12 |  |  | 1.5 | 85 | 85 | 70 | имеет | отсут. |  | отсут. | 15 |  |  |  |
| 77 | ВНС д. Енино | Не работает | ЭЦВ6 -6.5--110 | 20 | 20 |  |  | КО | 85 | 85 | 70 | имеет | отсут. |  | отсут. | 5 |  |  |  |
| 78 | ВНС д. Тележенка | Частное лицо | ЭЦВ6 -10--110 | 15 | 12 | 240 | 240 | 1,0 | 75 | 75 | 60 | имеет | отсут. | 12 час. | отсут. | 10 |  |  |  |
| 79 | ВНС с. Лаптеве | ООО «Арктур» | ЭЦВ6 -6,5--110 | 20 | 20 | 156 | 156 | 2.5 | 75 | 75 | 60 | имеет | отсут. | 24 час. | отсут. | 55 |  |  |  |
| 80 | ВНС д. Борисово | Не работает | ЭЦВ6 -6,5- -110 | 20 | 20 |  |  | 1,0 | 75 | 75 | 60 | имеет | отсут. |  | отсут. | 9 |  |  |  |
| 81 | ВНС д. Вележево | Не работает | ЭЦВ6 -6,5--80 | 25 | 20 |  |  | 1,0 | 90 | 90 | 75 | имеет | отсут. |  | отсут. | 37 |  |  |  |
| 82 | ВНС д. Казариново | ,, | ЭЦВ6 -6,5--80 | 25 | 20 |  |  | 0,7 | 90 | 90 | 75 | имеет | отсут. |  | отсут. | 13 |  |  |  |
| 83 | ВНС д. Кунеево | Не работает | ЭЦВ8 -16--110 | 25 | 20 |  |  | 5,7 | 70 | 70 | 65 | имеет | отсут. |  | отсут. | 31 |  |  |  |
| 84 | ВНС д. Овечкино | Не работает | ЭЦВ6 -10--80 | 75 | 25 |  |  | 0,7 | 90 | 90 | 70 | имеет | отсут. |  | отсут. | 31 |  |  |  |
| 85 | ВНС д. Желыбино | Школа интернат | ЭЦВ6 -10--80 | 25 | 20 | 240 | 240 | 0,5 | 75 | 75 | 60 | имеет | отсут. | 24 час. | отсут. | 61 |  |  |  |

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Региональной программой обеспечения населения Ясногорского района питьевой водой, исходя из условий финансирования, предположительно до 2010 года дается четкая последовательность действий в данном вопросе с учетом поэтапных мероприятий и финансирования из бюджетов всех уровней.

На первом этапе необходимы  мероприятия по улучшению водоснабжения городов и населенных пунктов с наибольшим дефицитом питьевой воды, а также по улучшению ее качества на водозаборах с наибольшим несоответствием ее нормативным требованиям. Далее необходимо выполнить обследование, ремонтные работы и реконструкцию скважин и водозаборных сооружений и  сетей. Для режима экономии питьевой воды, снижения утечек, установить расходомеры.

На втором этапе необходимо продолжить обследовательские, поисковые и геологоразведочные и проектные работы по запасам подземных вод, проектированию, строительству и реконструкции водозаборных сооружений, сетей, сооружений очистки и мониторингу.

Существующая система мониторинга не позволяет оценить влияние ликвидируемых методом затопления шахт на гидродинамический и гидрохимический режимы подземных вод вблизи действующих водозаборов. Перечень мероприятий и затрат по обеспечению населения района питьевой водой прилагается в конце раздела совместно с предложениями по очистке сточных вод городов, поселков городского типа и сельских населенных мест.

10.2.2. КАНАЛИЗАЦИЯ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Система водоотведения городов, поселков и  сельских населенных мест Ясногорского района развита слабо. Централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации работают в основном с перегрузкой, Как правило, сточные воды прошедшие очистку, не соответствуют установленным нормам ПДС и ПДК и отнесены к категории недостаточно очищенных. Большая их часть оказывает негативное влияние на качество воды водоемов.

В сельской местности положение усугубляется проблемой использования и хранения навозосодержащих стоков от общественного и личного животноводства. На очистных сооружениях не внедряются современные технологии очистки.

4.2. Сведения по очистным сооружениям муниципального образования Ясногорский район.

| °№ п/п |  |  | Наименование |  | Производительность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименова- | Адрес, телефон | эксплуатирую- | Тип очистных | тыс.м3/сутки |  | Протяжен- | Износ, % |  |  | Потребители, шт. |  |  |  |
|  | ние, телефон |  | щей | сооружении |  |  | ность | оборудо- | сетей | зданий | жилые | дет. | школы | боль- |
|  |  |  | организации. |  | проектная | фактичес- | канализа- | вания |  |  | дома | сады |  | ницы |
|  |  |  | телефон |  |  | кая | ционных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | сетей, км |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ? | -V | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Очистные | п. Ревякино | ООО «Комму- | механическая | 0,99 | 1,50 | 5,4 | 60 | 75 | 60 | 24 | 1 | 2 | 1 |
|  | сооружения |  | нал-Сервис+» | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1985г. |  | тел. 3-32-95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Очистные | с. Архангельское |  | механическая | 1,00 | - | 0,8 |  | 80 |  | 39 | 1 | - | - |
|  | сооружения |  | Не работают | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1982г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Очистные | д. Тайдаково |  | механическая | 0,67 | - | 2,8 |  | 80 |  | 280 | 1 | 1 | - |
|  | сооружения |  | Не работают | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1981 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Очистные | п. Санталовский |  | механическая | 0,50 | - | 2.5 |  | 80 |  | 294 | - | 1 | 1 |
|  | сооружения |  | Не работают | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1976г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Очистные | г. Ясногорск, | ООО «Яжск» Тел.2-41-70 | биологичес- | 12,00 | 8,00 | 9,0 | 52 | 80 | 65 | 206 | 7 | 6 | 1 |
|  | сооружения | ул. Коптевская |  | кая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1986г. | тел. 2-05-73 |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Очистные | г. Ясногорск, | ООО «Яжск» Тел.2-41-70 | биологичес- | 0,20 | 0,10 | 0,5 | 60 | 70 | 56 | 4 | - | - | 1 |
|  | сооружения | ул.Черняховско- |  | кая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУЗ «ЯРБ» | го |  | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1991 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Очистные | с. Богословское |  | механическая | 0,40 | - | 6,0 |  | 80 |  |  | 1 | 1 |  |
|  | сооружения |  | Не работают | очистка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1980г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Для дальнейшего развития канализации района необходима реконструкция и модернизация существующих канализационных сетей и сооружений, строительство новых участков сетей и сооружений, особенно очистных сооружений полной биологической очистки. С учетом возрастающего дефицита и спроса на земельные участки целесообразно перейти к замене полей фильтрации, занимающих не рационально большие площади к биологическим очистным сооружениям. В перспективе, 2020-2040 годы  предусматривается  модернизация  и строительство очистных сооружений во всех городах, поселках городского типа  и сельских поселениях.

«Программа обеспечения населения Тульской области и Ясногорского района питьевой водой на 2000-2010 годы» включает и вопросы водоотведения.

Предусматривается увеличение мощности очистных сооружений города Ясногорска и РП Ревякино (строительство канализационных насосных станций и коллекторов), строительство новых очистных сооружений за чертой города во всех населенных пунктах района, разнотипных по мощности и способу очистки.

10.2.3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов, а также жидких бытовых отходов из неканализованных домовладений и хозяйств является основной задачей санитарной очистки.

В настоящее время планово-регулярная очистка организована в основном в городах. Твердые бытовые отходы (ТБО) вывозятся на свалку. Практически ни одна из свалок полностью не отвечает требованиям природоохранного законодательства особенно для сельских населенных пунктов, где  централизованный сбор и вывоз ТБО не организован. Существующие санкционированные свалки не смогут принять весь образующийся объем промышленных и бытовых отходов, обустройство новых свалок не желательно по причине  значительной загрязненности территории области. Поэтому все более остро в перспективе назревает необходимость строительства в области мусороперерабатывающих заводов.

На ближайшую перспективу предусматривается существующие неусовершенствованные свалки переоборудовать в полигоны захоронения ТБО, объединенные для нескольких населенных пунктов, согласованные с органами санэпиднадзора и комитетом по природопользованию.

ТБО складируют на грунт с соблюдением условий защиты от загрязнений атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, производят  уплотнение с целью уменьшения объема и площади. После закрытия полигонов поверхность земли рекультивируется для последующего использования.

В качестве промежуточного изолирующего слоя толщиной 0,25м  могут использоваться  песчаные и супесчаные грунты, шлак, строительный мусор и уличный смет.

На первую очередь предлагается строительство мусороперерабатывающего завода в районе полигона Т.Б.О. в районе Ясногорска.

На полигонах должны быть комплексы с печью для сжигания трупов животных, печь работает на газе или жидком топливе. В комплекс входят кроме трупосжигательной печи, цех утилизации с помещениями для приема животных, убойное отделение, помещения для обработки шкур.

На полигонах в сельской местности для утилизации трупов животных предлагается строительство ям «Беккари».

Очистка от жидких отходов в неканализационной застройке предусматривается путем вывода ассенизационными машинами на сливные станции на площадках очистных сооружений.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По представленным сведениям администрацией района на ближайший срок предусматривается проектирование и строительство сооружений мусоропереработки:

Ясногорском районе проектируются свалки Т.Б.О., одна - в районе п.Иваньково.

Существующие и проектируемые сооружения мусоропереработки должны быть обеспечены благоустроенными подъездами с твердым покрытием.

10.2.4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Электроснабжение потребителей района осуществляется от сетей Тульской энергосистемы.

Основными источниками электроснабжения  области являются Черепетская ГРЭС, Щекинская ГРЭС, Новомоковская ГРЭС, Ефремовская ТЭЦ, Первомайская ТЭЦ, Алексинская ТЭЦ.

Тульская энергосистема дефицитна по выработке электроэнергии.

Структурными подразделениями Тульской  энергосистемы являются  Приокское   предприятие магистральных электрических сетей - филиал ОАО «ФСК ЕЭС» (ППМЭС) и филиал «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»..

ППМЭС Тульской области обслуживают 10ПС 220 кВ с существующей установленной мощностью 2881,5 МВА  и 28 линий электропередач 220кВ протяженностью 1064,84км.

ОАО «Тулэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» включает в себя Тульские электрические сети, обслуживающие  г.Тулу, Ленинский район, Алексинский район, Ясногорский район, Заокский район, Щекинский район, Киреевский район, общая протяженность ВЛ 110кВ -14016,95 км.

Развитие сетей 35кВ в схему перспективного планирования не входит, рассматриваются ВЛ 110кВ и выше.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В соответствии с инвестиционной  программой ОАО РАО «ЕЭС России» на 2006-2010 годы – начало исполнения генеральной схемы размещения  объектов электроэнергетики до 2020 года по Тульской области и Ясногорскому району ожидается динамика роста электропотребления.

Если в 2001-2005 годах среднегодовой темп роста в % был отрицательным и составляет – 0,5% к 2006-2020 годам среднегодовой темп роста составит +2%.

Перечень основных источников электроснабжения на территории Ясногорского района:

Электростанции: на территории МО Ясногорский район электростанций нет.

-	Подстанции 220 кВ принадлежащие ОАО «ФСК ЕЭС» : подстанций 220 кВ нет, в северной части Ясногорского района проходит ВЛ 220 кВ «Каширская ГРЭС - Ока» и ВЛ 500 кВ «Смоленская АЭС- Михайлов».

-	Подстанции 110 кВ принадлежащие филиалу «Тулэнерго»:

ПС 110/35/10 кВ «Ясногорск» (г. Ясногорск) установленная мощность 2x40 МВА.

-		Подстанции 35 кВ принадлежащие филиалу «Тулэнерго»:

ПС 35/6 кВ «Санталово» (СПК «Санталово») установленная мощность 2x2,5 МВА, ПС 35/6 кВ «Сухотино» (пос. Ревякино) установленная мощность Т1х10 МВА, Т2х11 МВА, ПС 35/10 кВ «Иваньково» (с. Иваньково) установленная мощность 2x6,3 МВА, ПС 35/10 кВ «Зыбино» (д. Тайдаково) установленная мощность 2x4 МВА.

-		Подстанции 35-110 кВ не принадлежащие филиалу «Тулэнерго»:

ПС 110/10 кВ «Ревякино» тяговая установленная мощность Т 1x15 МВА, Т2х16 МВА - владелец ОАО «РЖД». ПС 110/6 кВ «Насосная» установленная мощность 2х15 МВА - владелец ОАО «Ясногорский машиностроительный завод».

В настоящее время во всех муниципальных образованиях (крупных населенных пунктах) электроэнергия является дефицитной. Несмотря на то, что на подстанциях 35-110 кВ филиала «Тулэнерго» имеется небольшой запас трансформаторных мощностей, существует проблема с пропускной способностью сети 35 кВ. ПС 110/35/6 кВ «Ясногорск» имеет три транзита 35 кВ:

-	«Ясногорск- Зыбино- Гурово- Ботня- Ненашеве»- протяженность 57,7 км потрассе;

-	«Ясногорск- Санталово- Дмитриевская- Иваньково» - протяженность 50,0 км по трассе;

-	«Ясногорск- Сухотино- Синетулица» - протяженность 10,2 км по трассе.

В связи с этим присоединение мощности к выше указанным центрам приведет к падению напряжения в сети 35 кВ ниже допустимого значения.

Суммарная потребность в электрической мощности.

| №п/п | Наименование | МО | Потребление | Потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | центра питания |  | за зимний | за зимний |
|  |  |  | режимный день 2006 год, тыс. кВт | режимный день 2007 год, тыс.кВт |
| 1 | 1 10/35/10 кВ «Ясногорск» | город Ясногорск, | 31,9 | 30,2 |
|  |  | городское |  |  |
|  |  | поселение |  |  |
| 2 | ПС 35/6 кВ «Санталово» | Теляковское, сельское | 1,3 | 1,1 |
|  |  | поселение |  |  |
| 3 | ПС 35/6 кВ «Сухотино» | рабочий поселок Ревякино, | 4,6 | 4,2 |
|  |  | городское |  |  |
|  |  | поселение |  |  |
| 4 | ПС 35/10 кВ «Иваньково» | Иваньковское, сельское | 3,7 | 4 |
|  |  | поселение |  |  |
| 5 | ПС 35/10 кВ «Зыбино» | Архангельское, сельское | 1,5 | 1,6 |
|  |  | поселение |  |  |
| 6 | ПС 1 10/10 кВ «Ревякино» тяговая | рабочий поселок Ревякино, | 2,6 | 2 |
|  |  | городское |  |  |
|  |  | поселение |  |  |
| 7 | ПС 110/бкВ «Насосная» | город Ясногорск, | 5,8 | 4,6 |
|  |  | городское |  |  |
|  |  | поселение |  |  |
| Итого |  |  | 56 | 47,7 |

Ориентировочные капитальные вложения на реконструкцию и техническое перевооружение сетей филиала «Тулэнерго» на территории Ясногорского района.

| Год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кап.вложения, тыс.руб | 24106 | 35374 | 8147 | 49223 | 58988 |

Рост потребления и увеличение спроса на технологическое присоединение повлечет ограничения указанные выше в п.2. В настоящее время уже существуют ограничения в связи с большим спросом на технологическое присоединение в самом г.Ясногорск, в Заокском и Алексинском районах.

На сегодняшний день требуется перевод ПС 110/35/6 кВ «Ясногорск» на напряжение 220 кВ. Данное мероприятие предусмотрено инвестиционной программой ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010г.

ПС Иваньково, Зыбино, Санталово выполнены не по типовым схемам необходимо, произвести реконструкцию этих подстанций до типовых схем (замена ОД и КЗ на выключатели) с целью повышения надежности электроснабжения.

В связи с ростом нагрузок в МО рабочий поселок Ревякино требуется увеличение трансформаторной мощности на ПС 35/6 кВ «Сухотино», необходимо предусмотреть замену трансформатора 11 МВА на 16 МВА.

Есть необходимость в реконструкции В Л 35 кВ «Иваньково-Кашира город» с заменой провода АС-35 на АС-120.

10.2.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Газоснабжение области производится в основном  на базе природного и в меньших объемах сжиженного газа. Природный газ подается по  газопроводам – отводам от магистральных газопроводов. Ставрополь-Москва-1, Ставрополь-Москва-2, Краснодарский Край –Серпухов -1, Краснодарский край, Серпухов-2, Тула-Москва, Острогожск-Белоусово, Елец-Серпухов, Н.Новгород-Центр, Ямбург-Тула 2, Тула – Шостка-Киев, Тула-Торжок, Щекино-Щекино (закольцовка).

1. Источники газоснабжения.

1.1 .Ясногорская ГРС обеспечивает газом г. Ясногорск, д. Воловниково, п. Санталовский, с. Машково, с. Хотушь, с. Теляково, д. Лаптеве, д. Качалово, д. Тормино, п. Боровковский, п.Гигант, с. Денисове, д. Бураково. 1.2.3ахаринская ГРС обеспечивает газом п. Первомайский, д. Верхнее Красино, с, Иваньково, с. Богословское, п. Есуковский, д. Белугино, с.Климовское.

- Зыбинская АГРС обеспечивает газом д. Тайдаково.

- Каменская АГРС обеспечивает газом д. Каменка, д. Хвошня,с. Архангельское.

- Ревякинская ГРС обеспечивает газом р.п. Ревякино, д. Желыбино,д. Ревякино, п. Новоревякинский.

2. Характеристика газоснабжения по каждому муниципальному образованиюрайона, в т.ч. процент газификации крупных городских и сельских населенныхпунктов.

| №№ п/п | Наименование муниципального образования |  | Наименование города, населенных пунктов и рабочих поселков |  | Количество газифицированных абонентов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | город Ясногорск |  | г. Ясногорск |  | 7953 |  |
| 2. | рабочий поселок Ревякино |  | р.п. Ревякино |  | 1376 |  |
| 3. | Архангельское |  | с. Архангельское |  | 216 |  |
|  |  |  | д. Хвошня |  | 26 |  |
|  |  |  | д. Каменка |  | 49 |  |
|  |  |  | д. Тайдаково |  | 302 |  |
|  |  |  | д. Тормино |  | 112 |  |
|  |  |  |  | д. Лаптево |  | 80 |
|  |  |  |  | д. Качалове |  | 33 |
|  |  |  |  | д. Ревякино |  | 27 |
|  |  |  |  | д. Желыбино |  | 16 |
|  |  |  |  | п. Новоревякинский |  | 131 |
| 4. |  | Денисовское |  | с. Денисове |  | 237 |
|  |  |  |  | п. Боровковский |  | 165 |
|  |  |  |  | п. Гигант |  | 130 |
|  |  |  |  | д. Бураково |  | 144 |
| 5. |  | Иваньковское |  | с. Иваньково |  | 130 |
|  |  |  |  | с. Богословское |  | 228 |
|  |  |  |  | п. Есуковский |  | 92 |
|  |  |  |  | с. Климовское |  | 18 |
|  |  |  |  | д. Белугино |  | 8 |
| 6. |  | Теляковское |  | с. Теляково |  | 145 |
|  |  |  |  | с. Хотушь |  | 207 |
|  |  |  |  | д. Машково |  | 74 |
|  |  |  |  | п. Санталовский |  | 307 |
|  |  |  |  | п. Первомайский |  | 174 |
|  |  |  |  | д. Верхнее Красине |  | 83 |
|  |  |  |  | д. Воловниково |  | 93 |

3.	Суммарный расход природного газа по району, в том числе по
муниципальным образованиям, крупным городским и сельским населенным
пунктам.

Данная информация находится в ООО «Туларегионгаз».

4.	Необходимые мероприятия для покрытия дефицита природного газа по муниципальным образованиям района.

Предусмотреть возможность использования резервного топлива на центральную котельную г. Ясногорска (для котлов ПТВМ-ЗОМ).

5.	В какой степени существующие и возможные в перспективе условия и размеры газоснабжения способствуют (лимитируют) развитию хозяйственного комплекса района.

Данной информации нет.

6.	Предложения по перспективному развитию системы газоснабжения района или муниципальных образований.

Перспектива развития системы газоснабжения района и муниципальных образований рассматривается на уровне муниципального образования «Ясногорский район».

Природный газ подается во все города и районы области. Кроме этого, потребители области получают сжиженный газ. Уровень газификации области на 01.01.07г. представлен ниже.

УРОВЕНЬ ГАЗИФИКАЦИИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.07Г.

| Наименование районов | Наличие квартир ед. | Газифицировано квартир |  |  | Уровень газифик. природн. и сжижен. газом,% | Уровень газифик. природн. газом, % | Протяжен. наружн. газопро- вводов км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего ед. | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | Природ газом, ед. | Сжижен. Газом,ед. |  |  |  |
| Всего по области | 759291 | 680650 | 601828 | 78822 | 89,64 | 79,26 | 10529,83 |
| в т.ч.по районам: |  |  |  |  |  |  |  |
| Алексинский | 39366 | 34939 | 33754 | 1185 | 88,75 | 85,74 | 496,97 |
| Арсеньевский | 7073 | 6358 | 3065 | 3293 | 89,89 | 43,33 | 105,35 |
| Белевский | 13643 | 12170 | 5119 | 7051 | 89,20 | 37,52 | 172,45 |
| Богородицкий | 29670 | 22665 | 16719 | 5946 | 76.40 | 56.35 | 346.25 |
| Веневский | 18256 | 15112 | 10056 | 5056 | 82.78 | 55.08 | 267.36 |
| Воловский | 8286 | 6267 | 1847 | 4420 | 75.63 | 22.30 | 112.60 |
| Г.Донской | 31752 | 27944 | 27772 | 172 | 88.01 | 87.47 | 513.37 |
| Дубенский | 7548 | 6508 | 5343 | 1165 | 86.22 | 70.79 | 203.25 |
| Заокский | 11035 | 7411 | 6098 | 1313 | 67.16 | 52.26 | 356.12 |
| Ефремовский | 33006 | 31260 | 29713 | 1547 | 94.71 | 90.02 | 839.20 |
| Каменский | 4986 | 3865 | 3087 | 778 | 77.51 | 61.91 | 234.00 |
| Кимовский | 25003 | 20218 | 15154 | 5064 | 80.86 | 60.61 | 423.80 |
| Киреевский | 36761 | 32712 | 30629 | 2083 | 88.99 | 83.32 | 576.84 |
| Куркинский | 7654 | 4822 | 3055 | 1767 | 63.00 | 39.91 | 129.24 |
| Ленинский | 27578 | 24147 | 21783 | 2364 | 87.56 | 78.99 | 715.74 |
| Новомосковский | 68266 | 63264 | 61483 | 1781 | 92.67 | 90.06 | 653.27 |
| Одоевский | 7328 | 6698 | 2526 | 4172 | 91.40 | 34.47 | 111.81 |
| Плавский | 12410 | 10973 | 9008 | 1965 | 88.40 | 72.60 | 263.55 |
| Суворовский | 22688 | 22357 | 10382 | 11975 | 98.54 | 45.76 | 216.05 |
| Тепло-Огаревский | 6533 | 5112 | 4445 | 667 | 78.24 | 68.03 | 306.07 |
| Г.Тула | 223612 | 208725 | 206257 | 2468 | 93.34 | 92.24 | 1565.08 |
| Узловский | 40466 | 36803 | 34361 | 2442 | 90.95 | 84.91 | 471.82 |
| Чернский | 9902 | 7174 | 3855 | 3319 | 72.50 | 38.90 | 221.94 |
| Щекинский | 49949 | 47590 | 44450 | 3140 | 95.28 | 88.99 | 862.91 |
| Ясногорский | 16520 | 15556 | 11867 | 3689 | 94.16 | 71.83 | 364.39 |

Общая протяженность магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, проходящих по территории области составляет – 1855,3км, в том числе магистральных газопроводов – 1273,3км, газопроводов – отводов – 582,0 км.

ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В 2006 ГОДУ

| Наименование муниципальных районов | Всего, тонн | В т.ч. населению, тонн |
| --- | --- | --- |
| Алексинский | 130.779 | 115.879 |
| Арсеньевский | 176.279 | 173.079 |
| Белевский | 334.86 | 331.42 |
| Богородицкий | 287.31 | 287.31 |
| Веневский | 311.781 | 311.781 |
| Воловский | 260.44 | 260.44 |
| Дубенский | 67.035 | 64.035 |
| Ефремовский | 124.799 | 112.499 |
| Заокский | 126.837 | 125.837 |
| Каменский | 73.404 | 69.404 |
| Кимовский | 405.214 | 402.514 |
| Киреевский | 164.463 | 164.463 |
| Куркинский | 158.22 | 156.92 |
| Ленинский | 155.31 | 140.31 |
| Одоевский | 260.088 | 253.588 |
| Плавский | 182.149 | 164.889 |
| Суворовский | 501.672 | 483.912 |
| Т.Огаревский | 148.8 | 58.1 |
| Узловский | 256.166 | 238.469 |
| Чернский | 294.071 | 271.071 |
| Щекинский | 246.791 | 219.951 |
| Ясногорский | 194.598 | 191.298 |
| Г.Тула | 1726.92 | 119.67 |
| ИТОГО: | 6587.99 | 4716.84 |

Поставщиками сжиженного газа являются нефтеперерабатывающие заводы в городах Рязань, Альметьевск, Новокуйбышевск.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Согласно программе газификации района в 2005-2007 годах, уровень газификации в 2006 году составил 89,64%.

В результате названных мероприятий, прежде всего улучшатся жилищно-бытовые условия населения и вместе с тем развитие аграрной деятельности, сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности.

Улучшение жилищно-бытовых условий населения будет способствовать закреплению молодежи на селе.

Источниками финансирования, кроме средств ОАО «Газпром», являются средства федерального, областного и местного бюджета, собственные средства ГУКС «Тулобл УКС», специальная надбавка к тарифам за транспортировку газа, средства населения, организаций, внебюджетные источники, прочие инвесторы.

Основными ожидаемыми результатами реализации программы ОАО «Газпром» и ГУКС «Тулобл УКС» будут:

-   повышение уровня газификации района более 90%;

-   социально-экономическое состояние района;

-  оптимальная рациональная загрузка существующих газораспределительных станций, газопроводов-отводов;

-  обеспечение надежного газоснабжения потребителей на основе совершенствования  системы газоснабжения, телемеханизации и автоматизации.

10.2.6. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Теплоснабжение района производится от ТЭЦ групповых и промышленно-отопительных котельных. Малоэтажная застройка в основном имеет газовое и печное отопление. Топливом для крупных источников тепла является природный газ.

Приоритетом на проектные сроки будет являться перевод теплоснабжения на природный газ, в том числе малоэтажного строительства, котельных с других источниками теплоснабжения.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА КРУПНЫМИ И СРЕДНИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО РАЙОНАМ ОБЛАСТИ ЗА 2006Г.

| Наименование районов | Бензины автомобильные тонн | Топливо дизельное тонн | Топливо печное бытовое, тонн | Мазут топочный, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 94003 | 176375 | 1427 | 172186 |
| Алексинский | 5363 | 5468 | - | - |
| Арсеньевский | 1209 | 793 | 320 | - |
| Белевский | 588 | 1087 | - | 20 |
| Богородицкий | 1771 | 2685 | - | 85 |
| Веневский | 1307 | 2659 | 17 | - |
| Воловский | 558 | 2275 | 65 | - |
| Дубенский | 766 | 786 |  | - |
| Ефремовский | 12883 | 13209 | - | 3477 |
| Заокский | 1252 | 1393 | 21 | 139 |
| Каменский | 741 | 2174 | - | - |
| Кимовский | 1774 | 2042 | 173 | - |
| Киреевский | 3031 | 2154 | - | - |
| Куркинский | 818 | 1978 | - | - |
| Ленинский | 2203 | 4058 | - | - |
| Новомосковский | 6748 | 12169 | - | 267 |
| Одоевский | 678 | 2625 | 156 | - |
| Плавский | 1217 | 1853 | 72 | - |
| Суворовский | 1387 | 1345 | 6 | 125242 |
| Т.Огаревский | 637 | 1585 | 48 | - |
| Узловский | 3090 | 3411 | - | 3760 |
| Чернский | 626 | 881 | - | - |
| Щекинский | 5921 | 7686 | 19 | 793 |
| Ясногорский | 733 | 593 | - | 969 |
| г.Тула | 37438 | 100987 | 530 | 37434 |
| г.Донской | 1264 | 479 | - | - |

| Наименование районов | Газ горючий природный тыс.куб.м. | Уголь и продукты переработки угля, тонн | Кокс металлургический, сухой, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 7944407 | 1485672 | 2197919 |
| Алексинский | 61483 | 625 | 221 |
| Арсеньевский | 8367 | 642 | - |
| Белевский | 11399 | 1206 | - |
| Богородицкий | 37177 | 1918 | - |
| Веневский | 14010 | 1623 | - |
| Воловский | 3293 | 444 | - |
| Дубенский | 7430 | - | - |
| Ефремовский | 84891 | - | - |
| Заокский | 11379 | 775 | - |
| Каменский | 4651 | - | - |
| Кимовский | 21726 | 1098 | - |
| Киреевский | 53313 | 2413 | 3 |
| Куркинский | 4689 | 919 | - |
| Ленинский | 49514 | 349 | - |
| Новомосковский | 3203661 | 42793 | 11 |
| Одоевский | 3412 | 563 | - |
| Плавский | 17052 | - | 13 |
| Суворовский | 7789 | 1316009 | - |
| Т.Огаревский | 3051 | - | - |
| Узловский | 156101 | 323 | - |
| Чернский | 4920 | 61 | - |
| Щекинский | 577434 | 922 | - |
| Ясногорский | 27755 | - | 92 |
| г.Тула | 3520382 | 112986 | 2197572 |
| Г.Донской | 49528 | - | 7 |

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предполагается на ближайшую перспективу по мере газификации области поэтапно переоборудование и перевод всех мелких, средних и крупных котельных на газовое топливо с соответствующей их модернизацией, что также значительно улучшит чистоту воздушного бассейна.

10.2.7. СВЯЗЬ

В условиях современности связь является одной из наиболее перспективных, быстро развивающихся сфер деятельности.

Удельный вес услуг связи, предоставленных всеми операторами связи, в общем объеме платных услуг населению достиг 19,7% и увеличился по сравнению с 1995 годом на 10,7 процентного пункта, с 2004 годом – на 4,1 процентного пункта.

В структуре доходов новых операторов связи преобладают высокорентабельные услуги связи, в основном это подвижная электросвязь, которая составляет 94,2% от общего объема их доходов. В структуре доходов традиционных операторов связи наибольший удельный вес имеет местная телефонная связь – 40,1%, междугородная и международная телефонная – 26,4 % и почтовая связь – 18,8 %.

В структуре доходов традиционных операторов от предоставления услуг связи повысился удельный вес почтовой связи с 5,3% в 2004 году до 18,8 % в 2005 году.

Прогресс отрасли обеспечивается в первую очередь развитием всех видов электрической связи, среди которых наиболее распространенной является телефонная связь. Телефонная связь приносит 80% всех доходов, получаемых всеми операторами связи от услуг отрасли, в том числе 14% приходится на междугородную и международную телефонную связь, более 45% - на подвижную электросвязь.

Уровень телефонизации региона (телефонная плотность) считается одним из показателей благосостояния населения. Тульская область в 2005 году занимала в Центральном федеральном округе 4 место по количеству квартирных телефонных аппаратов на 100 человек городского населения и 6 место по сельскому населению.

Недостаточен уровень телефонизации в сельской местности. На 1 января 2006 года не имели ни одного телефона 46,8% сельских малонаселенных пунктов. Не были телефонизированы 29,4% торговых, медицинских учреждений, организаций бытового и культурного обслуживания, лечебно-профилактических учреждений, расположенных на селе.

Дополнительным средством, позволяющим населению воспользоваться услугами телефонной связи, является таксофонный аппарат. Однако и таксофоны не могут решить проблемы недостаточной телефонизации, т.к. их число крайне мало.

С 2000 года Тульским филиалом «ЦентрТелеком» представляется услуга «Сервисная Телефонная Карта», которая обеспечивает доступ к услугам междугородной, международной и местной телефонной связи, а также к сети Интернет.

Существующий технический уровень систем связи отстает от мирового.

Все более распространенными и востребованными на рынке услуг связи становятся услуги подвижной электросвязи, которая не только восполняет недостаток стационарных телефонов, но и предоставляет широкий спектр дополнительных услуг.

Наибольшей популярностью у массового потребителя пользуются сети, входящие во всемирную информационно - телекоммуникационную сеть Интернет. Объем переданных в 2005 году сообщений службы Интернет в 1,8 раза превысил объем 2004 года. Спрос на традиционные услуги документальной электросвязи падает, телеграмм было отправлено на 19,6 % меньше, чем в 2004 году.

Проводное вещание, несмотря на сокращение числа радиотрансляционных точек, продолжает нести важную информационную нагрузку, особенно в сельской местности.

Телевидение, являющееся в отдельных населенных пунктах почти единственным средством культурного досуга, могло смотреть все население района, причем, две программы телевидения могли смотреть 100 % населения, три и более программ – 65,3% (сельского 46,0%). Каналы ОРТ и РТР смотрят 100% населения, НТВ – 65,3% (сельского 46,0%).

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Проектными предложениями предусматривается совершенствование связи путем:

- дальнейшего задействования существующих электронных автоматических междугородных телефонных станций (АМТС);

- расширения комплекса международных станций и узлов автоматической коммутации, что позволит существенно увеличить объем услуг, предоставляемых по автоматической междугородной и международной телефонной связи при повышении их качества;

повышения уровня телефонизации в сельской местности путем

телефонизации торговых, медицинских учреждений, организаций бытового и культурного обслуживания, лечебно-профилактических учреждений, расположенных на селе;

увеличения количества таксофонных аппаратов в сельской местности;

- повышения технического уровня систем связи путем замены аналоговых систем передачи на цифровые. Развитие телефонных сетей на базе цифровых АТС позволит повысить качество и возможности сервиса за счет услуг Интернет.

предоставления широкого спектра дополнительных услуг путем  подвижной электросвязи;

увеличения количества радиотрансляционных узлов на сети радиофикации области, так как проводное вещание продолжает нести важную информационную нагрузку, особенно в сельской местности.

11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В настоящее время на территории области действует региональная целевая программа «Экология и природные ресурсы Тульской области на 2007-2011 годы», напрямую касающаяся и Ясногорского района.

В указанную программу включён весь комплекс нерешённых вопросов по воспроизводству природных, минеральных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и охране окружающей среды.

Решение основных задач программы должно обеспечить:

- снижение вредных выбросов в атмосферу;

- снижение сбросов загрязнённых стоков в водоёмы; улучшение состояния малых рек; сохранение лесов, почв, растительного и животного мира;

- мониторинг состояния окружающей среды;

- утилизацию и размещение отходов производства и потребления;

- эколого-социальную реабилитацию населения, осуществление мероприятий по охране и воспроизводству минерально-сырьевых ресурсов области.

Ежегодно Законом Тульской области в областном бюджете предусматриваются средства на финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов, выполнению мероприятий программы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, лесоохране и лесовосстановлению и т.д. Средства направляются на проведение работ, локализацию и ликвидацию источников загрязнения водных объектов, снижение количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, водные объекты, организацию системы безопасного обращения с отходами производства и потребления.

Защите и охране на территории Ясногорского района подлежат как геологическая среда, так и воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Особенности строения геологической среды предопределяют довольно высокую чувствительность к воздействию природных процессов, усиленных техногенными факторами. Реакцией среды на эти воздействия является проявление опасных геологических процессов.

Отдельные местности района различаются по экологическому состоянию, но общим для них является борьба с опасными геологическими процессами или их предупреждение.

Инженерная защита от подтопления.

Одним из наиболее опасных процессов, наносящих ущерб населённым пунктам, является процесс подтопления.

Затапливаются погреба и подвалы, ухудшается состояние подземных коммуникаций, санитарно-бытовые условия и санитарно-эпидемиологическая обстановка. К тому же, подземные воды агрессивны, и воздействие на фундаменты и другие заглублённые части сооружений приводит к их разрушению, нанося значительный материальный ущерб.

Основной причиной подтопления населённых пунктов на территории области является нарушение естественного стока поверхностных вод, заиление и засорение рек и ручьёв, протекающих по населённым пунктам.  По мере уплотнения и расширения селитебной и промышленной застройки, насыщения территории водонесущими коммуникациями, процесс подтопления  только усугубляется.

При защите от подтопления как городов, так и других населённых пунктов необходимо принимать во внимание, что при строительстве дренажных систем весьма важным является выбор способа дренирования. При этом  надо учитывать, что мировая практика в области строительства дренажных систем развивается, в основном, в направлении создания новых высокотехнологичных материалов для изготовления водоприёмных и водоотводящих элементов дренажа, а также по пути применения новых технологий сооружения дренажей. Из способов дренирования (типов дренажей) отдаётся предпочтение самотёчным горизонтальным закрытым дренажам как наиболее экономичным. Необходимость применения других типов дренажей, если она не диктуется гидрогеологическими условиями, должна обосновываться специально.

При создании дренажных систем в городах и населённых пунктах  рекомендуется

- максимально использовать существующий дренаж после его реконструкции;

- использовать горизонтальный закрытый дренаж как основной вид дренажа;

- лучевой дренаж использовать только как локальный для отдельных зданий  и сооружений.

Для территорий, подлежащих защите от подтопления, рекомендуется принять следующие нормы осушения:

- для многоэтажной застройки – 3 м;

- для остальной селитебной застройки – 2 м;

- для зелёных насаждений 1-2 м – в зависимости от типа растительности  и минерализации подземных вод.

При выборе защитных мероприятий предпочтение отдаётся тем, которые обеспечивают:

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия факторов подтопления;

- возможность преимущественного применения активных методов защиты;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических памятников и т.д.;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды.

Для инженерной защиты на подтопленных территориях рекомендуется:

- строительство и реконструкция дренажных систем;

- строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного стока;

- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций.

На потенциально подтапливаемых территориях рекомендуется:

- строительство и реконструкция сооружений по отводу поверхностного стока;

- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций;

- строительство локальных дренажей.

Следует отметить, что дренажный сток может быть повсеместно  загрязнён. Необходимо  предусмотреть строительство сооружений для очистки дренажных вод с целью доведения их качества до соответствующих норм. Необходимо предусмотреть использование современного высокоэффективного оборудования для электрохимической обработки воды в сочетании с ультрафильтрацией, сорбцией и обеззараживанием жёстким ультрафиолетом на фоне действия добавок пергидроля. Очищенный дренажный сток предлагается сбрасывать в поверхностные водотоки и водоёмы.

Решение основных задач программы должно обеспечить:

- снижение вредных выбросов в атмосферу;

- снижение сбросов загрязнённых стоков в водоёмы; улучшение состояния малых рек; сохранение лесов, почв, растительного и животного мира;

- мониторинг состояния окружающей среды;

- утилизацию и размещение отходов производства и потребления;

- эколого-социальную реабилитацию населения, осуществление мероприятий по охране и воспроизводству минерально-сырьевых ресурсов области.

- наблюдение за уровнем подземных вод;

- выявление источников подтопления и загрязнения;

- определение эффективности работы по инженерной защите от подтопления.

Инженерная защита от оползней.

На территории Ясногорского района имеет место распространение оползневых процессов.

Активное развитие оползней определяет необходимость инженерной подготовки вновь осваиваемых территорий, защиты и укрепления застроенных оползневых и оползнеопасных склонов в пределах населённых пунктов и других объектов. В состав комплекса противооползневых мероприятий рекомендуется включать профилактические и ограничительные меры (вне зависимости от масштаба и типа оползней, класса сооружения): регулирование поверхностного стока устройством открытых и закрытых водоотводящих лотков, агролесомелиорирование и т.д. Учитывая тип оползня (по механизму смещения) и его масштаб, из известного набора противооползневых мероприятий (дренажи, изменение конфигурации склона, закрепление грунтов, подпорные стены, буронабивные сваи) необходимо выбирать комплекс мероприятий, обеспечивающих достаточную устойчивость оползневого склона и сооружений на нём. Капитальность противооползневых сооружений должна определяться также и классом сооружений, быть экономически оправданной.

Инженерную защиту от оползней следует направить и на нейтрализацию техногенных факторов оползнеобразования, Эти мероприятия должны выполняться перед или параллельно с освоением строительством оползнеопасных склонов и препятствовать их образованию, активизации и росту. К подобным мероприятиям может быть отнесено создание устойчивого профиля, техническая мелиорация склонов, устранение источников искусственного обводнения, устранение дефектов вертикальной планировки склонов, устранение эрозионных и абразионных подсечек, виброизоляция сооружений и механизмов, ограничение и запрещение взрывов, комплексная мелиорация, ограничительные мероприятия.

Состав и стоимость инженерной защиты должны соответствовать характеру проектируемой или имеющейся застройки и предусматриваемому характеру хозяйственного использования защищаемой территории. Для площадей сельскохозяйственного назначения достаточны несложные комплексы защиты, в основном предотвращающие снижение устойчивости склона (поверхностный водоотвод и планировка рельефа, устройство простейших дренажей и, в исключительных случаях, небольшие удерживающие сооружения).

Для обоснования детальной схемы инженерной защиты на оползнеопасных территориях необходимо выполнение инженерно-геологической съёмки в масштабе не мельче 1:5000.

Инженерная защита от эрозии.

Территория Ясногорского района расчленена многочисленными оврагами. Наряду с овражной эрозией, здесь также развита и плоскостная. Размыв и смыв грунтов на отдельных участках достигает огромных размеров. Водная эрозия наиболее интенсивна в период весеннего снеготаяния и во время ливней. Формирование эрозионных форм начинается со склонового смыва, переходящего в ливневой размыв с созданием эрозионных борозд.

Для правильного выбора мер борьбы необходимо рассматривать конкретный овражный водосбор с учётом местных геолого-геоморфологических и гидрометеорологических условий. Наиболее часто применяемые для борьбы с оврагами гидротехнические сооружения включают в себя строительство

- водозадерживающих валов;

- водоотводящих валов и нагорных канав;

- запруд и плотин разного рода;

- водосборных и водоотводящих сооружений.

Как мера предупреждения эрозии эффективны фитомелиоративные мероприятия. Они могут быть также применимы на всех стадиях развития оврагов для их закрепления.

Целесообразно сохранять и обновлять существующие противоэрозионные сооружения, в первую очередь, лесополос и прудов, в значительной мере снижающих плоскостную и линейную эрозию плодородных земель.

Инженерная защита при проявлении карста.

Развитие карстовых и сопутствующих им суффозионно-провальных процессов проявляется в формировании в растворимых  (известняки, доломиты, мел и др.) и в перекрывающих их нерастворимых породах расширенных трещин, разнообразных полостей, ослабленных и разуплотнённых зон, а также  -  в возникновении внезапных провалов и  оседаний в толще грунтов и на земной поверхности.

При проектировании, строительстве и эксплуатации хозяйственных объектов, предприятий, зданий и сооружений на закарстованных территориях необходимо учитывать следующие особые условия:

- особенности гидрологических и гидрогеологических условий, обусловленные крайне неоднородной и нередко весьма высокой водопроницаемостью закарстованных пород, возможность больших фильтрационных потерь из водохранилищ и водоёмов и возможность больших, вплоть до внезапных катастрофических, водопритоков в горные выработки и котлованы;

- неравномерно пониженную несущую способность закарстованных пород, перекрывающих грунтов и отложений, заполняющих поверхностные и погребённые карстовые формы;

- опасность возникновения и развития карстовых деформаций (провалов и оседаний) в толще грунтов и на земной поверхности;

- опасность активизации развития карста и связанных с ним суффозионных  и провальных процессов и явлений в результате хозяйственной деятельности человека.

При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях необходимо исходить из следующих основных требований:

- должна быть предотвращена или сведена до минимума возможность катастрофических разрушений и обеспечена достаточная степень безопасности для жизни людей;

-  должна быть обеспечена рентабельность строительства с учётом возможного ущерба от карстовых явлений и расходов на специальные изыскания и противокарстовые мероприятия.

Ввиду сложности карстовых и связанных с ними суффозионно-провальных процессов, крайней неравномерности их распространения, развития во времени и значительной глубины залегания зоны формирования опасных для сооружений карстовых полостей, изыскания на закарстованных территориях связаны с большими трудностями. Изыскания должны быть комплексными, с применением специальных методик и приборов. По сравнению с обычными грунтовыми условиями их объёмы и стоимость значительно выше. Прогноз опасности возникновения провалов обычно носит вероятностный характер, так как существующие геофизические методы и технические средства позволяют успешно обнаруживать лишь сравнительно неглубокие карстовые полости.

Для инженерной защиты территорий, зданий и сооружений в различных сочетаниях следует применять следующие группы противокарстовых мероприятий:

- архитектурно-планировочные;

- водорегулирующие и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований зданий и сооружений);

- конструктивные;

- технологические;

- эксплуатационные.

Архитектурно-планировлчные мероприятия обязательны во всех случаях. Они заключаются в выработке и контроле за исполнением научно-обоснованных решений, обеспечивающих рациональное использование закарстованных территорий и оптимизацию затрат на противокарстовые мероприятия, подтверждённых технико-экономическими расчётами.

Водорегулирующие мероприятия  должны обеспечить предотвращение опасной активизации карста и связанных с ним суффозионных и провальных явлений под влиянием техногенных изменений гидрогеологических условий.

К геотехническим мероприятиям относятся: заполнение карстовых полостей; закрепление закарстованных пород и (или) вышележащих грунтов; прорезка ненадёжных грунтов и заглубление фундаментов в прочные незакарстованные породы. При благоприятном исходе геотехнические мероприятия полностью исключают опасность деформаций, связанных с карстом. Наиболее часто применяются цементация закарстованных пород и прорезание ненадёжных грунтов.

Конструктивные мероприятия заключаются в усилении и улучшении условий работы фундаментов и наземных конструкций зданий и сооружений. Они, в отличие от геотехнических мероприятий, полностью не исключают, а только снижают  до допустимого уровня вероятность повреждения и разрушения зданий и сооружений карстовыми провалами и оседаниями поверхности земли.

Технологические противокарстовые мероприятия – это повышение надёжности технологического оборудования и коммуникаций, их дублирование, замена мокрого технологического процесса сухим и т.д.

Эксплуатационые мероприятия выполняются в период функционирования предприятий, зданий, сооружений и других объектов. Проводятся необходимые стационарные наблюдения (за деформациями зданий и сооружений, гидрометеорологическими условиями, режимом подземных вод и развитием проявлений карста) и проводятся работы по обеспечению надёжности функционирования водорегулирующих и других противокарстовых мероприятий.

В карстовых районах требуются дополнительные затраты финансовых средств и материалов на специальные изыскания и противокарстовую защиту территорий, зданий и сооружений при их строительстве и эксплуатации. Стоимость противокарстовой защиты зданий и сооружений в зависимости от степени и характера закарстованности и особенностей проектируемого объекта изменяется от долей процента до 10-20 и более процентов от его стоимости.

Мероприятия по оздоровлению атмосферного воздуха.

Для получения полной информации о качестве атмосферного воздуха в района имеется недостаточное количество постов наблюдения, как стационарных, так и передвижных.

Для улучшения состояния воздуха необходимо:

- организовать посты государственной службы наблюдения в городах и населённых пунктах;

- увеличить численность как стационарных, так и передвижных постов, добиться полной укомплектованности ими, в регионе;

- организовать автоматизированную систему контроля выбросов и сбросов наиболее опасных веществ на территории области;

- повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер предприятиями загрязнителями и обеспечить ими все предприятия-загрязнители;

- организовать контроль и сертификацию автомобильной техники, отвечающей экологическим стандартам «Евро 2» и «Евро 3»;

-  обеспечить переоборудование автотранспорта для работы на газовом топливе;

- предусмотреть единый подход к разработке экологических программ для всех служб, участвующих в мониторинге окружающей среды;

- перевод котельных с твердого топлива на газ.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.

Поверхностные воды

Реки Ясногорского района, несут на себе высокую техногенную нагрузку и нуждаются в охране.

Основными задачами охраны поверхностных вод является:

- рациональное использование водных ресурсов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специального режима на территориях санитарной охраны и водоохранных зон рек;

- действенный контроль за использованием водных ресурсов и их качеством;

Охрана водных ресурсов от загрязнения связана, прежде всего, с решением вопроса строительства очистных сооружений там, где они отсутствуют и реконструкцией тех, которые работают неэффективно. Эти вопросы нашли своё отражение в принятых экологических программах области. Ниже, в таблице  даётся перечень мероприятий по охране водоёмов от загрязнения сточными водами.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ

Строительство и модернизации очистных сооружений позволит улучшить экологическую обстановку в районе.

Водоохранные зоны

Основным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных и прибрежных защитных полос вдоль рек. На данных территориях вводится особый правовой режим использования земель.

В зависимости от протяженности реки, площади озер и водохранилищ размер водоохранных зон изменяется от 15м. – для рек длиной до 10 км. и от 100 до 500 м. – для рек длиной свыше 10км. В пределах водоохранных зон устанавливается прибрежная полоса шириной от 15 до 100м.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 1404 от 23.11.96 года устанавливается ширина водоохранных зон рек, озер, водохранилищ.

ШИРИНА ВОДООХРАННЫХ ЗОН ОСНОВНЫХ РЕК ЯСНОГОРСКОГО РАЙОНА

| № п/п | Наименование водного объекта | Общая длина реки, км | Длина реки в пределах области, км | Ширина (м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Водоохранной зоны | Прибрежной защитной полосы |
| 1. | Река Ока | 1478 | 131-84 | 300-500 | 35-100 |
| 2 | Река Беспута из Воловниково | 67 | 67 | 50-200 | 15-55 |
| 3. | Река Вашана | 68 | 68 | 50-200 | 15-55 |

На остальных реках ширина водоохранных зон устанавливается для участков рек протяженностью от их истока:

До 10 км – 50 м

От 10км до 50 км – 100м

ШИРИНА ВОДООХРАННЫХ ЗОН ВОДОХРАНИЛИЩ ЯСНОГОРСКОГО РАЙОНА

| Наименование водного объекта | Площадь зеркала км2 | Ширина (м) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водоохранной зоны | Прибрежной защитной полосы |
| Пруд в АОЗТ «Лесной» Ясногорского р-на | 1,21 | 300 | 55-100 |

В водоохраной зоне запрещается:

- применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков на удобрение почв;

- размещение складов ядохимикатов, животноводческих комплексов и ферм, мест захоронения и складирования промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- вырубка леса;

- заправка топливом, мойка и ремонт автотракторного парка;

- размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 30;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садово-огородных участков;

- устройство взлетно-посадочных полос для ведения авиационно-химических работ;

- проведение, без согласования с природоохранными и водоохранными организациями, замыва пойменных озер и стариц, добыча местных стройматериалов и полезных ископаемых, строительство новых и расширение действующих промышленных предприятий и производств;

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, указанным для водоохранных зон, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота (кроме традиционных мест водопоя);

- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального значения;

При установлении на водных объектах зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения минимальные размеры водоохранных зон и режим хозяйственной деятельности в них определяются санитарными правилами и нормами.

Таким образом, для охраны поверхностных вод необходимо:

- в крупных городах создать новые комплексы по очистке сточных вод, учитывающих специфику их состава (устанавливать их в непосредтсвенной близости к источнику загрязнения);

- оборудовать все водозаборные и сбросные сооружения аппаратурой для учета забираемых и сбрасываемых вод;

- организовать очистку ливневых стоков;

- создать в местах сброса крупных сельскохозяйственных комплексов и ферм очистные сооружения для очистки от азота аммония, пестицидов и нитритов;

- создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов и  пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов;

- внедрять в промышленность малоотходное производство, максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы водоснабжения;

- реконструировать и модернизировать очистные сооружения на крупных производственных предприятиях, внедряя прогрессивные технологии;

- усовершенствовать ирригационныю систему, путём создания закрытых распределительных каналов и применения принципа капельного орошения, резко сокращающего забор воды для орошения.

Мероприятия по охране подземных вод.

Подземные и поверхностные воды представляют собой взаимосвязанный природный комплекс. Загрязнение подземных вод начинается с загрязнения поверхностных вод. Поэтому важнейшим профилактическим мероприятием является очистка сточных вод и, напрямую связанная с ней, очистка речной сети Ясногорского района.

Основной рекомендацией по эксплуатации подземных вод области является то, что водоотбор скважинами в каждом гидрогеологическом районе не должен превышать величины подземного стока. Интенсивный забор подземных вод влечёт за собой увеличение минерализации воды в  водоносных горизонтах, а несвоевременный ремонт водозаборных скважин и водопроводных сетей приводит к авариям и загрязнению подаваемой населению питьевой воды

По-прежнему требует решения проблема обезжелезивания воды в населенных пунктах области. Необходимо также

- создать узаконенные зоны санитарной охраны II и III поясов;

- снизить локальную нагрузку на водоносные горизонты в городах;

- создать очистные сооружения централизованной канализации;

- затампонировать все бездействующие скважины;

- разработать технико-экологические схемы хозяйственно-питьевого водоснабжения городов, районных центров, посёлков городского типа, отрегулировать объём используемой подземной питьевой воды на технические нужды;

- ограничить бурение скважин на воду в черте населённых пунктов до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин;

- расширить и сгустить наблюдательную сеть за состоянием подземных вод.

Мероприятия по охране почв.

Почвенный покров района подвержен практически всем видам и формам эрозии: плоскостной и линейной, ливневой и ирригационной. Негативные последствия также имеют неправильное ведение агротехнических приемов обработки и химизации, захламление и загрязнение почвы.

Негативные последствия повлекло за собой интенсивное использование земель и резкое сокращение работ по сохранению их плодородия. Сокращение крайне необходимых агрохимических работ  привело к истощению пашни. Осуществляемое внесение удобрений недостаточно не только для повышения плодородия почв, но и для компенсации выноса питательных веществ.

Очевидно, что для изменения сложившегося положения необходимо проведение планомерных работ по специально разработанной программе улучшения агрохимического состояния пахотных земель.

В местах загрязнения почв нефтепродуктами и тяжёлыми металлами необходимо провести специальные мероприятия по их очистке. В целях предотвращения аварийных ситуаций и исключения попадания нефтепродуктов в почву необходимо капитально отремонтировать ёмкости для их хранения.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления.

Количество не обустроенных мест размещения отходов и занимаемые ими площади ежегодно увеличиваются.

Для санитарного оздоровления территории следует улучшить работу по обращению с  отходами производства и  потребления, для чего необходимо:

- ликвидировать стихийные свалки;

- приступить к строительству мусороперерабатывающих предприятий в городах района, осуществить обустройство существующих свалок, обеспечить контроль за их эксплуатацией;

- решить вопрос размещения и использования иловых осадков очистных сооружений ряда городов;

- осуществить строительство полигонов по захоронению Т.Б.О.;

- внедрить технологии и создать предприятия по переработке отработанных шин и т.д.

Для улучшения общего состояния окружающей среды Ясногорского района необходимо:

- продолжить работы по формированию территориальной системы экологического мониторинга;

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- усилить производственный и государственный экологический контроль за потенциально экологически опасными объектами;

- обеспечить проведение государственной экологической экспертизы по всем объектам намечаемой хозяйственной деятельности;

- совершенствовать учёт и нормирование воздействие на окружающую среду на предприятиях области;

- осуществлять лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды и природопользования;

- продолжить работу по экологическому образованию и воспитанию населения.

Для ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности необходимо:

- разработать нормативно - правовые акты, позволяющие регулировать воздействие на окружающую среду экономическими методами;

- внедрять безопасные производства;

- усилить контроль за экологической безопасностью деятельности на производственном уровне;

- разработать нормативы предельно допустимых вредных воздействий стоков, выбросов, сбросов и твёрдых отходов на окружающую среду в соответствии с ситуацией, сложившейся в районе и усилить контроль за указанными показателями;

- разработать комплекс природоохранных мер, необходимых в природоохранных зонах района.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

1. Организовать систему наблюдения (мониторинг) за  состоянием окружающей среды, в том числе, за опасными геологическими процессами такими, как подтопление, оползни, карст, просадки, сдвижение пород, а также воздуха, подземных и поверхностных вод, почв, радиационной обстановки.

2. Для защиты от подтопления рекомендуется

- максимально использовать существующий дренаж после его реконструкции;

- использовать горизонтальный закрытый дренаж как основной вид дренажа;

- лучевой дренаж использовать только как локальный для отдельных зданий  и сооружений.

При выборе защитных мероприятий предпочтение отдавать тем, которые обеспечивают:

- предотвращение, устранение или снижение до допустимого уровня отрицательного воздействия факторов подтопления;

- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических памятников и т.д.;

- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды.

3. Активное развитие оползней определяет необходимость инженерной подготовки вновь осваиваемых территорий, защиты и укрепления застроенных оползневых и оползнеопасных склонов в пределах населённых пунктов и других объектов. В состав комплекса противооползневых мероприятий рекомендуется включать профилактические и ограничительные меры.

4. Территория Ясногорского района в значительной мере подвержена овражной и плоскостной эрозии. Размыв и смыв грунтов на отдельных участках достигает огромных размеров.

Для правильного выбора мер борьбы необходимо рассматривать конкретный овражный водосбор с учётом местных геолого-геоморфологических и гидрометеорологических условий. Наиболее часто применяемые для борьбы с оврагами гидротехнические сооружения включают в себя строительство

- водозадерживающих валов;

- водоотводящих валов и нагорных канав;

- запруд и плотин разного рода;

- водосборных и водоотводящих сооружений.

Как мера предупреждения эрозии эффективны фитомелиоративные мероприятия. Они могут быть также применимы на всех стадиях развития оврагов для их закрепления.

Целесообразно сохранять и обновлять существующие противоэрозионные сооружения, в первую очередь, лесополосы и пруды, значительно снижающие плоскостную и линейную эрозию плодородных земель.

5. При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений на закарстованных территориях необходимо исходить из следующих основных требований:

- предотвращение или сведение до минимума возможности катастрофических разрушений и обеспечение достаточной степени безопасности для жизни людей;

- обеспечение рентабельности строительства с учётом возможного ущерба от карстовых явлений и расходов на специальные изыскания и противокарстовые мероприятия.

Для инженерной защиты территорий, зданий и сооружений в различных сочетаниях следует применять следующие группы противокарстовых мероприятий:

- архитектурно-планировочные;

- водорегулирующие и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований зданий и сооружений);

- конструктивные;

- технологические;

- эксплуатационные.

6. Для улучшения состояния воздуха необходимо:

- организовать посты государственной службы наблюдения в городах и населённых пунктах;

- повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер предприятиями загрязнителями и обеспечить ими все предприятия-загрязнители;

- организовать контроль и сертификацию автомобильной техники, отвечающей экологическим стандартам «Евро 2» и «Евро 3»;

- обеспечить переоборудование автотранспорта для работы на газовом топливе;

- обеспечить перевод котельных с твердого топлива на газ.

7. Для охраны поверхностных вод необходимо:

- в городах создать новые комплексы по очистке сточных вод, учитывающих специфику их состава;

- оборудовать все водозаборные и сбросные сооружения аппаратурой для учета забираемых и сбрасываемых вод;

- организовать очистку ливневых стоков;

- создать в местах сброса крупных сельскохозяйственных комплексов и ферм очистные сооружения для очистки от азота аммония, пестицидов и нитритов;

- создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов и пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов;

- реконструировать и модернизировать очистные сооружения на крупных производственных предприятиях, внедряя прогрессивные технологии;

- усовершенствовать ирригационную систему, путём создания закрытых распределительных каналов и применения принципа капельного орошения, резко сокращающего забор воды для орошения.

8. Для охраны подземных вод необходимо, чтобы водоотбор скважинами не превышал величины подземного стока. Необходимо также решить проблему обезжелезивания воды в населенных пунктах области.

Для улучшения общего состояния окружающей среды Тульской области необходимо:

- продолжить работы по формированию территориальной системы экологического мониторинга,

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- усилить производственный и государственный экологический контроль за потенциально экологически опасными объектами;

- обеспечить проведение государственной экологической экспертизы по всем объектам намечаемой хозяйственной деятельности;

- совершенствовать учёт и нормирование воздействие на окружающую среду на предприятиях области;

- осуществлять лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды и природопользования;

- продолжить работу по экологическому образованию и воспитанию населения.

Для ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности необходимо:

- разработать нормативно - правовые акты, позволяющие регулировать воздействие на окружающую среду экономическими методами;

- внедрять безопасные производства;

- усилить контроль за экологической безопасностью деятельности на производственном уровне;

- разработать комплекс природоохранных мер, необходимых в природоохранных зонах области,

а также

- снизить локальную нагрузку на водоносные горизонты в городах;

- затампонировать все бездействующие скважины;

- разработать технико-экологические схемы хозяйственно-питьевого водоснабжения городов, районных центров, посёлков городского типа, отрегулировать объём используемой подземной питьевой воды на технические нужды;

- ограничить бурение скважин на воду в черте населённых пунктов до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин;

- расширить и сгустить наблюдательную сеть за состоянием подземных вод.

9. Для реабилитации почвенного покрова района необходимо проведение планомерных работ по специально разработанной программе улучшения агрохимического состояния пахотных земель.

В местах загрязнения почв нефтепродуктами и тяжёлыми металлами необходимо осуществление специальных мероприятий по их очистке. В целях предотвращения аварийных ситуаций и исключения попадания нефтепродуктов в почву необходимо капитально отремонтировать ёмкости для их хранения.

10. Для санитарного оздоровления территории следует улучшить работу по обращению с отходами производства и потребления, для чего необходимо:

- ликвидировать стихийные свалки;

- приступить к строительству мусороперерабатывающих предприятий в городах;

- решить вопрос размещения и использования иловых осадков очистных сооружений  ряда городов;

- осуществить строительство полигонов по захоронению ТБО в районе;

- внедрить технологии и создать предприятия по переработке отработанных шин и т.д.

11. Для улучшения общего состояния окружающей среды Тульской области необходимо:

- продолжить работы по формированию территориальной системы экологического мониторинга,

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- усилить производственный и государственный экологический контроль за потенциально экологически опасными объектами;

- обеспечить проведение государственной экологической экспертизы по всем объектам намечаемой хозяйственной деятельности;

- совершенствовать учёт и нормирование воздействие на окружающую среду на предприятиях района;

- осуществлять лицензирование отдельных видов деятельности в области охраны окружающей среды и природопользования;

- продолжить работу по экологическому образованию и воспитанию населения.

Для ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности необходимо

- разработать нормативно - правовые акты, позволяющие регулировать воздействие на окружающую среду экономическими методами;

- внедрять безопасные производства;

- усилить контроль  экологической безопасности деятельности на производственном уровне;

- разработать нормативы предельно допустимых вредных воздействий стоков, выбросов, сбросов и твёрдых отходов на окружающую среду в соответствии с ситуацией, сложившейся в районе.

12. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайные ситуации на территории Тульской области могут быть обусловлены как природными,  так и техногенными факторами.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными и природно-техногенными факторами.

Оползни, переработка берегов. Опасность возникновения природных катастроф, связанных с активизацией экзогенных геологических процессов на территории района, значительно возрастает в связи с всё большим вмешательством человека в природу, усиливающим техногенную нагрузку на окружающую среду.

Значительный ущерб городским и сельским территориям причиняется оползнями. Особенно широко распространены оползни в долинах рек Вашана, Ока, Беспута. Оползни могут быть причиной разрушения зданий и инженерных сооружений, а также в отдельных случаях представлять угрозу для жизни людей.

Просадки.

Лессовидные породы, склонные к просадкам широко распространены на территории области, особенно на водоразделах и на высоких надпойменных террасах рек Вашана, Оки, Беспута.

На территории района присутствуют пылеватые лессовидные разности, характеризующиеся как I, так и II типом грунтовых условий по просадочности. Следствием просадок являются разнообразные деформации зданий и сооружений. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с прсадочными грунтами, существует в случае строительства без учёта просадочных свойств грунтов. При этом возможны неравномерные осадки и, как следствие, деформации и даже обрушения зданий и различных инженерных сооружений.

Подтопление – широко распространённое явление на застроенной части территории, особенно в городах. Подтопление связано как с общими изменениями водного баланса, так и с техногенным  нарушением поверхностного стока и утечками из водонесущих коммуникаций.

Подтопление часто является причиной снижения несущей способности оснований сооружений и, как следствие, неравномерные осадки и деформации сооружений, что представляет особую опасность для газо - и нефтепроводов.

Затопление и наводнения – широко распространённое явление на территории района. При катастрофических паводках  возможно затопление прибрежных населённых пунктов, нанесение материального ущерба населению и хозяйству области, а также вреда жизни и здоровью людей.

Затоплению и наводнениям подвержена территория района. При этом возможно:

- затопление отдельных  населённых пунктов, производственных объектов;

- разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

- затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

- размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;

- гибель людей и скота.

Основные причины возникновения опасных природных процессов, с которыми могут быть связаны чрезвычайные ситуации следующие:

Оползни.

- нарушение устойчивости склонов при их подрезке, связанной с прокладкой дорог, а также водотоками;

- произвольная нарезка дорог по кромке склонов;

- утяжеление склона при его  самовольной   застройке;

- нарушение растительного покрова (вырубка лесов, распашка склонов);

- повышение уровня подземных вод за счёт технических утечек (из водопроводов, канализации, производств с «мокрой технологией»), распашка земель, в том числе лесных площадей.

Переработка берегов

- отсутствие берегоукрепительных сооружений,

- слабая эффективность их функционирования.

Затопления и наводнения

- плохое состояние гидротехнических сооружений;

- отсутствие или неэффективность работы защитных дамб и берегоукрепительных сооружений;

- отсутствие проектно-сметной документации и строительство с нарушением норм и правил прудов и водохранилищ;

- ежегодное разрушение временных земляных перемычек;

- наличие низководных мостов, провоцирующих появление заторных явлений;

- низкая пропускная способность водопропускных труб под автодорогами, не обеспечивающая пропуск паводковых вод, обусловливающих затопление дорог и изоляцию населённых пунктов.

Чрезвычайные ситуации, связанные с техногенными факторами.

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Тульской области может быть связан с гидротехническими сооружениями, химически и пожаровзрывоопасными  объектами, радиационной обстановкой, газо- и нефтепроводами, транспортом, лесными пожарами.

Пожаровзрывоопасные объекты.

На территории района расположены пожаровзрывоопасные объекты. К данной категории относятся объекты, на которых осуществляется:

- транспортировка  природного газа, нефти и нефтепродуктов;

- хранение нефтепродуктов, спирта;

- производство хлебной и мучной продукции, спирта.

Наиболее потенциально опасными участками газо-, нефте-, продуктопроводов являются головные и промежуточные насосные перекачивающие станции с их технологическим оборудованием, переходы через реки, а также через железные и автомобильные дороги.

Транспорт.

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном и, особенно, на железнодорожном транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что в условиях области  определяет возможность уязвимости почти всех населённых пунктов.

Лесные пожары.

Чрезвычайные ситуации в Тульской области могут быть также связаны с лесными пожарами. Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров существует на территории лесхозов, где преобладают породы хвойных деревьев, а также в местах традиционного отдыха граждан, сбора грибов и ягод.

Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций

Пожаровзрывоопасные объекты.

- сильная изношенность труб нефте- и газопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу продуктопроводов;

- аварии на нефте- и газопромыслах;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Транспорт.

- износ основных фондов и, в первую очередь, локомотивов и вагонов, сброс топочного материала речным транспортом в акваторию водных путей сообщения;

- сильный износ автобусов и грузового транспорта;

- человеческий фактор; низкий уровень профессионализма обслуживающего персонала;

несоблюдение техники безопасности и правил движения

Лесные пожары.

- самовозгорание;

- поджоги;

- неосторожное обращение с огнём;

- недостаточный уход за лесом;

- недостаточное количество противопожарных барьеров и полос.

13. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ «СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЯСНОГОРСКОГО РАЙОНА»

Разработка «Схемы территориального планирования Ясногорского района» как общерайонного градостроительного документа предполагает и соответствующие механизмы ее реализации.

Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих  градостроительную деятельность (и в т.ч. реализацию Схемы), включает в себя:

- правовое обеспечение,

- экономический механизм реализации,

- организационный механизм,

- информационное обеспечение,

- научное обеспечение,

- проектное обеспечение,

- кадровое обеспечение.

Система включает механизмы как федерального, регионального так и районного уровней.

К механизмам федерального уровня относятся: нормативно-правовые документы федерального уровня, стратегические, прогнозные и программные документы социально-экономического развития Российской Федерации, градостроительные документы, определяющие градостроительную политику на территории Российской Федерации, национальные проекты.

Главные директивные документы федерального уровня:

- Градостроительный  кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды»;

- Федеральные целевые программы (ФЦП).

К механизмам регионального уровня относятся: нормативно-правовые, стратегические и прогнозные документы регионального уровня; комплексные и целевые программы социально-экономического развития области; программы развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы; градостроительные документы разного уровня и характера; крупные инвестиционные проекты; наличие организационных структур по реализации Схемы и других градостроительных документов, проведение мониторинга их реализация.

К механизмам районного уровня относятся: нормативно-правовые, стратегические и прогнозные документы районного уровня, комплексные и целевые программы социально-экономического развития Ясногорского района. Градостроительные документы разного уровня и характера.

Для реализации проектных предложений Схемы территориального планирования целесообразно разработать:

- Ряд областных законодательных и нормативных правовых актов по градостроительной деятельности:

- - Закон о зонах особого градорегулирования;

- - Постановления о придании соответствующего статуса проектируемым заказникам.

- Стратегию долгосрочного социально-экономического развития Ясногорского района;

- Градостроительный кадастр и систему градостроительного мониторинга территории района;

- Инвестиционный паспорт района;

- Схемы территориального планирования муниципальных образований района;

- Территориальные строительные нормы и правила застройки;

- Специальные отраслевые схемы:

- - Схему «Сохранение, реставрация и использование объектов историко-культурного наследия»

- - Схему организации рекреационно-туристического комплекса на территории района;

- - Комплексную специализированную Схему охраны окружающей природной среды (после проведения специальных работ);

- - Схему развития и территориальной организации образовательной сети;

- - Схему развития и территориальной организации лечебно-профилактических учреждений;

- - Схему развития и территориальной организации учреждений культуры.

- Специальные Проекты:

- - Генпланы городов;

- - Проекты планировки зон отдыха длительного, кратковременного, детского;

- - Проекты охранных зон памятников истории и культуры;

- - Историко-культурный план территории района;

- - Проекты организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- - Проекты водоохранных зон рек и водохранилищ;

- - Проекты охраны среды от проявления опасных геологических процессов (противооползневые, противоэрозионные, противопаводковые и др. сооружения и мероприятия).

В качестве инструментов регионального развития предлагается:

- - разработка стратегических инвестиционных проектов;

- - создание особых экономических зон, технопарков, транспортно-логистических центров.

Кроме того, для реализации проектных предложений по развитию АПК необходимо предусмотреть:

-     -    развитие перерабатывающей промышленности на местах;

- - восстановление производственной инфраструктуры (снабженческо-заготовительные и др. обслуживающие объекты) разного территориального уровня;

- - формирование новых организационно-хозяйственных и организационно-правовых структур федерального, регионального и муниципального значения на основе развития различных форм кооперации и вертикальной интеграции на базе развивающихся подкомплексов АПК;

- - усиление государственной поддержки и регулирования.

Для реализации Схемы территориального планирования следует также:

- создать службу государственного градостроительного кадастра;

- провести паспортизацию памятников истории и культуры;

- организовать мониторинг:

- - градостроительный;

- - санитарно-экологический;

- - состояния и использования объектов историко-культурного наследия;

- - состояния и использования особо охраняемых природных территорий.

14. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Нормативно-правовые документы федерального и регионального уровня

1. Конституция Российской Федерации (Основной закон)

2. Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ФЗ, в редакции от 6 октября 2003 г, №131

3. Закон «О земле»

4. Федеральный закон «О недрах» от 21 февраля 1992 года №2395-1 (в ред. от 25.10.2006 г. №173-ФЗ)

5. Закон Российской Федерации «О разграничении государственной собственности на землю»

6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года №7-ФЗ (в ред. от 05.02.2007 г. №13-ФЗ)

7. Закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», ФЗ, в редакции от 31 12.2005 г. №199

8. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года № 89-ФЗ (в ред. от 31.12.2005 г. №199-ФЗ)

9. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ (в ред. от 26.06.2007 г. №118-ФЗ)

10. Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 19.07.1997 года № 109-ФЗ (в ред. от16.10.2006 г. №160-ФЗ)

11. Федеральный закон «О животном мире» от 4 апреля 1995 года №52-ФЗ

12. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года №33-ФЗ (в ред. от 23.03.2007 г. №37-ФЗ)

13. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997г. №117-ФЗ  (в ред. от 18.12.2006 г. №232-ФЗ)

14. Градостроительный кодекс Российской Федерации, 29 декабря 2004 г., №190-ФЗ

15. Земельный Кодекс  Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (в ред. от 28.02.2007 №21-ФЗ)

16. Лесной Кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ

17. Водный Кодекс Российской Федерации от 16.11.1995 г. № 167-ФЗ (в ред. от 03.06.06г.№ 74-ФЗ)

18. Воздушный кодекс Российской Федерации

19. Устав (Основной закон) Тульской области от 12.10.2001 года «265-ЗТО.

20. Закон Тульской области от 29.12.2006 №785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области»

21. Закон Тульской области от 29.12.2006 года №787 –ЗТО «Об областной целевой программе «Экология и природные ресурсы Тульской области на 2007 –2011 годы»

22. Закон Тульской области от 29.12.2006 года №788-ЗТО «Об областной целевой программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2007-2010 годы».

23. Закон Тульской области «О промышленных зонах в Тульской области» (проект).

24. Закон Тульской области «О музеях и музейных ценностях Тульской области» от 11.03.1999 года №121-ЗТО»

25. Закон Тульской области об областной целевой программе «Культура Тульской области (2007-2007 годы) от 03.05.2007 г. №831-ЗТО.

26. Закон Тульской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ в Тульской области от 28.02. 2007 года , №795- ЗТО

27. Постановление Администрации Тульской области от 23.08.2005 года «О внесении изменений в постановление губернатора Тульской области от 28.06.1997г. №255 «Об утверждении минимальных размеров водоохранных и прибрежных защитных полос водных объектов».

Градостроительные документы

1.«Схема комплексной  территориальной организации Тульской области, «Гипрогор», 1992 г.

2. «Схема комплексной территориальной организации (СКТО) Тульской области на период до 2010 года, НПО «НПО «САТО», 1992 г.

3. Проекты районных планировок административных районов области.

4. Проекты генеральных планов городов и районных центров области.

5. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

6. СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»

7. СНиП №1063-р 2001 «Социальные нормативы и нормы»

8. СНиП 11-02-96 1997 «Инженерные изыскания для строительства»

9. СанПиН 2.2.1/21.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

10. СНиП 11-7-81 2004 «Строительство в сейсмических районах»

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

12. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и водопроводов питьевого назначения»

13. СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

14. СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территории зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Стратегические и программные документы федерального и регионального уровня

1. Стратегия социально-экономического развития Тульской области до 2028 года.

2. Тульская область. Инвестиционный потенциал.

3. Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскозхозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010гг»

4. Федеральная целевая программа «Жилище» (на 2002 – 2010 годы).

5. «Программа социально-экономического развития Тульской области до 2010 года».

6.«Программа обеспечения населения Тульской области питьевой водой на 2000-2010 годы.

7.Федеральная целевая программа «Культура России (2001-2005 годы).

8. Программы социально-экономического развития по отдельным муниципальным образованиям.

9. ПАСПОРТА отдельных муниципальных образований.

Материалы местных органов

1. Ответы на опросные листы, разработанные ОАО «Гипрогор», для разработки СТП из министерств и ведомств Администрации области, администраций районов и городов.

Аналитические материалы

1. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области. Государственный доклад «О санитарно-эпидемической обстановке в Тульской области в 2006 году», 2007 год.

2.Тульский экологический бюллетень, выпуск 2000- 2006 годы.

3. Администрация Тульской области. Красная книга «Особо охраняемые природные территории Тульской области», «Гриф» 2007 год.

4. Министерство природных ресурсов Российской Федерации ГП МНПЦ «Геоцентр- Москва». Территориальный центр государственного мониторинга геологической среды и водных объектов Тульской области «Тулагеомониторинг». Отчет по темам: «Определение зон возможного затопления территории Тульской области», 2001 год.

5. ОАО «Московский областной институт «Гидропроект» (ОАО «Мособлгидропроект»). Московско-Окское бассейновое водное управление. «Определение зон затопления и подтопления прибрежных территорий р.Ока и ее притоков первого порядка в период половодья различной обеспеченности с нанесением их на карты землепользования (Определение зон возможного затопления паводковыми водами р.Оки)», 2006 год.

6. Главное управление МЧС России по Тульской области. Параметры и масштабы возможных последствий в случае разрушения гидротехнических сооружений водохранилищ, 2007 год.

7.Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. ГУ «Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Данные об опасных явлениях (ОЯ) по станциям Тульской области.

Методическая и научная литература

1. «Градорегулирование и строительная регламентация» пособие ЦНИИП градостроительства. Вильнер М. Я.

2. Районная планировка. Справочник проектировщика. Москва 1986 г.

3. Руководство по комплексной оценке и функциональному зонированию территорий в районной планировке, Москва, Стройиздат, 1982 г.

4. «Города России». Научно-информационный справочник, Министерство экономики РФ, т. 1, т. 2, Москва, 1989.

Статистика

1.Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Тульской области, статистический сборник, 2006 год.

Книжные и журнальные издания

1. Рейтинг Инвестиционной привлекательности регионов России», Журнал «Эксперт», 2006 г, №44  стр. 105.

Картографические материалы

1. Атлас Тульской области

2. Тульская область, Общегеографическая карта, М 1:200000

3. Топографическая карта Тульской области М 1:100 000.

Материалы официального сайта Администрации Тульской области.